Doku f�r MoniGPF2, MoniPCF3, MoniDKis, etc.                     22.7.96

-------------------------------------------                     -------

Addon programs/utility for the HAM-Radio/Packet-Radio-Terminal-Program

GP/2 (Graphic Packet for OS/2 by DH1DAE), FlexPacket/2 (by DB5SH),

PC/Flexnet (by DK7WJ) and for KISS TNC under DOS and/or OS/2 and for

offline decoding of savefiles

*** no further english translation availble, sri ***

*** Keine weitere englische Doku - Freiwillige vor! ***

Die Namen der Programme:

* MoniGPF2.Exe (f�r GP/2 und FlexPacket/2; hiess fr�her GP2Moni.Exe bzw.

FP2Moni.Exe)

* MoniPCF3.EXE (f�r PC/Flexnet unter DOS)

* MoniKis2.Exe (f�r KISS-TNCs unter OS/2; hiess fr�her KIS2Moni.Exe)

* MoniDKis.Exe (f�r KISS-TNCs unter DOS; hiess fr�her DKisMoni.Exe)

* Moni_Sav.Exe (untersucht abgespeicherte Monitor Mitschnitte von GP etc.)

ZWECK

=====

Erg�nzungs-Programm zu den PR-Programmen GP/2 von DH1DAE, FlexPacket/2

von DB5SH, PC/Flexnet von DK7WJ sowie f�r KISS-TNCs oder sonstige KISS-

Verbindungen (unter OS/2 und DOS).

Moni* zapft den Monitor der gastgebenden Programme an. Mit den so

mitgeh�rten PR-Paketen macht er folgendes:

* Mailbox-Broadcast-Aussendung (von TNN-, PCS-, DW-, DP- ,

PacSat(ungetestet) etc. Servern) schreibt er mit und sortiert sie in

seine "Mailbox" ein.

* MailSpy

Ebenso werden alle Mails, die in beobachteten QSOs anderer Stationen

ausgelesen werden in diese "Mailbox" einsortiert (DieBox und BayBox).

* Mailbox per WWW-Browser benutzbar

Mailspy und Broadcast erzeugen automatisch Checklisten (Rubrik und Datum

orientiert). Diese werden im HTML-Format (mit Hyperlinks)

geschrieben, so dass diese Mails bequem mit jedem WWW-Browser auf fast

jedem Betriebssystem gelesen werden k�nnen (z.B. IBM-Webexplorer,

Netescape)

Ist kein WWW-Browser vorhanden, so k�nnen die Listen auch in normalen

ASCII-Format geschrieben werden und mit jeder DOS-Shell etc. gelesen

werden.

* Dekodierung und Darstellug von fast allen gebr�uchlichen Protokollen

h�herer Schichten, z.B. ARP, NET/ROM, //COMP, TCP/IP ( WWW, NNTP,

ppConvers, TelNet, PoP, SMTP, DNS, IRC etc.)

* Mitschreiben beliebig vieler kompletter QSOs gleichzeitig

* Einsetzen von Filtern f�r diese Funktionen

Alle Funktionen sind dabei einzeln an- und abschaltbar.

F�r die verschiedenen Plattformen gibt es verschiedene EXE-Files. Welcher

File zu welcher Plattform geh�rt ist weiter unten beschrieben.

Da die Funktionen und Bedienungen aber alle fast gleich sind, wird hier

meist von "Moni*" geschrieben. Trifft etwas nur auf eine einzige Version

zu, so wird das explizit genannt.

MONI* BEN�TIGIT ...

=====================

- MoniGPF2.exe ist ein OS/2 Progame; es wurde unter Warp

entwickelt und getestet. Es sollte auch unter OS/2 2.x laufen.

- MoniPCF3 und MoniDKIS sind f�r DOS und laufen vermutlich ab DOS 3.1.

Getestet wurden sie unter Novell-Dos 7 und in der OS/2-DosBox

- Moni_Sav untersucht mitgeschriebene Monitormitschnitte, wie sie

z.B. GP f�r DOS erzeugen kann (ALT-M, ALT-S)

- Und man braucht nat�rlich die gastgebenden Programme; das sind

* GP/2 von DH1DAE oder FlexPacket/2 von DB5SH. Seit November 95

wird f�r *beide* Terminalprogramme dasselbe Moni-Programm verwendet,

n�mlich MoniGPF2 - ein Extra MoniFP2.Exe ist also nicht mehr notwendig.

Und seit Febr.96 wird auch das neue GP/2-Protokoll unterst�tzt, dass mit

der GP/2-BetaVersion von Anfang Dezember 95 eingef�hrt wurde

ODER

* einen KISS-TNC (f�r OS/2 oder DOS)

ODER

* PC/Flexnet in der Version 3.3e, MoniPCF3, DOS

STATUS

======

Eigentlich immer im Bastelstadium. Auf jeden Fall eine kurze Mail an

DG9EP@DB0IZ, ob es l�uft oder nicht; mit kurzer Angabe der Konfiguration

(z.B: "l�uft, 486DX-33; OS/2 V3, dt."), der PR Umgebung ("TNC2, 9,8Mhz,

38k4 auf V24, 9k6 auf HF, meist auf DL0WST") und der Moni* - Version

(Programmname und Datum, die in der Startmeldung und Schlussmeldung

erscheinen; wenn das nicht gehen sollte: Name, Gr�sse und Datum der

entsprechenden EXE-Datei).

Immer interessiert bin ich an Meldungen von BBS-Broadcast-Empf�ngern (bitte

mit Angabe des abgeh�rten BBS-Systems!).

STARTEN von Moni*

=================

MoniGPF2

--------

Allerzuerst GP/2 bzw. FlexPacket/2 starten.

Vergewisseren, dass die Monitoreinstellung des TNCs vern�nftig

sind: z.B. "ESC MIU" (MoniGPF2 macht mit "M N" nicht viel Spass...).

�ffne anschliessend eine OS/2-Text-Sitzung. Bei Bedarf *kann* man nun

mittels MODE CO80,<zeilenzahl>  die Anzahl der Zeilen ver�ndern. Mit

MODE CO80,35  stellt man z.B. 35 Zeilen ein. Dies wird von MoniGPF2

erkannt.

Nun starte man MoniGPF2.EXE durch Eingabe von MoniGPF2 (ENTER).

Bei GP/2 bzw. FlexPacket/2 P2) kann man MoniGPF2 auch per Menu starten

(s.u., Abschnitt FAQ).

MoniPCF3

--------

Wie gewohnt PC/Flexnet mit den geeigneten Kanaltreibern starten. Danach

k�nnen dann noch beliebige (hoffentlich!) Hintergrundapplikationen

gestartet werden.

Da MoniPCF3 leider (noch?) eine Vordergrundapplikation ist, muss sie

logischerweise ganz zu Schluss gestartet werden. Sie kann aber beliebig

oft gestoppt und wieder gestartet werden (um sich zwischendurch z.B.

die eingetrudelten Mails anzugucken).

Man kann MoniPCF3 auch noch mit einem Call als Parameter starten, s.u.

MoniDKis

--------

Aufruf: MoniDKis -C<nPort> -B<Baudrate> {-P$<baseio>]

[$TODO]

MoniKis2

--------

[$TODO]

Beispiel-Aufruf: MoniKis2 -CCOM1 -B9600

Allgemeines zum Start

---------------------

Beim Starten wird die Datei "Moni.Ini" im aktuellen Verzeichniss gesucht

und wenn vorhanden die darin enthaltenen Einstellungen geladen (s.u.).

Manchmal kann es beim ersten Starten unter OS/2 zu einem Fehler "Runtime

Error 202" kommen. Macht nix: einfach nochmals starten.

Der Bildschirm (Text Modus!) sieht nun etwas so aus:

+------------------------------------------------------------------------+

I GP/2-Moni 31.10.95  DG9EP.                                             I

I                                                                        I

I Verbindungsaufbau mit GP/2 ...                                         I

I GP/2 Monitor Spy Pipe. Graphic Packet for OS/2 (C) by Ulf Saran DH1DAE I

I                                                                        I

I ��AX25�SG-1�DC2JK I52^ Text  03.01.95 22:24:54                         I

I Host      State        Quality Revision  Since NextTry Tries Queue�    I

I ��AX25�SG�DG1KJD I51^ Text  03.01.95 22:24:55                          I

I hmm, aber brauchts immer nen master? bei mir gehts ja auch von den�    I

I ��AX25�SG-1�DC2JK I63^ Text  03.01.95 22:25:00                         I

I ***�                                                                   I

I User      Host      Via       Channel  Login�                          I

I dc2jk   @ rheinruhr                 0  22:27�                          I

I ***�                                                                   I

I ��AX25�SG�DG1KJD I52^ Text  03.01.95 22:25:01                          I

I systemressourcen her.�                                                 I

I                                                                        I

I T=Textk�rper(AN)  B=Bin�rdaten(aus)  M=Replay schr.(AN)  P=Plain schr. I

I A=AX25 zeigen(aus)  F=Fremd-PID zeigen(AN)  C=//Comp(aus)  N  <Leer>   I

I R=Broadcast RX(AN)  S=Spy(aus)  ESC=Ende GP/2-Moni & R�ckkehr zu OS/2  I

+------------------------------------------------------------------------+

(ist aber in wirklich durch Farben etc. viel �bersichtlicher!

Moni* wird durch Bet�tigen von ESC beendet.

Dabei wird die Datei "Moni.Ini" im aktuellen Verzeichniss mit den

aktuellen Einstellungen neu geschrieben.

Seit 5/96 ist diese Datei lesbar. Wenn man vorsichtig vorgeht, kann man

die Einstellungen mit einem einfachen Texteditor (keine Textverarbeitung!)

auch per Hand �ndern.

BEDIENUNG

=========

Leertaste - Anhalten der Anzeige; ScrollLock-L�mpchen blinkt. Weiter geht

es dann mit Dr�cken jeder anderen Taste.

TAB - Umschalten zwischen den verschiedenen Stautusschirmen (geht auch

per F1, F2, F3, F4)

F1-F4 - Direktes Anzeigen der Statusschirme (s.a. TAB)

F5 - Zeigt die Daten des QSOs des zuletzt empfangenen Paketes (s.a. S und F4)

Pfeiltasten - bl�ttert die Anzeige der QSO-Daten vor und zur�ck (s.a. S und F5)

A - An/Ausschalten der Anzeige von Paketen mit reinem Text (PID=0x0f0)

B - An/Ausschalten der Anzeige von Paketen mit reinem Text (PID=0x0f0)

deren Inhalt nicht menschenlesbar ist (sogenannter Bin�rkram wie

7plus oder #.BIN# - Kram).

Als lesbar gelten Pakete, wenn in den ersten 20 Zeichen (sofern

vorhanden) mindestens ein Leerzeichen oder ein Zeilenumbruch vorkommt.

C - An/Ausschalten des Dekodieren von Paketen die Daten enthalten, die

unter der Verwendung des SP bzw. DP eigenen Kommandos //COMP online

komprimiert wurden.

Da es aber keine eindeutige Erkennung (etwa durch die PID) gibt, ob

ein Paket derart behandelt wurde, versucht Moni* das zu testen.

Das funktioniert leider nicht immer, deswegen ist diese Funktion

komplett abschaltbar.

Anmerkung:

M.E. bringt diese Komprimierung in normalen Privat-QSQ nichts (vor

allen wenn man die Umschaltzeiten der HF-Ger�te ber�cksichtigt), und

dient daher nur dazu eine Pseudo-"Privatheit" zu schaffen (wozu auch

immer).

Bei Mailboxkontakten kann das allerdings wirklich etwas Zeit sparen.

D - Hiermit gibt man den Suchtext ein oder �ndert ihn. Nachdem man D

gedr�ckt hat, �ndert sich die Farbe des evtl. vorhandenen Suchtext

(damit man sieht, dass man sich im Eingabemodus befindet) und man

kann den zu suchenden Text eingeben. Korrekturen kann man mit der

Backspace-Taste einleiten. Ist man fertig, dr�ckt man ENTER und

gelangt wieder in den normalen Kommando-Modus.

Siehe auch Optionen STRG+D, H, STRG+H

Strg+D - An/Aus und umschalten der Suchfunktion.

Das Suchen kennt drei Modi:

aus      - alle Pakete werden mitgeschrieben

EINSCHL. - es werden nur noch die Pakete angezeigt und (wenn Spy an

ist) aufgezeichnet, die den Text, der mit H eingebbar

ist buchst�blich enthalten. Dabei wird nur der *INHALT*

des AX.25-Pakets durchsucht - nicht der Kopf (Header).

Damit kann man z.B. leicht DX-Cluster mitschreiben (D

auf "DX de" setzen) oder feststellen wenn �ber einen auf

der QRG gel�stert wird etc.

AUSSCHL. - es werden nur noch die Pakete angezeigt und (wenn Spy an

ist) aufgezeichnet, die den Text, der mit H eingebbar

ist NICHT enthalten. Dabei wird nur der *INHALT*

des AX.25-Pakets durchsucht - nicht der Kopf (Header).

Damit man den Sucherfolg mitkriegt, falls man gerade in einem anderen

Programm t�tig ist, wird ein Piepen ert�nen, wenn der gesuchte Text

auftaucht (soll ein Morse-"A" sein, was da piepst - piepsen tut es aber

nur, wenn Piepen auch erlaubt ist: s."Q").

Der Suchtext kann durch Bet�tigen von "D" jederzeit editiert werden.

(Dank an DH1DAE f�r die Idee; sein Monitor.CMD hat die gleiche

Funktionalit�t)

F - An/Ausschalten der Anzeige von Paketen mit Fremdprotokollen (PID

ungleich 0x0f0), also z.B. NETROM; Broadcast; ARP; (TCP)IP etc.

Diese werden in anderer Farbe dekodiert angezeigt. Dabei gibt es

�hnlich wie bei AX25 die Zweiteilung in Kopf (Header) und Daten (Body).

Wobei die Daten wiederum ein komplettes Paket eines weiteren Protokolls

sein kann. Diese werden alle dargestellt. Ein Beispiel: (leicht gek�rzt)

��AX25�PE1AYX�DJ7CO (DB0BM DB0ME-8*) I60^ IP  03.01.95 22:24:32

��IP���[44.137.4.10]�[44.130.35.10] totLen:48 ttl:63 opt:$00000016

��TCP��Ports:3610�1046 PSH seq:1162A74E ack:10816143 Wind.:14335

��conversd��/-�PINGJ

��AX25�PE1AYX�DJ7CO (DB0BM DB0ME-8*) I01^ IP  03.01.95 22:24:38

��IP���[44.137.4.10]�[44.130.35.10] totLen:40 ttl:63 opt:$00000016

��TCP��Ports:3610�1046 seq:1162A756 ack:1081614E Wind.:14324 TcpLen:20

Zur Bedeutung der einzelnen Felder muss ich leider auf die einschl�gige

Literatur verweisen[1,2].

�brigens ist die Darstellung durch die Farbe �bersichtlicher, als es

hier aussieht. Generell gilt:

Hintergrund Blau: AX25 Header

Hintergrund Gelb: Weitere dekodierte Protokolle (ip,tcp net/rom etc.)

Hintergrund Schwarz: Reine Daten, 1:1 dargestellt. Kontrollzeichen

werden dabei mit der Vordergrundfarbe gr�n

dargestellt und als um 64 erh�htes Zeichen. So

ist z.B. ein Backspace (auch STRG-H oder CTRL-H

genannt) Ascii=8 als gr�nes H (Ascii=72)

dargestellt. Die allseits beliebte Glocke ist

z.B. CTRL-G -> also ein gr�nes G.

Ausnahme: CR wird als gr�ner Block angezeigt (und

nicht als gr�nes M. Dieses Zeichen kommt

n�mlich recht h�ufig vor :), und so ist

das viel einfacher lesbar.

H - Dasselbe wie bei D, aber f�r die AX25-Header Zeile, es k�nnen hier

also Calls, Digis etc angegeben werden, die erscheinen, bzw. nicht

erscheinen  sollen.

Siehe auch Option Strg+H,Strg+D,D

Strg+H - An/Ausschalten der Suchenfunktion f�r Header

Wie Strg+D, aber eben nur f�r die Header Zeile.

Ist beides (Suchen nach Header und Suchen nach Daten) eingeschaltet,

m�ssen beide Bedingungen erf�llt sein. Beispiele:

SuchDaten  "DX de" (EINSCHL.)

SuchHeader "DB0AMU-9" (EINSCHL.)

Zeigt alle DX-Meldungen an, die vom Cluster DB0AMU-9 stammen - und nur

die!

SuchDaten  "DX de" (EINSCHL.)

SuchHeader "DB0AMU-9" (AUSSCHL.)

Zeigt alle DX-Meldungen an, sofern sie nicht vom Cluster DB0AMU-9

stammen

Siehe auch Option H,Strg+D,D

J - Anzeigen von reinen AX.25-Protokollpaketen (RR,REJ,RNR) an/ausschalten.

Dazu muss nat�rlich (nur bei MoniGPF2) der Monitormode entsprechend

gesetzt sein (ESC MIUSC).

M - Mailspy an/ausschalten

Wenn an, so werden die beobachteten QSOs auf ausgelesene Mails hin

untersucht. Werden welche gefunden, so werden sie in einem

Unterverzeichniss BBS/<rubrik> abgelegt. Dort findet sich dann

auch eine Datei INDEX.HTM die ein Inhaltsverzeichnis f�r diese

Rubrik enth�lt.

Damit man sich nun nicht m�hsam mit Editor oder gar TYPE den

Kram anschauen muss, kann man sich einen WWW-Browser nehmen (ich

habs mit Webexplorer und Netscape ausprobiert) und sich lokal den

File BBS/MAIL_IDX.HTM laden (STRG-O bzw. URL

file:///...BBS/MAIL_IDX.HTM). Dort kann man dann recht bequem �ber

die Hyperlinks navigieren.

Lasst mal folgende BATCH auf ein Rubrik-Verzeichniss los:

for %%i in (*.txt) do  7plus %%i -x

Dadurch werden alle 7+ Teile aus den Dateien rausgezogen.

N - Anzeige der Anzahl von Paketen sortiert nach Protokollen sowie Anzeige

der vom Spion beobachteten QSOs mit Filename und Byte & Paket Statistik.

Dabei wird die Ausgabe angehalten (ScrollLock-LED blinkt); bel. Taste

f�hrt danach zum Fortsetzen der Anzeige.

P - An/Ausschalten des Mitschreibens auf Platte (Dateiname "Moni*.rpl")

von Fremdprotokollen zum sp�teren Wiederabspielen mittels MONI_RPL.EXE.

Konvertierung f�r Auswertungen etc. ist damit einfach m�glich. Auch

kann man mir damit Ursachen f�r Fehler und Informationen �ber neue

Protokolle zuleiten.

Format der *.rpl Datei:

- 1 Byte L�nge Ax25-Header

- Ax25-Header als ASCII-Zeichenkette

- 4 Byte Datenl�nge (LSB..MSB Intel-Format)

- Daten (1:1)

und wieder von vorne.

Wer diesen Kram nicht braucht (und das werden die meisten sein :),

sollte regelm�ssig ein DEL *.RPL in seinem Moni* Verzeichniss

durchf�hren.

Q - Mit Q kann man die Pieperei (bei Programmende und im Suchmodus

s.Option D und H) an und abschalten.

R - An/Ausschalten der Aufzeichnung von Mailbox-Broadcast auf Platte

(in das automatisch angelegte Unterverzeichniss RUBRIK; eine Art

Checkliste dazu wird in der Datei BC.IDX abgelegt).

Auf dem Bildschirm werden die Frames nur dann angezeigt, wenn der

Schalter "F" (Fremdprotokolle) auf AN steht. Mitgeschrieben werden

die BBS-Aussendungen aber auf jeden Fall, wenn der Schalter R auf

An steht, egal ob was auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Dateien, die nicht vollst�ndig empfangen wurden, erhalten die Endung

.$$$. Dateien die komplett empfangen wurden haben die Form

"<rubrikname>.<lfdnr>" z.B. "MEINUNG.212". Die Pflege dieser Dateien

(also L�schen und so) mu� manuell geschehen.

Vielleicht hat ja jemand Lust ein Programm daf�r zu schreiben ?!

Wurde getestet mit dem DB0ME/DigiWare-Broadcast, welches weitgehend der

PacSat-Spezifikation entspricht. Und bei TNN klappt es wohl auch.

Sollte das Mitschreiben bei irgendjemanden nicht klappen, weil sein

Digi ein anderes Broadcast - Verfahren verwendet, so bitte ich um

eine Mitschrift (s. Option "P").

S - An/Ausschalten der Spionfunktion (SPY)

Spion ist das automatisches Mitschreiben aller QSO aus dem Monitor

auf Platte in das automatisch angelegte Unterverzeichniss SPY. Jedes

m�gliche QSO zwischen zwei Stationen wird einer eindeutige Datei

zugeordnet und immer wieder automatisch erg�nzt.

Dabei werden sowohl die Hin- als auch die R�ckrichtung in die selbe

Datei geschrieben. Das gibt manchmal auf den ersten Blick merkw�rdig

erscheinene Konstellationen. Ob das Schreiben in zwei Dateien

sinnvoller w�re m�chte ich mal bestreiten.

Obwohl Moni* versucht die empfangenen Pakete anhand der Sendefolge-

nummer richtig einzusortieren ist es leider nicht garantiert, dass

man immer komplette Mitschriften bekommt.

Zu einem bekommt man nicht immer alle Pakete mit; und da man ja nur

zuh�rt, kann man den Sender ja schlecht auffordern, dieses Paket

nochmal zu senden :). Hat Moni* ein Paket nicht "geh�rt" und stellt

fest, dass es auch nicht mehr kommen wird, so wird in die Datei eine

Zeile Fragezeichen geschrieben: -->??????????>--

Ist das fehlende Paket in der anderen Richtung fehlend so schreiben

wir: --<?????????<--

Desweiteren besteht ein Interpretationsproblem: Gesetzt wir empfangen

Pakete mit den folgenden Nummern:

6 7 0 1 3 4 5 2 3 4 5 6 7

^      ^

so haben wir zwei M�glichkeiten: entweder ist die "Ausreisser"-2 eine

Paketwiederholung und geh�rt vorher zwischen die 1 und die 3, ODER es

war keine Wiederholung, sondern eine Erstausstrahlung und wir haben

die vorhergehenden Pakete 6,7,0,1 verpasst.

Es gibt zwar einige Techniken (Framesammler, CRC etc). um die Ergebnisse

zu verbessern und Moni* verwendet sie um solche Situationen aufzul�sen;

aber es ist und bleibt trotzdem eine Form von Raterei :-)

Um betriebssystembedingte Probleme (bei DOS z.B ist die Anzahl der

offenen Dateien auf 15 beschr�nkt, wenn man keine Klimmz�ge macht)

zu vermeiden, wird ein internes Verfahren zum Mitschreiben verwendet

das leider nicht das schnellste ist. Daf�r werden aber *alle* QSOs

immer mitgeschrieben.

Die QSOs werden �brigens 1:1 abgespeichert. Das heisst dass das Zeilen-

endezeichen nicht das bei DOS und OS2 �blich CR LF ist, sondern nur

das PR-�bliche CR. Das kann man leider nicht automatisch erweitern,

ansonsten w�rden etwaige BIN-Mitschnitte zerst�rt. Aber ein einiger-

massen brauchbarer Editor oder Dateibetrachter (z.B. einer der zahl-

reichen NortonCommander-Nachbauten f�r DOS oder OS/2) kann man sich

das trotz allem nett anschauen.

Seit 5/96 schreibt Moni* ein Inhaltsverzeichniss (spy_idx.htm) im

HTML-Format. Somit kann man dann jeden beliebigen WWW-Browser (z.B.

WebExplorer, Lynx, Mosaic, Spry ...) zum Betrachten  verwenden

�brigens: lasst mal folgende BATCH auf das Spy Verzeichniss los:

for %%i in (*.spy) do  7plus %%i -x

Es lassen sich zwar nicht viele 7+ Dateien auspacken, einige aber

schon!

T - An/Ausschalten des Anzeigen des Textk�rpers. Wenn angeschaltet, wird

immer nur der AX.25 Header angezeigt, und nicht mehr die Daten.

V - An/Ausschalten des Anzeigen von Statusmeldungen des Programmes

selber (z.B. Schliessen von Spionen, oder automatische Ausgabe

der SpionListe beim Ausschalten der Spy-Funktion). Neu seit 5/96

X,

ESC,

STRG-C - Beenden des Programms. Aufgrund der Art und Weise wie

das Programm aufgebaut ist, vollzieht sich der Ausstieg u.U. erst,

wenn ein neues Datenpaket eingetroffen ist.

Beim Verlassen wird automatisch die Datei 'Moni.Ini' geschrieben, in

der alle Einstellungen bin�r gespeichert werden. Beim n�chsten Start

wird diese Datei automatisch gelesen (falls vorhanden) und die dort

gespeicherten Parameter verwendet.

ZUSATZFUNKTION bei PC/Flexnet Version

=====================================

Gibt man MoniPCF3 beim Starten ein Rufzeichen mit (z.B. "MoniPCF3 DG9EP-9")

so l�sst sich das Programm von aussen connecten (auch von mehreren Stationen

gleichzeitig). Das ist zur Zeit noch ziemlich witzlos, da es da keine

weiteren Funktionen gibt ausser "Quit" - aber dass kann sich ja im Laufe der

Zeit noch �ndern; Vorschl�ge daf�r sind erw�nscht!

ADD-ONs

=======

Die von Moni* erzeugte Dateien (Spy-Mitschnitte, Broadcasts) und

Verzeichnisse k�nnen und sollen ja irgendwie weiterverarbeit werden.

Deshalb existieren Zusatzprogramme:

* SetName.Cmd (f�r OS/2, von DH1DAE)

Setzt den Titel (also dass was auf der Oberfl�che im Spy-Ordner

angezeigt wird) auf die Calls der mitgeschrieben QSOs. Der Dateiname

bleibt dabei unver�ndert.

* REORGBID.EXE

Erzeugt die Datenbank neu, in der die BIDs der bereits RXten Mails

gespeichert sind. Durch diese Datenbank wird das doppelte Empfangen

von Mails vermiedem-

FAQ [Fragen, Antworten, Quintessenz   (oder so �hnlich :) ) ]

==============================================================

F: Wie bekomme ich meine eigenen Mail in die Moni*-Mailbox?

A: Sofern der Monitor aktiviert ist geht das automatisch.

F: Die SPY-Dateien machen keinen Zeilenumbruch und speichern nur einen Teil

der Daten ab.

A: in PR wird als Zeilenendezeichen nur CR (Wagenr�cklauf) benutzt - DOS und

OS/2 brauchen aber zus�tzlich ein LF (Zeilenvorschub). Das k�nnte man zwar

einf�gen lassen durch MoniGP2 - nur w�rde das z.B. Bin�rmitschnitte

zerst�ren... Deswegen sieht das so seltsam aus. Mit einem guten Viewer

(FC/2 zum Beispiel) ist das kein Problem; ansonsten braucht man ein

Umwandlungsprogramm... (bei gen�gend Bedarf kann ich eins bauen).

In einer alten Moni* Version ist noch ein Fehler drin - deswegen wird da

falsch und doppelt mitgeschrieben (alte Version eben); ausserdem kann man

nat�rlich nur das mitschreiben, was man auch h�rt; ein paar Pakete fallen

dabei immer raus.

F: In den Dateien die MONI_SAV erstellt sind offenbar v�llig unmotivierte

Zeilenumbr�che drin. Bei den Ausgaben anderen Moni* Programmen passiert

das nicht.

A: Ein prinzipielles Problem. Man kann n�mlich nicht unterscheiden, ob

ein Zeilenumbruch im Mitschrieb aus dem Datenpaket selber stammt, oder

von dem Terminalprogramm, das den Mitschrieb erzeugte eingef�gt wurde.

F: Ich weiss nicht wie das mit dem Speichern in dem Verzeichniss Rubrik

funktioniert. Selbst wenn ich auf dem Monitor mitverfolge wie jemand

einen File mit dem Read-Befahl ausliest speichert MoniGP2 nichts in

diesem Pfad ab.

A: Dort werden nur die speziellen Mailbox-BROADCASTs (ala PACSAT)

mitgeschrieben, die nur auf bestimmten Digis abgestrahlt werden.

Normale Mailbox Connects durch User werden (noch) nicht automatisch

einsortiert.

F: Gibt es eine Moeglichkeit den Status der Einstellungen (true oder false)

zu speichern? So das ich den SPY z.B. nicht jedesmal von Hand einstellen

muss?

A: Ja, eine INI-Datei gibt es neuerdings. Allerdings kann es sein dass

diese Datei (Moni.ini) nicht gefunden wird; es wird nur im aktuellen

Verzeichniss danach gesucht.  Bei Programmende wird aber auf jeden

Fall eine Moni.Ini geschrieben.

Man merkt aber nichts davon - meistens funktioniert das ger�uschlos

im Hintergrund.

F: Ahja, sch�n. Aber bei meiner neuen Version von Moni* wurde die MONI.INI

wohl nicht gelesen, es wurden irgendwelche bl�den Werte eingestellt. Sonst

hatte das aber immer geklappt.

A: Bei Versionswechseln kann es vorkommen, dass die INI ein neues Format

verwendet. Beim ersten Starten wird darauf hingewiesen, dann werden

von mir vorgegebene Standardwerte eingestellt. Danach kann man bei

Bedarf alle Einstellungen wieder �ndern; sie werden bei Programmende

automatisch im neuen Format geschrieben.

F: Diese %&$# Programm erzeugt �berall die Unterverzeichnisse RUBRIK und SPY

DAS NERVT!

A: Tja. Ein Problem. Denn Moni* braucht diese Verzeichnisse. Und wenn er

sie nicht "unter" dem aktuelle Verzeichniss findet, legt er sie an. Wenn

nun aber Moni* z.B. �ber den Utility-Manager gestartet wird, so ist aus

irgendeinem Grund (HALLO ULF! :) ) das Hauptverzeichniss das aktuelle

Verzeichniss...

F: Ich habe "DD9JN" als Suchbegriff f�r D eingegeben, aber Moni* schreibt

nicht alles mit was DD9JN enth�lt

A: Wie gesagt, es wird NUR in den Inhalt geguckt, nicht in den Header. Pakete

an oder von DD9JN werden nicht mitgeschrieben, es sei denn im Inhalt steht

das drin (z.B. im CText einer Box).

Und es wird nach Gross- und kleinschreibung unterschieden! "DD9JN" und

"dd9jn" sind also was anderes.

F: Ist ja �tzend MoniGPF2 immer "per Hand" nach GP/2 zu starten. Geht das

nicht irgendwie automatisch?

A: Naja, sagen wir halbautomatisch. Bei GP/2 gibt es seit der Version 1.01(?)

den Utility-Manager. Dort kann man MoniGPF2.EXE eintragen und der Start

erfolgt dann recht flott durch Anklicken des Men�eintrages.

Bei FlexPacket/2 gibt es seit der Version 0.437w (?) unter dem Men�

Fenster den Eintrag "Flexspy". Dort tr�gt man unter EINSTELLUNGEN eben

MoniGPF2.EXE (mit vollst�ndigen Pfad!) ein, und kann dann mit AUFRUF

MoniGPF2 starten.

Ein Vorschlag an die Autoren: verseht doch diese Utilitys mit einem

Ankreuzfeld (Checkbox) "Autostart".

F: Mhh, 21 Zeilen Monitor, sind was wenig. Geht nicht mehr?

A: Jo geht. Man verwende MODE (wie weiter oben beschrieben). M�chte man

MoniGPF2 automatisch (wie oben beschrieben) mit mehr Zeilen starten m�chte,

so muss man ein BATCH schreiben, z.B.

MODE CO80,37

F:\afu\GP2\MoniGPF2

Man nenne diese z.B. gp37moni.cmd  und trage dann diesen Namen wie oben

beschrieben statt MoniGPF2.exe ein (um ehrlich zu sein: das habe ich noch

nicht ausprobiert, aber es MUESSTE so gehen :) ).

F: Die Pieperei geht mir auf dem Geist.

A: Gut, das zeigt dass Du welchen hast :).  Dr�cke Q und f�rderhin wird

Stille herrschen.

F: Wenn ich bei FlexPacket/2 MoniGPF2 aufrufe und wieder beende, klappt der

Neustart von MoniFP2 nicht mehr.

A: Im Men� TNC den Punkt Monitor-Pipe-Reset bet�tigen.

F: Diese Doku hier taugt nix

A: Korrigiere sie oder schreib eine bessere und lass sie mir zukommen (DG9EP

@DB0IZ), damit alle was davon haben.

F: Ich kriege hin und wieder Resyncs. Wenn MoniGPF2 nicht l�uft, habe ich

solche Problem nicht.

A: Das passiert scheinbar nur bei "langsamen" Rechnern. Versuche MoniGPF2

nicht in einem Fenster laufen zu lassen, sondern als Vollbild. Ansonsten

kann ich nur sagen, dass ich auf einem 486DX-33 Rechner mit 19k2 Baud

auf der V24 und auf HF keine Problem habe.

F: Hin und wieder, manchmal auch immer beendet sich MoniGP2 ohne

ersichtlichen Grund.

A: Bei einem Fehler (wenn also nicht ESC gedr�ckt wurde) gibt MoniGP2 eine

Fehlermeldung aus, die (mir) bei der Fehlersuche helfen kann.

Je nachdem wie Moni* gestartet wird, schliesst sich das OS/2-Fenster

aber leider sofort wieder, so dass die Meldung nicht mehr gelesen

werden kann. Also in so einem Fall einfach mal versuchen, von einem OS/2

Gesamtbildschirm zu starten.

F: Ich habe ein BayCom-Serielles-Modem (SCC-Karte, SoundBlaster, DSPs oder

sonstige Hardware). Krieg ich sowas auch zum Laufen unter Moni* ? Kann

ich TFPCX verwenden oder so?

A: Unter OS/2 nicht. Unter DOS kriegt man mit Hilfe von PC/FlexNet so

ziemlich jede Hardware ans Spielen. Und f�r PC/FlexNet gibt es

ja MoniPCF3...

PLANUNGEN, ERWEITERUNGEN etc.

=============================

* Version f�r MCUT

* Einstellbare Anzahl von Zeilen (OS/2)

* Spion mit eigenen "Fenster" f�r jedes QSO (viel Arbeit).

* Eine Presentation Manager-Version (Abt. sch�n bunt) wenn ich den

Compiler dazu �berreden kann, das sch�n zu machen; eine Bastelversion

existiert bereits, ist aber nicht sehr brauchbar

* Ne Art "AutoResync" nach Verbindungsabbruch k�nnte ich mir noch vorstel-

len, soda� nach Neustart bzw. Zur�cksetzen der Pipe-Verbindung auch

MoniGPF2 von alleine wieder ankoppelt und weitermacht (f�r FlexPacket,

GP/2 hat ja den Utility-Manager).

* Spion auch f�r Daten�bertragungen mittels VJIP, SLIP oder

Flexnet-Verbindungen (die mit Headerkompression)

* Andere Betriebssysteme (Linux, ...)

Anregungen f�r neue Funktionen, Infos �ber weitere Protokolle, Vorschl�ge

f�r die Anbindung weiterer Programme oder Verbesserungen dieser Doku sind

immer willkommen.

WAS ES NICHT GIBT

=================

(und auch vermutlich nie geben wird, es sei denn jemand kann mich �berzeugen)

* Eine Online Hilfe - keinen Bock drauf - diese Doku muss reichen :)

* Windows - Versionen

* TFPCX/TFKISS/TFPCR - Versionen: das kann man n�mlich besser mit

PCFlexNet (MONIPCF3) machen.

VERWANDTE PROGRAMME (erh�ltlich auf Anforderung)

================================================

Diese Programme haben dieselbe Funktionen, Ausssehen und Bedienung wie

MoniGPF2, aber sind f�r verschieden Betriebssysteme (OS/2 und DOS),

Programme und PR-Bedingungen (KISS, GP/DOS, GP/2, Programmentwicklung)

eingerichtet.

MoniPCF3 (PC/Flexnet-Monitor f�r DOS) hat dieselbe Funktion, Ausssehen

und Bedienung wie MoniGP2, aber ist eine sog. PC/Flexnet-Applikation,

hiermit kann dann so ziemlich alle Hardware, die es zum Kanal-abh�ren

gibt, verwenden.

Einfach das Programm laden, wenn PC/Flexnet geladen ist, mehr ist

nicht zu tuen.

Optional kann beim Aufruf ein Rufzeichen angegeben werden (s.o.).

Das ben�tigte "Gastgeber"-Programm PC/Flexnet gibt es in den Boxen.

MoniKISS2 hat dieselbe Funktion, Ausssehen und Bedienung wie MoniGP2, aber

ist f�r KISS/SMACK-TNCs oder sonstige KISS/SMACK-Verbindungen ausgelegt

(OS/2). Hier gibt es Aufrufparameter. Beispiele:

MONIKIS2 -b9600 -CCOM1            V24 Nr.1 mit 9600 Baud

MONIKIS2 -b19200 -CCOM3           V24 Nr.3 mit 19200 Baud

MONIKIS2                          V24 Nr.1 mit 4800 Baud (Defaultparam.)

MONIKIS2 -b9600                   V24 Nr.1 (default) mit 9600 Baud

MoniDKIS (Monitor DOS KISS) ist die DOS-Version von KISS2Moni.

Aufrufparameter hier:

MoniDKIS -b9600 -C1               V24 Nr.1 mit 9600 Baud

MoniDKIS -c3 -b19200              V24 Nr.3 mit 19200 Baud

MoniDKIS                          V24 Nr.1 mit 4800 Baud (Defaultparam.)

MoniDKIS -b9600                   V24 Nr.1 (default) mit 9600 Baud

MoniDKIS l�uft prima unter Novell Dos, in der OS/2 Warp DOS-Box, aber

sehr fehlerhaft (was die Daten betrifft) unter Windows 85 (alles bei 19k2

auf der V24, 9k6 HF mit 10MHz TNC2c); Evtl. l�uft es auch unter Windows85

wenn man die V24 - Baudrate runtersetzt.

Eigentlich kann dieses Programm komplett durch die PC-Flexnet-Version

ersetzt werden; aber es soll ja auch Leute geben, die wenig Speicher

haben, oder sonstwie PCFlexnet nicht einsetzen k�nnen oder wollen.

Moni_SAV (Monitor f�r mitgeschreibene SAV-Dateien)

s.o.

MONI_RPL (Replay Monitored) Abspielprogramm f�r von vorgenannten Programmen

erzeugte *.RPL Dateien (siehe 'P'-Option im Abschnitt Bedienung).

Eigentlich nur f�r die Programmentwicklung interessant, aber man kann

damit das Monitorgeschehen 1:1 wiederholen.

MoniFP2 (FlexPacket/2 Monitor) hatte dieselbe Funktion, Ausssehen und

Bedienung wie MoniGP2, war aber f�r FlexPacket/2 von DB5SH (ab

Version 0.414) vorgesehen.

Seit der Version 3.11.95 von MoniGPF2 erf�llt MoniGPF2 diese Funktion

automatisch mit; d.h. beim Starten von MoniGP2 wird erkannt ob

FP/2 oder GP/2 l�uft. Oder anders gesagt: MoniFP2 ist nicht

mehr notwendig.

Desweiteren gibt es noch die Programme

* TermWare (User-Firmware f�r FALCon/TNC4)

* FileSpy (Erkennt sehr viele Dateitypen und kann f�r fast jedes File

was zum Inhalt sagen. F�r DOS und OS/2, in Englisch und

Deutsch)

* W - Der Editor (�hnlich PE II und EPM, aber VIEL besser; f�r DOS,

XDOS, OS/2, Linux, XWindows... von DD9JN )

* DigiWare (Digipeater Software f�r FALCon/TNC4)

bei mir f�r lau.

SONSTIGES

=========

Als Referenzen zur Darstellung der TCP/IP & Co.-Informationen wurden die

Standardwerke von A.Tannenbaum[1] und D.Commer[2,3] sowie einige RFCs

(k�nnen bei mir angefordert werden) sowie eigene "Forschungen" auf

dem Band sowie in den zahlreichen Ableitungen der KA9Q-Software verwendet.

Danke f�r ihre Hilfe an Ulf, DH1DAE und Henning, DB5SH sowie an

DG2FEF (Broadcast), DL2OAM (TNN-Broadcast), DL2EAA (DP-Broadcast), DD7LO,

DG1EH, DL7GAI, DK7WJ (PC/Flexnet), DG9FDL (PCF-API), DL5UE (SMACK),

DL8HBS (CRC-Tabelle,cBroadcast), DL5FBD (V24-Tip Overrun-Bit) und alle

anderen.

BTW: Damit Ruhe in meinem Fach einkehre best�tige ich hiermit:

"<xxx> konnte alles schon fr�her, kann alles besser, und kann vielmehr

als jedes andere Programm auf jedem anderen Rechner, ausserdem sind <yyy>

die besten Rechner die es gibt; und das zugeh�rige Betriebssystem <zzz>

ist das modernste und bunteste was es je gab. Alle die andere Rechner,

Betriebssysteme oder Programme benutzen, haben keine Ahnung" ;>

(setze ein: <xxx> - beliebiges AFuprogramm

<yyy> - beliebige Rechner-Familie

<zzz> - beliebiges Betruebssystem)

BEKANNTE FEHLER

===============

Beim Starten erscheint manches Mal die Fehlermeldung RUNTIME ERROR 202 ...

Einfach nochmals starten.

Manchmal kommen die Farben durcheinander... (ja ja Multithreading und

globale Variable ohne Semaphore ... :) )

UI-Pakete werden momentan nicht sehr zuverl�ssig gespyt.

Der Dateiname MoniGPF2 ist �brigens *keine* Abk�rzung f�r einen l�stigen

Programmfehler sondern steht f�r  "GraphicPacketFlex/2"

=      =     =    =

COPYRIGHT ETC.

==============

liegt bei mir (DG9EP, W.Koch, Erkrath-Hochdahl). Verwendung nur durch

lizensierte Funkamatuere und SWLs zum *privaten* Gebrauch auf

*Amateurfunk-Frequenzen*. Andersweitige Verwendung NUR mit meiner

schriftlichen Genehmigung.

Weitergabe des Programms ist erw�nscht, aber nur unver�ndert und

unentgeldlich und *nur* mit dieser Doku.

Quelltexte f�r Moni* werden von mir normalerweise nicht herausgegeben.

MoniPCF3 enth�lt/verwendtet Material mit folgendem Hinweis (Verzierungen

entfernt):

"Definitionen f�r AX25-Applikationen mit FlexNet 3.3e

definitions for AX25 applications with FlexNet 3.3e

(C) 11/91 DK7WJ G.Jost

Umgeschrieben f�r Borland Pascal 7.0

(REAL-Mode) und Turbo Pascal 6.0

11/94, 03/95, 07/95, 01/96  Michael Pospiezsynski, DG9FDL

translation 08/95 by Tom Sailer HB9JNX"

"FlexNet Applikations-Kit  Stand 09.03.95  (C)1995 Gunter Jost, DK7WJ"

Verwendung des Programms ohne Garantie f�r die Verwendbarkeit f�r

irgendeinen bestimmten Zweck und ohne Garantie auf Fehlerfreiheit.

Im �brigen gelten sinngem�ss die Bestimmungen der ALAS.

Sollte jemand das Programm so gut finden, dass er daf�r Geld loswerden

will, so ist sein lokaler Sysop sicher ein dankbarer Empf�nger daf�r.

Kontakt:

- Snail: W.Koch, Feldstr.11, 40699 Erkrath-Hochdahl

- PR: DG9EP@DB0IZ.#NRW.DEU.EU

stby: DB0ME / DB0IZ-9

- 101473.1015@compuserve.com

- http://ourworld.compuserve.com/homepages/WalterKoch

Homepage Moni*:            ... homepages/WalterKoch/software.htm

Mein PGP-Schluessel (so gross, weil da einige Beglaubigungen drin

sind):

Typ  Bits/ID       Datum      Benutzer

�ff  1024/18A85CC1 1995/08/29 Walter Koch <101473.1015@compuserve.com>

Walter Koch <dg9ep@db0iz.#nrw.deu.eu>

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: 2.6.3i

mQCNAzBDj1oAAAEEAMRfonhtEUldLpGh6gK+3Nc7UpLyNveqizQVXtvTG/fkCsOP

i20gOFeWohiLPX+Uks7wEkyWyLRuv4Lk8Nu3xoqaxSu3Gg0IPdbrkJGNlc9oOdus

LVEJ4a0xr9ZI72xB+x6ONtHCmlKcoaYw5q7VV3/pHQkdhfKMKjD37IMYqFzBAAUR

tChXYWx0ZXIgS29jaCA8MTAxNDczLjEwMTVAY29tcHVzZXJ2ZS5jb20+iQB1AwUQ

MWPr1zFIAZMhA/GVAQEOzAMAkipJXU5RrUUHId6MYwOZlh8p5dkbcxlbvzOEXfn8

pHiMj59IUTW6niP8McvfiC+I+06QRv6LBGsCR9q6OhXwwl45s3sHYLaDUMJ6lt/t

FkE+nHCEb7EikIpmqqbn63lmiQCVAwUQMWPDLTD37IMYqFzBAQEOGwQAmTaHGksh

bhbyajjie6OpDR9x889KHBMfrbURk+uC5JhbuSpzG1OsrJMAPIp+0FQohsy0OeLO

9p8Nfb5Rt5VWq6EKM1wDv3KtgDPmJgaVVZZ02HBWT3zKnx8Je18AUyAe27kaVYY9

xyohG/stRR3Lkj8TW3tUUi60Z2I82FnbG460JVdhbHRlciBLb2NoIDxkZzllcEBk

YjBpei4jbnJ3LmRldS5ldT6JAHUDBRAxa4OTDdWh+7SWRp0BAedKAv4iNGiPHJ5L

PgqjgB5AeEm2t7vF3v2SxFTJG7wSk8YHJxdJXFH/ox+ZUAojSNCeNzpLFqjoc+Uj

507+8zATVADPVsKS7zYy5/PCrgoxA0ATbmNQeSG2Hr3w51f7ga73W0SJAHUDBRAw

/6mWMUgBkyED8ZUBAeR9Av4xNjEsp8cDFcV5z7YrScmJpYk1+xkfmFNUTJj3BSZ8

z0mznaqpEjQhMZxl/wrponsBmtsBXBSl32u501YeLJjAT1XMi5IbojORGErE+Ms5

Fe8j099XpC4G8I6Yi2+aA5qJAHUCBRAwl3omHRn0wQyYV6UBAb+SAv0WF4s+cXWM

ldHRwhdHn2ezeMx2h/AIN2ct2Oop4vboEE11/Wc9DdVJCBeZgYlzpgXvHBE6vM6O

2vJvA5lcimxQOdzsFLo/veVueJh8gdIgMtGheUjOxrNDvFE5O3VHKhaJAFUDBRAw

RibajFOab6uYTVkBAZgfAf0YhToJ6gUqZi5FLqp1HwXqfFEKqHMQP5okTRzsSqH9

KQ8OjJxsxv6beue7UfbU+2D118cKW6jG/suH14Jk+kkGiQCVAwUQMEYmZzD37IMY

qFzBAQF7oQQAiRQR9c71aUlT41mqTyFhmuRaPzyVisdNfmymtmyKE5LN8X/xNVEx

9CmsQaW5n26Vm27fvA2+kSriiZerO/9ncnVgA8vYjhMWpie7f53c4qX4LWKxz0Zc

ZWEoEc6gv0kORT1e5GnjudoMqoVXuyy1pJ7qozkHsvsrn8uYqkC9ULk=

=IXk+

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

LESESTOFF

=========

[1] Andrew S. Tannenbaum; "Computer Networks"; Prentice Hall;

Englewood Cliffs 1991

[2] Douglas E. Commer; "Internetworking with TCP/IP, Vol.I"; Prentice Hall;

Englewood Cliffs 1991

[3]?Douglas E. Commer ...; "Internetworking with TCP/IP, Vol.II";

Prentice Hall; Englewood Cliffs 1991

[4] J. Reynolds, J. Postel; "RFC-1340  ASSIGNED NUMBERS"; o.O.; 1992

Viel Spass!

Walter