TACLog

af

OZ1FDJ

BRUGER MANUAL

VERSION 1,40

Dansk oversttelse Christian, OZ4CHD

Indhold

Hvad er TACLog

Systemkrav

Hvorfor ikke TACLog

TACLog rettigheder

Installation af TACLog

Opstning af TACLog

Opdatering af TACLog

TACLog Guide

Kom igang med TACLog

DXCC vedligeholdelse

TACLog bndvalg

TACLog filer og biblioteker

Informationsfiler

Call and WWL-fil

CW keyer og PTT

Voice messages

Interfaces

Avancerede parametre

Bruger-afhngig opstning

Polre kort

Electronisk data overfrsel (EDI)

QSL service

Specielle taster

TACLog reprsentanter

Bo Hansen, OZ1FDJ, Herlevgaardsvej 32 A st. tv, DK-2730 Herlev

Phone: (+45) 42 91 53 98 eller GSM: (+45) 40 52 95 73

Packet: OZ1FDJ@OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU

E-mail: bhansen@ntccsc01co.ntc.nokia.com

HVAD ER TACLog

TACLog er skrevet af Bo Hansen, OZ1FDJ. TACLog er et contest program, som kun kan bruges til VHF og hjere, deraf navnet The Above Contest Log. Det indeholder mange nyttige features, hvoraf nogle vil blive beskrevet i detaljer senere i denne manual. Der findes mange contest programmer, men de fleste af dem har een alvorlig mangel: de er i hvert fald IKKE bruger-venlig - eller, for den sags skyld, "contest-venlig." Hensigten med TACLog er ndre p dette og at give VHF/UHF contest-deltagere et ydedygtigt og stabilt log-program.

TACLog adskiller sig fra langt de fleste log-programmer. Den vigtigste forskel er det FRIE INPUT FORMAT. Hvor de fleste andre programmer "dikterer" indtastningsrkkeflge og format p dine input under contesten, giver TACLog dig en hidtil ukendt frihed, svel i teren som i indtastningen i computeren. TACLog giver dig mulighed for ultra-hurtig dublet-check, hurtige sg & find funktioner, QSL funktion ...... plus muligheden for at konfigurere program-met til brug i praktisk taget enhver type contest p VHF/UHF/SHF, inklusive AGCW. Det kan ogs klare udprint af summary sheets og logs alti overensstemmelse med Region 1 reglerne. TACLog er ogs i stand til at generere flere EDI-files for electronisk dataoverfrsel: REG1TEST, NORDACTI og ARRL fastlagte standard file formater og RSGB standard.

For at illustrere hvor let, det er at bruge TACLog, kan det nvnes at Uffe, OZ1DOQ har logget 383 QSOer p fire timer som single operatr. Han brugte TACLog i realtime-mode, dvs. loggede direkte p computer uden at miste et eneste st data og alle loggede QSOer var gyldige.

Mange har hjulpet mig i mit arbejde med TACLog det vre sig med hensyn til videreudvikling, fejlfinding eller ved at komme med ideer og nsker om yderligere features - Jeg vil gerne hermed takke alle for ethvert bidrag - stort eller smt. Jeg vil specielt gerne give udtryk for min dybe taknemmelighed overfor Lars for hans hjlp i de situationer, hvor min edb-viden er kommet til kort. Desuden en tak til OZ9EDRs mandskab, specielt Torben, OZ1KRF, og Palle, OZ1RH, for deres entusiasme fra den frste spde start, hvor det var muligt at finde fejl overalt, Richard, SM7SCJ for hans initiativ omkring user's guide og marketing, men allerstrst tak til Sren, OZ1FTU og Uffe, OZ1DOQ for deres enorme arbejdsindsats i alle processens faser.

Nr en ny TACLog version bliver frigivet, vil den blive numereret som flger:

X,## Hovedudgave, der indebrer strre ndringer, nye features og bug fixes

#,X# Underudgave, der indebrer mindre ndringer, nye features og bug fixes

#,#X Rene Bug fixes (rettelser)

SYSTEMKRAV

TACLog vil fungere p enhver IBM PC/clone med mindst 430 kB (450 kB med Sound Blaster) fri hukommelse. Hvis din PC har udvidet hukommelse til rdighed vil TACLog gre brug af den. TACLog er et DOS program og krver DOS version 3,0 eller hjere. Flgende grafikkort understttes: CGA, EGA, VGA, SVGA og XGA enten i farve eller monochrome mode og MDA kun i monochrome mode. P en Hercules skrm er det desvrre temmelig sikkert, at programmet vil bryde ned. Programmet kan kres fra diskettedrev eller fra harddisk, det sidste er at foretrkke af hensyn til den hastighed, hvormed der skrives/lses. Vlger du at kre programmet fra diskette, vil du hurtigt finde ud af, at visse features er alt for langsomme i brug under contest. En printer er nyttig, du kan bruge enhver "neutral" printer forudsat, den er i stand til at skrive 64 linjer pr. side eller mere. Du kan bruge TACLog under Windows, Windows 95, WINDOWS NT og OS/2, hvis du nsker det. TACLog vil have hurtigere disk access, hvis du har en disk cache som f.eks. SMARTDRV.EXE installeret. Check din DOS manual, hvorledes du installerer den korrekt.

TACLog kan godt kre under DOS versioner lavere end 3,0. I s tilflde skal TACLOG.EXE kaldes fra TACLogs hovedbibliotek, ellers vil TACLog ikke kre.

HVORFOR IKKE TACLog

Et godt sprgsml - hvis du er fuldt ud tilfreds med den gode, gamle manuelle contest log eller har et program, som lige netop opfylder dine behov - s hold fast ved dine indgroede vaner. Men - hvis du tror, at TACLog mske er noget, du kunne blive interesseret i - s velkommen i klubben.

Hvis du beslutter dig for at blive TACLog-bruger, s lad dig registrere som sdan. Hvis du er regelmssig bruger af Packet radio eller E-mail, vil du blive informeret om, hvornr en ny version er til rdighed. Send blot en mail til OZ1FDJ @ OZ6BBS.KBH.SJL.DNK.EU eller bhansen@ntccsc01co.ntc.nokia.com.

Du er ogs velkommen til at sende en kommentar og en kort beskrivelse af dit system. Det vil vre mig til stor hjlp, hvis der forekommer fejl i specielle konfigurationer.

TACLog RETTIGHEDER

Mange har spurgt mig, om TACLog er gratis ? JA TACLog er et program, som du frit kan kopiere og distribuere - d.v.s. du m dog ikke beregne mere end dkning for de aktuelle omkostninger for disketten og evt. postforsendelse for kopien af TACLog. Prv at forestille dig, hvorledes det ville vre at skulle betale hver gang , du ville bygge et eller andet, der var beskrevet i diverse radioamatr-blade etc. Du er selvflgelig velkommen til, hvis du kan lide

TACLog og nsker at sttte mit fremtidige arbejde at sende et bidrag - stort som lille.

HUSK AT LADE DIG REGISTRERE - DET ER GRATIS - det tjener alene min egen fornjelse og tilfredsheden ved at kunne konstatere hvor mange, der bruger TACLog.

Selv om TACLog er gratis m du IKKE ndre (patch) i filerne TACLOG.EXE og TAGLOG.OVR eller i TACLog-navnet, som fremkommer i diverse udprint fra programmet.

Hvorfor ikke? - tillad for mig dog for een enkelt diskettes pris at pleje et STORT ego.

TACLog, TACMan, TACBox og C_W er alle varemrker, der tilhrer Bo Hansen, OZ1FDJ.

TACMan er et contest manager program, der genererer contest log EDI-files.

TACRec er et inface-program til brug mellem packet radio og TACMan.

TACBox er en PC til radio interface box, som muliggr PTT og CW tastning.

ANSVAR

TACLog leveres som det er. Forfatteren afviser enhver garantiforpligtelse med hensyn til software eller dokumentation, ligesom han ikke indestr for, at programmet vil kunne anvendes til et specielt forml.

Forfatteren kan under ingen omstndigheder blive draget til ansvar for nogen form for skader, det vre sig ved rigtig eller forkert brug. Ej heller indests for specielle, hndelige eller konsekventielle, direkte eller indirekte skader, som mtte kunne henfres til brugen af programmet. Ligeledes kan forfatteren ikke holdes ansvarlig for skader, der mtte kunne henfres til, at programmet ikke har kunnet bruges. Alle forbehold glder uanset om forfatteren skulle vre blevet gjort bekendt med sdanne mulige skader.

INSTALLATION AF TACLog

VIGTIGT: TACLog vil ikke kunne kre fra roden - hverken p en harddisk eller diskette.

Hvis du har fet TACLog som en upakket version, gr du flgende:

Installer TACLog filerne fra disketten, idet du bruger !Install-bat-filen d.v.s.Hvis du har valgt at oprette C:\TACLOG, skal du skrive A:\!Install C:\TACLOG

Alle filer incl. under-biblioteker vil blive kopieret til C:\TACLOG

Hvis du har fet fat i en pakket version , TACL###.ZIP, skal du gre sdan:

Opret et midlertidigt bibliotek, hvor du kan udpakke TAGLog f.eks. C:\TEMP. Hvis ikke C:\TEMP allerede findes, opretter du det med kommandoen C:\>MD TEMP

Kopier TACL###.ZIP til C:\TEMP

Ved at bruge ZIP pakkeprogrammet udpakkes TACL###.ZIP d.v.s. du skriver fra C:\TEMP\>PKUNZIP TACL###.ZIP

Derefter bruger du !Install-batch-filen stadig fra C:\TEMP-biblioteket - d.v.s. Du skriver C:\TEMP>!INSTALL C:\TACLOG

Alle filer inkl. underbiblioteker vil derefter blive kopieret til C:\TACLOG.

Kr derefter TACLOG.EXE. Efter at du har lst velkommen-skrmbilledet befinder du dig i TACLogs hovedmenu. Ls nu omhyggeligt Hjlp-skrm-billedet. Du kalder hjlp-funktionen ved at trykke p F1.

Du vil altid kunne hente hjlp med F1-tasten hvor som helst i programmet. F1-tasten giver dig tips og vejledning til et givet emne eller en given funktion - afhngigt af hvor i programmet, du befinder dig.

OPSTNING AF TACLog

Vlg punkt 5 	Change Setup

fra hovedmenuen. Her har du mulighed for at konfigurere TACLog til dit specielle forml. Der er 4 forskellige set-up typer: custom, log opstning, test defaults og summary defaults. Alle set-up features gemmes som rene ASCII-filer og kan nemt editeres med en standard ASCII editor, hvis du nsker det.

Vlg punkt 1	Change custom setup

G hver linje igennem ved hjlp af cursor-tasterne indtil du har den nskede konfiguration. Flyt menubjlken til "OK"-feltet og tryk ENTER. Indtast "J" og din personlige opstning er nu gemt i C:\TACLOG\ i filen TACLOG.INI.

Bemrk, at du kan konfigurere for mere end et bnd ad gangen under menupunktet "Active Bands". Se ogs "TACLog Bndvalg" senere i manualen.

Vlg punkt 2 	Change Hardware setup

Ligesom i Custom setup skal du blot g opstningen igennem linie for linie ved hjlp af cursor -tasterne, indtil du har fet den opstning, du nsker. Denne opstning bestemmer TACLogs brug af din hardware

Vlg punkt 3 	Change Band setup

Bnd-parametrene er releativt harmlse. De kan bruges til at indsnvre forkerte lokatorer, give advarsel, nr en given afstand overskrides og til at fastlgge Prefix WWL.

Vlg punkt 4	Change test defaults

De anvendte test defaults er enten generelle eller bnd-afhngige opstninger alt efter dit valg i din custom setup. Hvis du har svaret "N" (Nej) til bnd-afhngigt, kan du editere de generel-le defaults, i modsat fald vil du blive spurgt, hvilken log, du nsker at editere. Du kan kun editere de bnd, du har aktiveret under custom setup. Indtast det aktuelle bogstav for at vlge den log, du nsker at konfigurere, f.eks. for at indtaste korrekt bonus for hver nyt felt (Locator), der er krt i den Nordiske Aktivitets Contest. Filnavnet for en bnd-afhngig test defaults file p 144 MHz vil vre:

C:\TACLOG\TL_C_144\TACLOG_C.DEF

Vlg punkt 5	Change summary defaults

Summary defaults indeholder information om deltagere, ansvarlig operatr, multi operatrer og en beskrivelse af stationen og de forskellige bnd. Disse parametre vil blive brugt som default vrdier til summary sheet, nr der genereres .LOG-filer under menupunktet Post contest menu 4. Nr du genererer en log file under post contest , kan du enten acceptere default vrdier eller nemt ndre, hvis det er ndvendigt.

Filenavnet for en summary defaults file p 144 MHz vil vre:

C:\TACLOG\TL_C_144\TACLOG_C.SSI

Nr du er igennem disse punkter, vil du have afsluttet hele opstningen. Alle informationer, du har indtastet, vil blive gemt p disk.

OPDATERING AF TACLog

Hvis du har fet TACLog som en upakket version skal du gre flgende:

Installer TACLog filerne fra disketten, idet du bruger !UPDATE-batch-filen og skriver A:\>!UPDATE C:\TACLOG

De relevante filer vil nu bliver kopieret til C:\TACLOG

Hvis du har fet fat i en pakket version, TACL###.ZIP, skal du gre flgende:

Lave et midlertidigt bibliotek - f.eks. C:\TEMP, hvor du kan udpakke TACLog,- hvis ikke du allerede har et C:\TEMP-bibliotek, oprettes det med kommandoen C:\>MD TEMP

Kopier TACL###.ZIP til C:\TEMP

Brug derefter .ZIP-pakkeprogrammet for at udpakke TACL###.ZIP fra C:\TEMP ved at skrive C:\TEMP>PKUNZIP TACL###.ZIP

Derefter bruges !UPDATE-batch-filen ved at skrive

C:\TEMP>!UPDATE C:\TACLOG

De relevante filer vil nu blive kopieret til C:\TACLOG

Nr du er frdig med det, er opdateringen afsluttet.

TACLog GUIDE

For at hjlpe dig med at vlge de rigtige parametre i custom-, bnd- og test opstnings- menuerne er TACLog forsynet med en indbygget guide, som hjlper dig p rette vej. Hvis du absolut ingen anelse har om, hvordan disse parametre skal opstttes - s tryk p F1 i stedet for ENTER, nr du bliver bedt om at trykke p ENTER, nr du er net til "OK"-feltet for at acceptere de angivne parametre i de respektive menuer.

I Custom og bnd-opstningerne foresls de oftest anvendte parametre. P denne mde vil TACLog kunne bruges selv af testdeltagere, som ingen eller ringe erfaring har med TACLog. Du vil s senere kunne eksperimentere med mere avancerede konfigurationer.

I testparameter opstningen tilbydes du en liste over testnavne, hvorfra du kan vlge den, du nsker. Derudover behver du blot at indtaste eget Call og eget felt (Locator).

Selv om du fr guiden til at hjlpe dig igennem opstningen af TACLog, kan du altid rette i den bagefter. Det kan blive ndvendigt, hvis contest-reglerne ndres, eller hvis jeg skulle have fet ufuldstndige eller fejlbehftede regler etc.

KOM IGANG MED TACLog

Frst skal du igennem opstningen af TACLog - (se OPSTNING AF TACLog). Start programmet ved at skrive TACLog og vr venlig at lse indholdet af startbilledet. Nr du er kommet frem til hovedmenuen, vlg da underpunktet "Start from scatch". Du vil blive spurgt hvilket bnd (hvis du har valgt mere end et bnd i custom setup), desuden om der eventuelt skal ndres test defaults (- igen hvis det er valgt under custom setup), og endelig lokal dato og tid. Dato og tid skal angives, s de passer med din lokale tid. TACLog tager hjde for forskellene mellem din lokale tid og UTC, som den er angivet i custom setup med pararametret Time Zone. Check at tidsangivelsen er korrekt, da du ikke kan indtaste QSOer, der ligger for-ud for den aktuelle dato og tid.

Real-time - indst tiden automatisk

Real-time betyder, som ordet antyder, at QSO tiden trigges ved, at du indtaster en SIGNAL-RAPPORT og derefter taster ENTER. Derved har du mulighed for at "monitere" en fjern station, indtaste kaldesignal og LOCATOR, hvorefter du kun behver at indtaste signalrappor- terne for at gre QSOen frdig til at blive logget. Den frste QSO starter automatisk log-filen med korrekt dato. Alle yderligere input er begrnset til CALLs, RSTs og - hvis valgt - QSO nummer, LOCATOR og evt. alternativ udveksling (optional exchange. Din computer holder selv rede p tiden.

Non-real-time - Indst tiden manuelt

Hvis du har valgt at kre en contest og brugt blyant og papir, som du plejer, er det selvflgelig dit valg. Du vil kunne indtaste dine QSOer efterflgende. Husk blot at anfre datoen for contesten. Formatet er MMDD. Det krves kun angivet ved 1. QSO, eller hvis du senere bevger dig over i nste dag. Tidsangivelser har formatet TT.MM - Du SKAL anfre punktum mellem timer og minutter. Hvis QSOerne ligger indenfor samme time, kan du njes med at angive minutterne som .MM (Husk punktum foran). Blot skal du huske at indtaste tiden FR en signalrapport. TACLog kan uden videre veksle mellem real-time og non-real-time. Skulle du komme for sent frem til klubstationen, vil du altid kunne indtaste de frste 10 QSOer (som din makker har vret ndt til at logge p papir p gammeldags maner hihi) sammen med den for dem rigtige tidsangivelse, hvorefter du kan fortstte i real-time mode. Det er en speciel funktion, der er indfrt af hensyn til sovetryner, ofre for trafikker etc. Selvflgelig virker det ogs den anden vej rundt. Hvis f.eks. strmmen til computeren ryger. Indtil dette jeblik krte alt i real-time - S kan du trygt fortstte i non-real-time, fylde dine huller og fortstte derfra - igen i real-time.

Fr du ser selve contestskrmen, bliver du bedt om at indtaste en kommentar. Denne kommentarline vises, nr du senere skal vlge filer. Du kan f.eks. skrive "144 MHz Activity Contest, Februar 1994", eller vlge at efterlade den blank ved at taste ENTER.

Contest skrmen er opdelt i tre dele: verste - midterste og nederste del. I den verste del angives totaler. I den midterste holdes der styr p LOCATORER, diverse oplysninger, DXCCs eller sidste QSOer, og den nederste del er INPUT vinduet. Nede i bunden af skrmbilledet er der vist en bjlke, der viser, hvilke funktioner, der ligger p funktionstasterne F1-F10. Nu kunne det vre en god ide at kigge p indholdet af skrmbillederne under F1-tasten og s frst derefter vende opmrksomheden mod contest-skrmbilledet.

Indtast nu din frste QSO i input feltet.

HUSK	Hvis du nsker at arbejde i non-real-time mode, SKAL du indtaste datoen som MMDD og tiden som HH.MM. (husk punktum imellem) F1 hjlper dig igennem - du kan ved at taste F1 f alt at vide om, hvordan du indtaster en QSO korrekt.

VIGTIGT	Lad os antage, at du har krt DL7AKA. Mske findes dette Call i din .C_W fil. Hvis DL7AKA findes i din datafil allerede, vil TACLog sge den tilhrende LOCATOR (mske er den indtastet under en tidligere contest) og skrive den p skrmen med fremhvet skrift. For at acceptere den tilbudte locator behver du blot at taste Alt+X. Den fremhvede skrift forsvinder, og du bliver spurgt "All data correct? (Y/N)". Tast Y og fortst. (Du kan forresten ALTID ndre den anfrte locator ved simpelthen at overskrive den)

Prv nu at indtaste fem eller flere QSOer, blot for at vnne dig til det frie input format. Nr du frst har indtastet de frste 10 QSOer, vil du helt sikkert vre parat til at forsge dig med funktionstasterne. Prv at trykke p F4, F8 og Shift+F8, ls de respektive hjlpemenuer og vend derefter tilbage til contest skrmen. Prv at sge efter *7THS/7 (forestil dig du kun har hrt en del af det pgldende call) for at se om du har krt noget, der lignede det allerede.Sg f.eks med JO3* for at finde frem til de stationer, du har krt med en JO3* locator. Husk at du kan forlade hjlpemenuen under F1 og de respektive features under funktionstasterne ved blot at trykke p ESC.

Nu er du nsten klar til at forsge dig med "the real thing."

Blot en ting FR du gr igang: Input linien er i virkeligheden to linier. For eks: Indtast DL7AKA 53S og derefter ENTER. S forsvinder han uden angivelse af signalrapport (RST) eller LOCATOR. Hvis du nu indtaster et andet callsign i stedet for DL7AKA, og mske en ny rapport (der kommer mske et strkere call ind), vil den tidligere information blive vist nedenunder de nye data , blot for at du kan holde styr p, hvor langt du er net. Det er een mde at slette en halvfrdig QSO p, den anden bestr i at taste F3. Hvis du bruger F3 tasten sletter du alt i input feltet.

Forsg det. Du vil finde ud af, at TACLog er nem at arbejde med. Hvis du kommer til at klokke i det, kan du ikke miste mere end een QSO. TACLog gemmer s tit p (hard)disken, at du ikke behver at vre nervs.

Indtastningsregler

Hvis du synes, at det er svrt at huske det hele, s husk blot, at der glder tre enkle regler:

En sendt RST skal afsluttes med et "S" d.v.s. 52S, 599S, 55S

En modtaget RST skal afsluttes med et "R", hvis det er en CW-rapport d.v.s. 519R, 579R

En modtaget alternativ udveksling (optional exchange) skal afsluttes med punktum d.v.s. A., 14., SLD.

Det er i virkeligheden, alt hvad du behver at vide. Resten vil fremg af skrmen eller eventuelt via de context-afhngige hjlpevinduer.

DXCC VEDLIGEHOLDELSE

TACLog er i stand til at identificere lande. TACLog bruger hertil TACLOG.DXC-filen, som ligger i hovedbiblioteket. (C:\TACLOG). Hvis denne fil ikke er tilstede kan TACLog ikke kre. Filen er en konverteret via et DOS program, som hedder DXC.EXE. Dette program bruger en *.CTY file som input. *.CTY file kendes fra CT, som er lavet af K1EA. Hvis du nsker at opdatere TACLOG.DXC manuelt, s skal du editere en *.CTY fil og derefter konvertere den til TACLog format.

Syntaksen for DXC.EXE, d.v.s. ved hjlp af IARU.CTY filen er:

DXC.EXE IARU.CTY

Hvis du vil checke din opdatering, kan du gre det ved ved at kre TACLogs utility-program-met SHOWDXCC.EXE. Det indlser TACLOG.DXC filen og tillader indtastning af callsigns og returnerer DXCC og det r callsign (det af den resp. telestyrelse tildelte callsign).

Hvis TACLog krer i contest mode og den ikke kan identificere et land vises et blinkende "?" i call-feltet. Hvis du fortstter vil DXCC vil blive optaget som "?", og du kan s efter contesten undersge nrmere, hvilket land det pgldende call faktisk tilhrer. Hvis callsignet ligger i et nyt land, vil du se et blinkende "!", det samme glder for en ny alternativ udveksling (optional exchange eller et nyt felt (locator).

TACLog BNDBOGSTAVER

TACLog bruger ganske enkelt bogstaverne A-N for at holde de forskellige bnd adskilt fra hinanden. Bogstaverne dkker flgende bnd:

A	-	50 MHz	H	-	2,3 GHz

B	-	70 MHz	I	-	3,4 GHz

C	-	144 MHz	J	-	5,7 GHz

D	-	220 MHz	K	-	10 GHz

E	-	432 MHz	L	-	24 GHz

F	-	902 MHz	M	-	47 GHz

G	-	1,3 GHz	N	-	76 GHz

TACLog FILER OG BIBLIOTEKER

TACLog arbejder med tre forskellige biblioteker: Hoved-, bnd- og data-bibliteker. Hvert bibliotek tjener sit specielle forml. Derudover er der to biblioteker mere: MAPS og USERS.

HOVEDBIBLIOTEK (C:\TACLOG)

!INSTALL.BAT	TACLog installations-batch-fil (se under Installation af TACLog)

!UPDATE.BAT	TACLog update-batchfile (se under Opdatering af TACLog)

CTWDSK.DRV	Sound Blaster Driver fil

README	TACLog readme file

README.1ST	TACLog read me first file. Hvis denne fil findes p disketten br du lse den frst INDEN, du start TACLog frste gang - der er vigtige informationer

TL_DAN.DOC	Dansk-sproget manual

TL_DAN.HLP 	Dansk-sproget hjlpetekster

TL_ENG.DOC	Engelsk-sproget.manual

TL_ENG.HLP 	Engelsk-sproget hjlpetekster

TL_???.DOC	???-sproget manual - kan kun fs hos TACLog reprsentanter

TL_???.HLP	???-sproget hjlpetekster - kan kun fs hos TACLog reprsentanter

TACLOG.C_W	TACLog generel .C_W fil, valgfri - afhnger af din custom setup

TACLOG.DEF	TACLog generel defaults fil, valgfri - afhnger af din custom setup

TACLOG.DXC	TACLog DXCC fil, SKAL ligge i C:\TACLOG (hovedbiblioteket)

TACLOG.EXE	TACLog - selve programfilen - SKAL ligge i C:\TACLog (hovedbiblioteket)

TACLOG.ICO	TACLog windows icon

TACLOG.INI	TACLog initialiseringsfilen

TACLOG.MBF	TACLog multilog sttte fil

TACLOG.OVR	TACLog overlay fil, SKAL ligge i hovedbiblioteket

TACLOG.WIZ	TACLog wizard-fil (Guide til opstning)

WHAT'S.NEW	TACLog file - omtale af nyheder i den aktuelle version

*.BGI	Borland Graphical Interface file, bruges kun i grafik mode

Der er ingen krav knyttet til valg af navn p TACLogs hovedbibliotek, men jeg foreslr, du bruger C:\TACLOG for at undg misforstelser.

BNDBIBLIOTEKER

Der oprettes et bnd-bibliotek per bnd, som altid vil indeholde:

TACLOG_?.BND	TACLog bnd-parameter fil for ? bnd

TACLOG_?.C_W	TACLog .C_W fil for ? bnd, valgfri - afhnger af custom setup

TACLOG_?.DEF	TACLog test defaults fil for ? band, valgfri - afhnger af dit custom setup

TACLOG_?.SSI	TACLog summary sheet informations fil 	for ? band

? er det enkelte bogstav A - N, som reprsenterer de respektive bnd, jfr. ovenstende. Bnd-bibliotekernes navne er fastlagt som TL_?_fff, hvor angivelsen fff er "frekvensen". Bnd-biblioteker er placeret som underbiblioteker til hoved-biblioteket (C:\TACLOG).

DATABIBLIOTEKER

Hver contest har sit eget databibliotek, som alene indeholder denne contests data. Data-bibliotekerne er placeret som underbiblioteker til bndbiblioteket. Databibliotekerne vil indeholde flgende filer:

TLmmdd.DAT	TACLog dateret fil

TLmmdd.DUP	TACLog dublet QSO file

TLmmdd.EDI	TACLog fil til electronisk data overfrsel (EDI-fil)

TLmmdd.LOG	TACLog log file klar til print

TLmmdd.NOT	TACLog note ASCII fil - bruges til at gemme notater under contesten.

TLmmdd.RPT	TACLog rappport fil

TLmmdd.SSI	TACLog summary sheet fil

TLmmdd.QSL	TACLog QSL label fil

Hvor mmdd er den dato, der er anfrt ved 1. QSO, Eksempel TL931121.DAT Navnet p et databibliotek angives som TLmmdd.

Faktisk findes der een fil mere nemlig ?_mmdd.BAK. Det er navnet p back-up fil, som gemmes p diskette. Back-up filer kan genindlses i menuen FILE MANIPULATION MENU 1 (MAIN MENU 4,6,1).

INFO BIBLIOTEKET

INFO Biblioteket er placeret som underbibliotek til hovedbiblioteket. Du finder her filerne:

TACLOG_#.INF	Informations filer numeret fra 0 til 9.

Se ogs Informationsfiler senere.

MAPS BIBLIOTEKET

MAPS Biblioteket er placeret som underbibliotek til hovedbiblioteket og indeholder flgende filer:

TACLOG.COR	TACLog kort-koordinat-fil

TLlocator.PM#	TACLog polre kortfiler hvor locator angiver WWL og # er fra 0 til 8.

USERS BIBLIOTEKET

USERS biblioteket er placeret som underbibliotek til hovedbiblioteket og indeholder:

user.USR	TACLog Avanceret parameter-fil, hvor user er det aktuelle Callsign max 6 karakterer.

user_#.WAV	TACLog voice message-filer, hvor user kan vre operatrens callsign/navn, max 6 karakterer, og angiver # 1 til og med 4. (Der kan lagres op til 4 forskellige messages - se nrmere under Brugerafhngig opstning.

Naturligvis findes de pgldende filer kun, hvis de er enten kopieret eller generede.

BIBLIOTEKS-STRUKTUR

Under forudstning af at TACLog ligger i C:\TACLOG og 50 MHz, 144 MHz og 432 MHz bndene er aktive, vil du se flgende biblioteks-struktur:

C:\---TACLOG---INFO

|

|-MAPS

|

|-TL_A_50----TLyymmdd

|          |-TLyymmdd

|

|-TL_C_144---TLyymmdd

|          |-TLyymmdd

|          |-TLyymmdd

|

|-TL_E_432---TLyymmdd

|          |-TLyymmdd

|

|-USERS

Vr ikke bekymret, hvis du glemmer denne opbygning, TACLog skal nok holde styr p de forskellige biblioteker.

INFORMATIONSFILER

I TACLog har du mulighed for at kalde indtil 10 forskellige ASCII-filer, mens du afvikler contesten ved at taste Alt+I og derefter vlge et tal mellem 0 og 9. Disse files bruges til at gemme info af statisk karakter, som det er rart at have ved hnden som f.eks. huskeseddel operatr-turnus lister ved multioperatr mode, logs, beacon lister ... Der er faktisk kun to begrnsninger: Den ene er, at linielngden ikke m overskride 65 tegn og, at der kun vises de frste 100 linier af den enkelte fil. Filerne skal kaldes TACLOG_#.INF og placeres i C:\TACLOG\INFO biblioteket. For at kunne kalde filerne skal du tilfje en overskrift (label) til hver enkelt fil i opstningsmenuen punkt 7 (Main Menu 5.7) f.eks. Label 0 > Contest regler for Region 1 Test Overskriftens lngde m ikke overskride 30 tegn.

KALDESIGNAL OG LOKATOR FIL (.C_W)

TACLog er i stand til at finde en locator baseret p det aktuelle callsign, hvis det kendes af TACLog, nr du starter en contest. For at kunne bruge denne feature skal du aktivere "Look-up possible WWL in C_W file" i custom setup. Se det foregende med hensyn til forklaringen af TACLog filer og biblioteker.

TACLog kan klare op til 2147483647 (2^31 - 1) calls og locatorer. Hvert element krver 38 bytes plads p din harddisk. Hvis du har krt alle mulige elementer, ville det resultere i en .C_W file p 76 GB. P den anden side - hvis du nogen sinde skulle n at kre s mange stationer, har du ret til at kalde dig selv stor kanon og store kanoner bruger kun store harddiske. TACLog supporter 2 locatorer per callsign i .C_W filen. Nr et Call er fundet vil TACLog vise begge locatorer, hvis de findes, ellers vil den vise den ene (frste). De 2 locatorer er benvnt WWL1 og WWL2. Du kan acceptere WWL1 ved at taste Alt+X, eller du kan acceptere WWL2 ved at taste Alt+V. De to tastekombinationer bruges ogs, hvis du nsker at skifte mellem dem - se nrmere under SPECIELLE TASTER. .C_W filen vil ogs gemme en dato, som relateres til WWL1.

For at tilfje nye callsigns og locatorer skal du simpelthen bare bruge CALLS AND WWLS MENU 1 (MAIN MENU 4,5,1). Vlg den file du nsker at tilfje. TACLog vil gre resten af arbejdet. TACLog erstatter den 2. locator (WWL2) med den primre locator (WWL1) og indstter den nye locator som primr locator. Datoen overskrives ogs med den QSO-aktuelle dato. Hvis den nye locator svarer til WWL1, vil TACLog kun opddatere datoen, fordi .C_W- filen ikke kan indeholde 2 identiske locatorer for samme callsign.

Look-up-funktionen, der muliggr sgning p call og locator bruger din computers harddisk som kilde. Det er af vital betydning, at du bruger harddisken, hvis du har aktiveret look-up funktionen. Det kan ikke anbefales at kre TACLog fra et diskettedrev. TACLog er blevet testet p en 4,77 MHz PC med en 80 ms harddisk. Dette system virkede tilfredsstillende (fuld dublet-check, DXCC identifikation, og sgning efter Call tog mindre end 300 ms i en gennemsgning blandt 2800 emner). Det skal dog nvnes at en hurtigere harddisk vil hjlpe betydeligt. Desuden kan du forbedre hastigheden ved at bruge en disk cache som f.eks. Microsoft SMARTDRV.EXE og endelig kan du bruge defrag-faciliteten jvnligt, dvs bruge Microsoft DEFRAG.EXE. Du kan ogs sge efter r callsign, hvis du har et langsomt system, eller du har mange data i din .C_W file. Den faktiske sgetid p min PC, 486DX2-66 VLB med 2 MB cache og 12 ms IDE harddisk, er ikke vrd at tale om.

Hvis du nsker at merge, sortere eller redigere filer, som ikke stammer fra TACLog til en .C_W file, kan du bruge TACLog utility programmet C_W.EXE. Dette program krer som et et DOS program, og er et vrktj specielt designet til DOS-jockeys ! Det konverterer en TACLog .C_W file til en simpel ASCII text fil og vice versa. Tast blot C_W.EXE uden yderligere kommandoer.

CW- OG PTT-TASTNING

TACLog har en CW og PTT-taste facilitet. For at bruge CW-tastningen skal du vlge hvilken parallel eller seriel port du har tilsluttet dit interface. Se nremere senere under Interfaces. Dine messages kan ndres i Contestskrm-billedet ved at taste Alt+F1-F10. Der er indlagt et 250 ms sikkerheds-delay mellem message start og stop og PTT on. Du sender den aktuelle message ud ved at trykke Ctrl+F5-F10 direkte fra Contest-skrmbilledet. TACLog har ogs en push to talk-taste, PTT, i keyboardet. Den aktiveres ved at bruge TAB-tasten. Funktionen skal dog aktiveres frst i Custom Setup.

TACLog har nogle srlige CW kommandoer, som alle begynder med et dollartegn "$":

$MC	Eget call

$MR	RST modtaget fra kaldende station

$MN	Eget QSO number, hvis i brug

$MO	Egen alternativ udveksling (optional exchange code), hvis i brug

$MW	Egen Locator hvis i brug

$C	kaldende stations Call

$R	RST sendt til den kaldende station

$N	QSO nummer fra den kaldende station, hvis i brug

$O	alternativ udveksling (optional exchange) fra kaldende station, hvis i brug

$W	kaldende stations Locator, hvis i brug

$##(#)	St CW speed, 20 - 200 LPM. Kun i begyndelsen af message

$#	St auto repeat pause, 1 - 9 sekunder. Kun i slutning af message

En CW message kan ikke auto repeates mere end 25 gange. Det er indfrt for at hindre uafbrudt transmission i tilflde af, at operatren skulle falde i svn.

VOICE MESSAGES

TACLog er i stand til at afspille CQ meldinger enten fra en extern CQ-.maskine eller via internt Soundblaster lydkort. Inden du bruger TACLog til at afspille voice messages skal din PC opsttes, s den matcher dit Sound Blaster lydkort. Det skal gres i Hardware-opstningen SET-UP MENU 2 (MAIN MENU 5,2) Voice message Mode. Hvis du ikke nsker at bruge denne option skal den sttes til 0. Voice Messages kan afspilles fra contest-skrmbilledet ved at taste Ctrl+F1-F4 For at afbryde en message skal du blot taste ESC.

Sound Blaster - internal, mode 1

Hvis du har et Sound Blaster kort installeret kan du bruge denne mode. Du kan her bruge de normale Sound Blaster opstninger, som ogs virker i TACLog.

Hvis du fr problemer med denne mode, s check frst, om du kan bruge dit Sound Blaster kort i andre programmer under DOS. Check ogs at variablen BLASTER er indeholdt i din AUTOEXEC.BAT, Skriv ved DOS-prompt "SET " og se efter noget i retning af: BLASTER=A220 I5 D1 T3". Ellers vil TACLog ikke afspille dine voice messages via Sound Blaster kortet.

Senderens PTT aktiveres 250 ms fr voice message bliver afspillet og slippes 250 ms efter dens ophr. Det er muligt at ndre auto repeat/loop delay tider voice messages ved at taste Alt+F1-F4. De kan ikke gentages mere end 25 gange i trk - dvs der er indbygget en ddemandsknap.

Sound Blasters voice messages lagres i C:\TACLOG\USERS biblioteket som USER_#.WAV, hvor USER er operatrens/brugers call og # er et tal mellem 1 og 4. Nye messages kan indspilles og editeres ved at bruge WaveStudio programmet, som findes i Sound Blaster-kortets eget bibliotek. Optag messages som 8 bit og med en lav sampling rate, 11 kHz. Det er rigeligt eftersom radioen jo trods alt ikke er Hi-Fi udstyr. Nr du er tilfreds med din optagelse, kan du gemme den i C:\TACLOG\USERS\ under filnavnet USER_#.WAV. Du kan som nvnt gemme op til 4 optagelser (per operatr).

Check med din Sound Blaster manual for at finde kortets audio output.

Voice keyer - external, mode 2

I denne mode antager TACLog, at der tilsluttet et externt interface til parallelporten Dette  interface skal kunne klare kontrollen med radioens PTT. Ved at taste Ctrl+F5-F10 og ESC sendes en 100 ms puls ud til den rette pin - se nrmere under Interfaces senere.

INTERFACES

TACLog kan bruges sammen med to forskellige externe interface kredslb forbundet enten via en seriel eller parallel port. Det serielle  interface er i stand til at bne keyer'en og taste PTT. Med det parallelle interface kan du bruge bde keyer og taste PTT, og taste en extern CQ-maskine.

----------------------

| None | COM |  LPT  |

-------------------------------------------

| Printer port       |   0  |*****|   #   |

-------------------------------------------

| Interface port     |   0  |  #  |   #   |

-------------------------------------------

| Interface mode     |   0  |  1  |   2   |

-------------------------------------------

hvor # er det respektive port nummer.

Seriel

Det serielle interface bruger Data Terminal Ready (DTR) for at sende den pgldende message og bruger Request To Send (RTS) for at taste PTT. Det bestr af en dual optokobler, som adskiller PC og radio 100% galvanisk. Mellem RS232-stikket og opto-dioden indsttes en modstand p 4,7 kOhm. Optokoblerens collector er den frste transistor i en darlington kobling og de flles collectorer er PTT linien.

PC                         Radio

DTR    <--[4k7]--+

(RTS)            |     --+--> PTT

--  |/  | C  (Key)

\/  |  |/

--  |\-|

|      |\ E

PC GND <---------+       |

= radio ground

Du kan ogs kbe et frdigmonteret interface, TACBox, direkte fra OZ1FDJ til en pris af 150 DKR, kabler stik og porto inkl. - Ingen leveringstid - de er allerede bygget! Venligst angiv om du nsker 9 eller 25 bens stik p kablet. En kopi af den nyeste version af TACLog fr du med gratis. TACBox er ogs i stand til at klare MSK meteor scatter  og er testet ved en hastighed p 2000 LPM.

Parallel

Hvis printer port og interface porten er samme port er det ndvendigt at switche externt mellem de to. TACLog foretager intet check !!!.

Pin    Navn     Funktion

1     Strobe   Keying, PTT og abort emitter

2.....D0       Abort Message

3     D1       Message 1 trig

4     D2       Message 2 trig

5     D3       Message 3 trig

6     D4       Message 4 trig

16     Init.    PTT line

17     Select   Key line

18     Ground   Message ground

Herunder er vist et diagram, der srger for 100% galvanisk isolation. Hvis du fravlger den galvaniske isolation skal modstandsvrdierne ndres til 10 kOhm.

D1     <--[4k7]--+

(2/3/4/0)        |     ----> Message 1

--  |/ C            (2/3/4/Abort Message)

\/  |

--  |\ E

|    |

Ground <---------+    = voice keyer ground

Select <--[4k7]--+

(Init.           |     ----> Key line

--  |/ C    (PTT line)

\/  |

--  |\ E

|    |

Strobe <---------+    = radio ground

Der findes mange forskellige CQ-maskiner bde kommercielle og selvbyggede (ARRL handbook).

ADVANCEREDE PARAMETRE

Du har flere avancerede parametre til rdighed, som ikke kan kaldes via TACLog. For at ndre dem er du ndt til at editere TACLOG.INI filen. Nr du tilfjer dem, s pas p, da nogle af dem er interaktive. Her flger parametrene og deres default opstning.

[Advanced]

!

! Prompt for at bekrfte accept af QSO data.

AskAllOK=Yes

!

! Alternativt drev, hvor .C_W filer kan findes i roden

! d.v.s. TACLOG.C_W filen kopieres til RAMdisk via .BAT file:

!

! Copy TACLOG\TACLOG.C_W D:\

! TACLOG

! Del D:\TACLOG.C_W

!

! I post contest vil TACLog altid bruge aktuelt drev !

!

AuxDisk=current drive

!

! Indst wildcard "*" i begyndelsen af autosgning i  !

! C_W

C_WFindAsterisk=No

!

! Tryk enter p en tom linie hvis hele QSO er OK.

EnterDone=No

!

! Tryk ESC for at returnere fra liste efter redigering af QSO.

EscEditScroll=No

!

! Start sgning straks tastning af F8/Shift+8.

ImmediateFind=No

!

! Initial CW speed.

InitialSpeed=80

!

! Stop afspilning af CW message hvis $-command info mangler

MissingInfoStop=No

!

! Sent RST identifier, 42S, 57S and 599S, hvis =Yes.

! If =No then no S, e.g. 42, 57 and 599.

! Pas p sttes denne parameter ud af funktion (=No) vil

! TACLogs fleksibilitet blive kraftigt forringet

! Brug den ikke i contest, fr du er bekendt med dens

! restriktioner!

RSTSentS=Yes

!

! CW side tone.

SideTone=Yes

!

! CW side tone frekvens

SideToneFreq=800

!

! Aggressive match search even in other middle window.

SmartMatch=No

!

! Brug ogs mellemrumstangenten som Enter

SpaceEnter=No

!

! PTT keying delay ved afslutning ("OFF.")

TXDelayOff=250

!

! PTT keying delay ved start ("ON.")

TXDelayOn=250

Nr du kalder TACLog guiden for at f hjlp til custom setup, vil alle avancerede parametre blive sat til de ovenfor anfrte vrdier.

CW sidetonen kan ogs sls til/fra i contestskrmbilledet ved at skrive TONEON/TONEOFF.

BRUGER AFHNGIG OPSTNING

Det er nu muligt at skifte bruger af  Sound Blaster filer (user_#.WAV), ved blot at taste Shift+F3. Dermed er det muligt for en multi operatr station afspille CQ meldinger med samme stemme som den aktuelle operatr.

Du kan samtidig (ved at taste Shift+F3) ndre de bruger-afhngige avancerede parametre. TACLog indlser de aktuelle bruger parametre fra en fil i TACLOG\USERS biblioteket kaldet user.USR, hvor "user" er det aktuelle call/navn p operatren. Disse filer skal laves i DOS og kan kun anbefales brugt af operatrer med stor erfaring. Kun flgende avancerede parametre kan anfres i en user.USR fil:

[Advanced]

AskAllOK=Yes

C_WFindAsterisk=No

EnterDone=No

EscEditScroll=No

ImmediateFind=No

MissingInfoStop=No

RSTSentS=No

SideTone=Yes

SideToneFreq=800

SmartMatch=No

SpaceEnter=No

Se en nrmere forklaring angende dette afsnit i "ADVANCED PARAMETERS."

POLRE KORT

TACLog viser nu et polrt kort (beamkort) i det polre plot. Efterhnden som kortets radius ndres ndres kortet ogs, hvis det findes. Kortene skal frst dannes i forhold til det aktuelle felt. Brug derfor opstningsmenuen (MAIN MENU 5,5) for at danne det relevante kort-st. Du kan have lige s mange kortst, som du vil - eller som du har plads til p din harddisk.

TACLOG.COR filen indeholder alle relevante kort informationer. Den kan blive ndret fra tid til anden for at afspejle det aktuelle verdensbillede. Hold je med evt. nye versioner af TACLOG.COR filen. Den vil blive udsendt som en separat fil (TACLCOR?.ZIP, hvor ? er angivet mellem A..Z). For at kunne lave nye kort skal du gendanne alle eksisterende kort. Flgende omtrentlige beregningstider p forskellige PC'ere er noteret (Giv tid - Tlmod er en dyd):

486DX3-75	4 min

486DX2-66	5 min

386SX-16	48 min

286-12	53 min

PC-XT	5 timer

Hvis der ikke findes noget kort vil det polre plottet stadig blive vist blot uden kortet nedenunder.

NB:	TACLogs kort er ikke ndvendigvis et udtryk for forfatterens politiske holdning. Jeg fralgger mig ethvert ansvar for landes og grnsers optegning. Skulle du finde een og anden korrektion ndvendig er du velkommen til at sende mig en korrektur, s den kan indarbejdes i TACLOG.COR filen.

EDI - ELEKTRONISK DATAOVERFRSEL

Den electroniske data overfrsel eller EDI'en i TACLog er en srlig fil, som kan sendes til contest manageren, idet du kan bruge forskellige media, som f.eks. packet radio, diskette eller et telefon modem. EDI-filen er en standard opstning af filens indhold afhngigt af formatet. TACLog understtter de af NORDACTI, REG1TEST og ARRL foreslede formater og RSGB standarder, som bruges i henholdsvis Nordic Activity Contests, Region I VHF/UHF contests og ARRL og RSGB contests. Ved at bruge EDI er det muligt at bruge et hvilket som helst contest program og generere standard filen, d.v.s. du ikke behver at bruge et specielt program. Du kan bruge ethvert program, som understtter det pgldende format.

I TACLog kan du danne en EDI-file i EDI FILES MENU (MAIN MENU 4,2). Nr du vlger funktionen vil TACLog sprge om data filnavnet og information, som skal anfres i et normalt summary sheet, akkurat som med den normale log. Efter at have fet information til summary sheet bliver EDI-filen dannet og lagt p disken. Derefter skal du blot sende filen til din contest manager. Hvis du bruger packet radio, send filen, se nrmere under "TACLog Filer og Biblioteker", som en personlig mail til contest manageren. Hvordan du bruger dit packetpro-gram og BBS afhnger af den lokale software og ikke af TACLog. Er der problemer m du lse nrmere i de respektive manualer. Nogle contest managers accepterer en diskette, hvis filerne er navngivet jfr. allerede beskrevne regler. Er det tilfldet, kan du roligt renameEDI-filen TLMMDD.EDI til dette navn.

Hvis du bruger PAX packetprogram og din BBS bruger FBB software, skal du connecte til din BBS, skriv SP CONTEST_MANAGER_CALL @ MANAGER_BBS (f.eks. OZ1EYN @ OZ9BUL) tryk derefter ENTER, indtast subject og tryk ENTER, tryk F3, skrive path\EDI-filename (f.eks. C:\TACLOG\TL_C_144\TL931102\TL931102.EDI) tryk ENTER, skriv /EX og tryk ENTER. Nr du har gjort det, har du sendt din EDI-file/log til contest manageren.

QSL SERVICES

TACLog kan printe og styre dine QSL kort og labels i QSL SERVICES MENU (MAIN MENU 4,7). Inden du kan printe labels, skal du vlge QSL label type i custom setup. Du kan vlge mellem 3 forskellige typer.

Type 1	88,9 mm * 23,8 mm

Type 2	88,9 mm * 35,7 mm

(Zweckform 3611; Conrad 97 15 88-66; 97 16 18-66; 97 16 42-66; 97 16 77-66; 97 13 75-66; 97 14 05-66; 97 16 93-66; 97 18 12-66; 97 16 26-66; 97 15 61-66; 97 15 96-66; 97 16 50-66.

Type 3	105 mm * 35,7 mm

(Jac Tab 10731).

Du kan bruge Test label-funktionen til at justere labels ind til din printer.

SPECIELLE TASTER

I TACLogs contest-skrmbillede er flgende taster tildelt speielle funktioner:

F1	Aktiverer hjlpe-menuen

F2	Gemmer QSO data p diskette under navnet ?_mmddd.BAK

F3	Sletter input linien og de aktuelle QSO data

F4	Viser den krte QSOs data

F5	Ruller mellem QSOs, DXCCs, WWLs, Optional Exchanges eller Match

F6	Editering af en allerede krt (indtastet) QSO

F7	Indst ny QSO data, virker kun i non-QSO-number mode

F8	Sge menu bruges til at sge i krte QSO-data

F9	Midlertidigt til DOS-skal (Retur med EXIT)

F10	Afslut contest log

Alt+F1-F4	ndrer Loop delay i Voice Messages 1 to 4

Alt+F5-F10	ndrer indholdet af CW messages 1 til 6 hvis CW er aktiv

Alt+B	Bnd menu, samme som Shift+F10

Alt+C	Udskift callsign med sidst indtastede callsign

Alt+D	Vis DXCCs, samme som Shift+F5

Alt+E	Edit valgt QSO, samme som F6

Alt+F	Find menu, samme som F5

Alt+I	Menu for valg af informations filer

Alt+L	Vis kort over manglende Locatorer, samme som Shift+F2,D

Alt+N	Note, samme som Shift+F1

Alt+O	Vis krte optional exchanges, samme som Shift+F5

Alt+P	Vis  polre plot, samme som Shift+F2,I

Alt+Q	Vis krte QSOs, samme som F5

Alt+T	Key PTT og key line for tuning TX

Alt+V	Skift felt ud med sidst indtastede felt, eller foreslede WWL2

Alt+W	Vis krte felter, samme som Shift+F5

Alt+X	Accepter den foreslede Locator WWL1 (WWL2 hvis der "swappes")

Ctrl+F1-F4	Afspil Voice Message 1 til 4

Ctrl+F5-F10	Afspil CW message 	1 til 6 hvis CW er aktiv

Ctrl+A-N	Quick bnd-skift, hvis der arbejdes i multilog mode

Shift+F1	Tilfj Note til filen TLmmdd.NOT

Shift+F2	Vis statistiske informationer

Shift+F3	Skift bruger (Nye Voice Messages - ny operatr)

Shift+F4	Vis krte QSO sorteret efter r-callsigns

Shift+F5	Udskriver alle krte QSO'er, status tllere etc. via valgt LPT port

Shift+F6	Edit menu ved hjlp af menubjlken - vlg i QSO vindue

Shift+F7	Slet en allerede krt QSO, virker kun i non-QSO-number

Shift+F8	Find menu - bruges til at sge i .C_W-filer

Shift+F9	Vis system status (hukommelse og disk kapacitet)

Shift+F10	Menu for multilog toggle

PilOp (	Edit menu vlg ved hjlp af menubjlken, samme som F6

PilNed (	Gentag sidste message

Tab key	Toggles PTT p seriel port, hvis aktiveret

TACLog REPRSENTANTER

Herunder flger en liste over TACLog reprsentanter, hvor du altid kan f fat i den nyeste kopi af TACLog. De vil hjlpe med en kopi, hvis du sender en frankeret svarkuvert (IRC), SASE, og en formateret diskette p minum 720 kB. Forvent IKKE, at der sker noget som helst, hvis du ikke vedlgger SASE eller i det mindste en svarkuvert (SAE) plus TILSTRKKELIG returporto.

Hvis du ikke har fet din kopi fra en af de nvnte reprsentanter, s fortl mig venligst, at du har fet den fra anden side. Det tjener intet andet forml end min personlige fornjelse. Det eneste, jeg gerne vil vide er antallet af TACLog brugeres. Det er i egen interesse at gre det - i modsat fald kan det ikke udelukkes, at jeg finder p at sprge om bruger identifikation og password i senere version(er).

Bemrk

Oversatte TACLog documentationer og  files kan KUN bestilles hos nedennvnte oversttere og IKKE hos OZ1FDJ !!!

Benelux, PB0AOL

Edwin Groener, Groningensingel 577, NL-6835 EW Arnhem. PB0AOL @ PI8DAZ. E-mail: edwin@nns.nl eller Fido: 2:280/314/2.

Danmark, OZ1FDJ

Bo Hansen, Herlevgaardsvej 32A st.tv. DK 2730 Herlev. Tlf 42-9153398 - GSM 40529573 QRL 43 597779, Fax 45 43597790. Packet OZ1FDJ @ OZ6BBS. E-mail bhansen@ntccsc01.co.ntc.nokia.com

Dansk oversttelse: Christian Duus OZ4CHD Klvermarken 4st.th, 6400 Snderborg

OZ4CHD@OZ2BOY.ALS.JYS.DNK.EU

Germany DJ3LE

Hans Jrgen Lthje, Dorfstrasse 27, D 24975 Husby-Gremmerup. DJ3LE@DJ3LE..E-mail: dj3le@aol.com.

Grnland og Nord America, OX3LX

Bo G. Christensen, Box 504, DK-3920 Qaqortoq.

Middelhavsomrdet og og Africa, I4YNO

Alessandro Della Casa, Viale Vittorio Veneto 70, I-41100 Modena, (+39) 059 23 62 43. I4YNO @ I4UKI. E-mail: alex.della@iol.it.

Poland, Czech Republic and Slovak Republic, SP3SUX (Polish translations)

Irek Lochert, al. Konstytucij 3 Maja 29/67, PL-66-400 Gorzow. Phone: (+48) 095 203300, SP3SUX @ DB0GR.

Sweden, SM7SCJ

Richard Jacob, Brnnestad 163, S-231 99 Klagstorp. Phone: (+46) 0410 - 26664, BBS service upon request. SM7SCJ @ SK7OA.

TACLog telephone download - HAM BBS and DUBUS BBS

Karsten Jyhne, OZ6QI, har 24-hour telefon service og first time access (+45) 86 93 34 77.

DUBUS BBS: DUBUS Verlag (DL4EBY) (+49) 0304 557 625

TACLog on Internet

Du finder TACLog Home Page p adr:

http://members.aol.com/dj3le/welcome.htm

og FTP p adr.:

ftp://ftp.funet.fi/pub/ham/vhf-work/tacl###.zip

User: anonymous

Password: din E-mail addresse

Alle andre ikke anfrte lande bedes skrive til OZ1FDJ, se under Danmark. Jeg kunne godt bruge yderligere reprsentanter - Hvordan bliver du det ? Du skal have kendskab til DOS og vre jvnlig bruger af TACLog og helst QRV p packet radio og/eller have et telefonmodem. At vre TACLog reprsentant vil kun indbringe dig glden ved arbejdet og mske lidt goodwil blandt radioamatrer.

Hvis du giver en kopi af TACLog til en ven, husk da mindst at give ham flgende filer:

!INSTALL.BAT

!UPDATE.BAT

*.BGI

MAPS\TACLOG.COR

README

README.1ST

TACLOG.DXC

TACLOG.EXE

TACLOG.OVR

TACLOG.WIZ

TL_ENG.DOC

TL_ENG.HLP

WHAT'S.NEW

og bed ham om at lade sig registrere ogs!!!! Det var alt for nu - mere flger efterhnden som TACLog udvikler sig.

Vy 73 de Bo OZ1FDJ

TACLog af OZ1FDJ

TACLog Bruger manual	1,40	side 21 af 23