RXCLUS 7.1 - Benutzerhandbuch (März 1999)

1. EINLEITUNG

1.0    ZWECK DES PROGRAMMES

RXCLUS ist ein Hilfsmittel für lizenzierte Funkamateure und SWL, die sich für die DX-Jagd interessieren und in Packet-Radio QRV sind. Es ermöglicht den Empfang der auf dem PacketCluster-System übermittelten Informationen, ohne einen Cluster-Knoten unbedingt connecten zu müssen. Es erkennt die Frames, welche an die Cluster-Benutzern ausgesendet, oder zwischen zwei Cluster-Knoten im speziellen Protokoll ausgetauscht werden. Diese Möglichkeit ist für die SWL's besonders interessant, denn es können Informationen empfangen werden, auch wenn kein Benutzer auf dem lokalen Clusterknoten eingeloggt ist.

DX, WWV und ANN Informationen (plus Talk-Zeilen wenn Sie eingeloggt sind) werden im Datenfluss auf der empfangenen Frequenz erkannt und nur diese Daten erscheinen auf dem Bildschirm. Jede Information erscheint nur einmal, auch wenn sie mehrmals empfangen wird, z.B. weil mehrere Benutzer connected sind oder wenn es "retries" gibt. So sehen Sie das selbe, als wären Sie mit einem Clusterknoten verbunden, verursachen keine zusätzlichen Übertragungen auf der QRG, entlasten den Knoten und werden vom Cluster nie abgehängt ! Es stört nicht, wenn die QRG mit anderen Diensten geteilt ist (Mailbox usw...).

Selbstverständlich gibt es einige Einschränkungen: Wenn Sie im "nicht connected Modus" arbeiten sind keine Rückfragen oder Datenbankzugriffe möglich ! RXCLUS kann aber diesen Nachteil wesentlich reduzieren: DX- und WWV-Informationen können in Datenbanken auf Ihrer Disk gespeichert werden und sind, wie auch auf dem Cluster, mit verschiedenen Suchkriterien abrufbar. Weiter steht eine DXCC-Länder-Datenbank zur Verfügung. Nach Eingabe eines Prefixes erhalten Sie viele Informationen zum betreffenen DXCC Land:      WAZ- und ITU-Zone, Entfernung, Antennenrichtung und Ortszeit. Dies ist ein großer Teil der Berechnungen, die ein Clusterknoten durchführen kann.

Wenn Ihnen dies noch nicht genügt, z.B. wenn Sie selbst etwas in das Cluster einspielen möchten, dann können Sie den Monitor-Modus benutzen. In diesem Modus können Sie nicht nur alle Übertragungen auf der Frequenz sehen, sondern auch beliebige Stationen connecten, wie bei jeder anderen Packetsoftware.

1.1    WICHTIGSTE BESONDERHEITEN

- Keine Anbindung zum Cluster erforderlich (ideal auch für SWL’s)

- Getrennte Fenster für Cluster-Informationen und allgemeine Informationen

- Datenbanken für die DX und WWV Meldungen

- DX-Suche nach DX-Call, Band (136 kHz bis 24 GHz), Bemerkungen und/oder Absender

- Persönliche DXCC- und IOTA-Datenbank für die gearbeiteten und bestätigten Länder

- Erzeugt Listen der fehlenden Länder auf jedem Band oder der Betriebsart

- Alarm beim Eintreffen einer Meldung über ein nicht gearbeitetes oder nicht bestätigtes Land (Band oder Betriebsart)

- Informationen zu allen DXCC-Ländern (Koordinaten, Ortszeit,...)

- Unterstützt fast alle TNC's, die an eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden können
(nicht aber BayCom’s in dieser Version).

- Kann fast beliebige Sprachen unterstützen (siehe Abschnitt 2.2 für die mitgelieferte Sprachen).

1.2    VERBESSERUNGEN BEI DEN LETZTEN VERSIONEN

V7.0 beta1: erste Version für 32 Bits Windows (95/98/NT).

- Konfiguration erfolgt innerhalb des Programmes (RXCLUS.CFG gibt es nicht mehr)

- sämtliche Parameter werden im Windows Register aufbewahrt

- die DX-Suche kann mehrere Suchkriterien kombinieren (DX-Rufzeichen, Band, Bemerkungen, Absender)

- das Monitorfenster speichert ankommende Frames auch, wenn das DX-Fenster im Vordergrung liegt.

- Sämtliche DX-Funktionen sind auch abrufbar, wenn das Monitorfenster im Vordergrund liegt.

V7.0 beta 2:

- Einstellung der Farben

- Erneuerung der IOTA-Datenbank innerhalb des Programmes möglich (Tools / IOTA DB erneuern)

V7.0:

- Unterstützung mehrerer Sprachen.

V7.1:

- neues Fenster in dem nur jene DX-Ansagen erscheinen, die einen Alarm ausgelöst haben

- Iconzeile

- Unterstützung der "deleted"-Länder in der DXCC-Statistik

- Listen für die Spalten QSO und QSL in den DXCC- und IOTA-Statistiken können auch dargestellt werden

- das Schlüsselwort "ESC" darf in den vordefinierten Befehlen (Shift-F1 bis Shift-F9) benutzt werden

- Begrenzung der Zeilenanzahl in den Monitor-, DX- und Alarmfenstern

- das Monitorfenster scrollt nicht mehr bei einer neuen Zeile nach unten

- die DX-Suche zeigt sofort jede gefundene Ansage und kann unterbrochen werden

- Lage und Grösse des Hauptfensters werden bei Programmende gespeichert

- besonderer Alarm für jene Länder, die noch auf keinem Band gearbeitet wurden

- mehrere Fenster dürfen gleichzeitig geöffnet werden

- die CW-Ausgabe verhindert nicht mehr andere Funktionen

- zu alte DX-Ansagen können ausgefiltert werden

- die SEEKCALL.TXT und DXCCLINK.TXT Dateien können im Programm selbst editiert werden. So können die in der DXCCLINK.TXT eingeführten Prefixe überprüft werden.

1.3    ERKENNUNG DER DXCC-LÄNDER

Beim Eintreffen jeder DX-Ansage auf einem Band zwischen 160 und 6 m versucht RXCLUS, das DXCC-Land aus dem Rufzeichen zu erkennen. Wenn das Land auf dem Band oder in der Betriebsart fehlt oder noch nicht bestätigt ist wird die Information auf einer besser sichtbaren und hörbaren Weise dargestellt ("DX Alarm").

Diese Identifikation ist von der Prefixnutzung der verschiedenen DXCC-Länder stark abhängig. Wenn mehrere Länder den selben Prefix benutzen und es keine anderen Erkennungsmerkmale gibt, kann man leider nichts machen. Folgende Fälle scheinen im Moment hoffnungslos zu sein (in Klammern die Anzahl der DXCC-Länder, die diesen Prefix benutzen) :

3Y (2), CE0 (3), FO (4), HK0 (2),
	JD1 (2), VK0 (2), VP8 (5), ZK1 (2).

Auch mit anderen Ländern sind schlechte Erfahrungen und Überraschungen nicht auszuschließen, wenn es Ausnahmen zu geltenden Regeln gibt, zum Beispiel :

VK9 (öfters), VU (VU2APS = Andaman)

Die Länder, die 3D2 (3), FR (4), KG4 (2) und SV (2) Prefixe benutzen konnen durch andere Merkmale erkannt werden (siehe Abschnitt 2 unten).

Wegen dieser Schwierigkeiten gibt es keine fehlerfreie Ländererkennung. Deshalb kann man nur empfehlen Angaben des Programmes (zu den Eintragungen nicht gearbeitet, nicht bestätigt oder bestätigt) bei Ländern die gemeinsame Prefixe benutzen, zu überprüfen.

Ab Version 6.6 kann man dieses Problem mit der DXCCLINK.TXT Datei erleichtern (siehe unten).

Sonderprefixe, auch wenn sie erstmalig auf den Amateurbändern erscheinen, sollten problemlos erkannt werden, solange sie der ITU-Zuweisungen entsprechen, die in der COUNTRY.DAT enthalten sind (Irrtümer vorbehalten !).

Für diejenigen, die zum Thema der Ländererkennung mehr wissen möchten, hier sind die wichtigsten Teile des Prozesses bei RXCLUS :

- Das Rufzeichen wird zuerst in DXCCLINK.TXT gesucht. Wenn es drin steht wird dort das zugewiesene Landesprefix gelesen. Dann geht's weiter im Abschnitt 6.

- Portabel Rufzeichen (mit "/") werden zuerst invertiert wenn der Teil vor dem (ggf. ersten) "/" länger ist als der zweite Teil, außer wenn der zweite Teil nur ein Zeichen enthält (z.B. /P) oder nur aus Zahlen besteht (z.B. /24).

Beispiele:	W3XYZ/VP9 wird VP9/W3XYZ.
	A70ID/24 oder DL0XYZ/M bleiben gleich.

So befindet sich dann der Prefix des DXCC-Landes am Anfang des Rufzeichens.
Rufzeichen, die mit "/AM" oder "/MM" enden werden selbstverständlich als keine DXCC Länder betrachtet.
Ein Fall wird nicht bearbeitet: wenn sich gleich viele Zeichen vor und nach dem "/" befinden, z.B. K9AJ/KH5K (dies wird nicht invertiert).

- Einige Sonderfälle werden behandelt:

- Rufzeichen mit 3D2 Prefix
(/C: Conway Reef, /R: Rotuma, sonst Fiji)

- Rufzeichen mit FR Prefix
(/B,E,J: Juan de Nova, /G: Glorioso, /T: Tromelin, sonst Reunion)

- Rufzeichen mit KG4 Prefix
(2 Buchstaben im Suffix --> Guantanamo Bay, sonst USA)

- Rufzeichen mit SV Prefix
(/A: Mount Athos, sonst Griechenland)

In diesen zwei Fällen geht es weiter wie im Abschnitt 6 beschrieben.

- Die vier ersten Zeichen im Rufzeichen werden jetzt isoliert und in COUNTRY.DAT gesucht.
Wenn die Suche erfolgreich ist kann das Programm anschließend den normalen Prefix für dieses Land in COUNTRY.DAT lesen.
Nur dieser Prefix wird für den Rest des Prozesses gebraucht.

- Falls die Suche erfolglos war wird ein neuer Versuch mit den drei ersten Zeichen gemacht, wenn wieder erfolglos dann mit den zwei ersten Zeichen um schliesslich mit nur dem ersten Zeichen.
Wenn der Prefix jetzt nicht gefunden wurde ist die Landesidentifikation gescheitert. Diese Information kann also auf keinem Fall einen DX-Alarm auslösen.

- Wenn die Suche erfolgreich war kann jetzt der normale Prefix des Landes in der Datei DXCC.DAT (oder in DXCCLINK.TXT) gesucht werden.
Es ist sehr wichtig, daß die in DXCC.DAT benutzten Prefixe mit den normalen Prefixen in COUNTRY.DAT übereinstimmen !
Wenn der Prefix in DXCC.DAT steht (dies sollte immer der Fall sein solange auf die obige Regel geachtet wird), stehen nun Ihre persönlichen Daten für dieses Land zur Verfügung.

- Band und Betriebsart der DX-Ansage werden ermittelt und mit Ihren persönlichen Daten verglichen.
Wenn das Land auf allen Bandern fehlt (d.h. noch nie gearbeitet wurde), wird er mit fünf Tönen gemeldet und die Zeile wird in der Farbe geschrieben, die in Optionen / Farbe für noch nie gearbeitete Länder eingetragen ist. 
Wenn das Land der Status '-' hat (nicht gearbeitet), auf dem Band oder in der Betriebsart, wird es mit drei Tönen gemeldet und die Zeile wird in der Farbe geschrieben, die in Optionen / Farbe für auf dem Band o. in der Betriebsart nicht gearbeitete Länder eingetragen ist.
Wenn das Land der Status 'W' hat (gearbeitet, aber nicht bestätigt) wird es mit zwei Tönen gemeldet und die Zeile wird in der Farbe geschrieben, die in den Optionen für auf dem Band o. in der Betriebsart nicht bestätigte Länder eingetragen ist.
Wenn das Land der Status 'C' (bestätigt) oder 'A' (von der ARRL schon kreditiert) hat, wird es mit einem einzigen Ton gemeldet und die Zeile wird in der Farbe geschrieben, die in der Optionen für normale Informationen eingetragen ist.

Bemerkungen:

- Auf die Erkennung der Betriebsart wird auf 160 m verzichtet.
Grund ist, daß das ganze Band in Contesten in CW sowie in SSB benutzt wird.

- Für die Erkennung von RTTY-Informationen werden ausschließlich die Schlüsselwörter RTTY, FSK oder PSK31 im Kommentarfeld gesucht. Die Frequenz wird nicht genutzt.

- Auf 30 m wird die Betriebsart CW (und ggf. RTTY) vorausgesetzt, da es dort keine
IARU-Zuweisung für SSB gibt.

- Auf den anderen Bändern sind die Grenzen der Betriebsarten: 3600, 7040, 14100, 18110, 21150, 24930 und 28225 kHz

- Die Betriebsart SSTV und deren Bandsegmente werden nicht berücksichtigt.

1.4    ERKENNUNG DER IOTA-REFERENZNUMMER

Wenn in Optionen / IOTA das Parameter “ IOTA Alarme ” angekreuzt ist sucht das Programm das Kommentarfeld jeder KW DX-Meldung (außer denen auf unerwünschten Bändern) nach IOTA-Referenznummern durch. Informationen betreffend nicht gearbeiteter oder nicht bestätigter Referenzen lösen dann einen Alarm aus (siehe Abschnitt 1.5).

Meldungen neuer (unnummerierter) IOTA-Gruppen werden auch erkannt, solange das Kommentarfeld beide Wörter "NEW" und "IOTA", oder die Abkürzung eines Kontinentes und das Wort "NEW" (z.B. OC-NEW) enthält.

IOTA-Referenzen werden in mehreren Formaten erkannt: das richtige (z.B. EU-001), das jeder benutzen sollte (!), aber auch EU?001 (? = beliebiges Zeichen, inkl. ein Abstand), EU001, EU-01 und EU01 (nicht aber EU 01, EU-1 oder EU1, die zu oft zu falsche Alarmen führen könnten).

1.5    ALARMSYSTEM

DX-Meldungen die für Sie besonders interessant sind, sei es für das DXCC, das IOTA oder weil das gemeldete Rufzeichen in SEEKCALL.TXT steht (siehe Abschnitt 2.10), werden mit besonderen Farben angezeigt und können zusätzlich von Tönen und Meldungen in CW begleitet werden. Diese Töne können vom Benutzer noch nicht angepasst werden.

Bemerken Sie bitte, dass jede Ansage nur einen einzigen Alarm auslösen kann. Wenn z.B. ein fehlendes DXCC-Land und eine fehlende IOTA-Referenznummer in der selben Ansage gemeldet werden, wird nur ein DXCC-Alarm ausgelöst.

Hier ist eine Liste der möglichen Alarme mit den Tönen die für jede benutzt werden. Die Liste ist vom höchsten bis zum niedrigsten Vorrang sortiert:

- Das DXCC-Land wurde noch auf keinem Band gearbeitet: 5 Töne und dann in CW das Wort "DXCC" und das Prefix des betroffenen Landes, oder:
DX-Rufzeichen steht in der SEEKCALL.TXT : 5 Töne und dann in CW das Wort "CALL" und das Rufzeichen.

- Fehlendes DXCC Land (Betriebsart oder Band): 3 Töne zunehmender Höhe dann in CW das Wort "DX", die Betriebsart oder das Band und der Prefix des Landes.

- Fehlende IOTA-Referenz: 3 Töne zunehmender Höhe dann in CW das Wort "IOTA" und die IOTA-Referenznummer.

- Nicht bestätigtes DXCC Land (Betriebsart oder Band): 2 Töne abnehmender Höhe dann in CW das Word "DX", die Betriebsart oder das Band und der Prefix des Landes.

- Nicht bestätigte IOTA-Referenz: 2 Töne abnehmender Höhe dann in CW das Wort "IOTA" und die IOTA-Referenznummer

Folgende Parameter in den Optionen haben eine Wirkung auf die hörbare Alarme:

- TON-Seite:
	“ Nutzung akustischer Meldungen ” schaltet die Töne allgemein ein oder aus.
	“Hörbare Alarme” stellt ein, welche hörbare Alarme erwünscht sind.
	“CW-Ton” stellt die Tonhöhe und das Tempo für die Meldungen in CW ein, oder
	erlaubt, jede Meldung in CW abzuschalten.

- IOTA-Seite:
	“IOTA Alarme” schaltet die IOTA-Alarme ein oder aus.
	Wenn ausgeschaltet gibt es nur noch Alarme der Typ 1, 2 oder 4.

Die für die Darstellung der Alarme auf dem Bildschirm benutzte Farben können in den Optionen, FARBE-Seite angepasst werden.

2. INSTALLATION UND KONFIGURATION

2.1    HARD- UND SOFTWARE- VORAUSSETZUNGEN

- Betriebssystem : Windows 95, 98 oder NT. Diese 32-Bits Version ist auf Windows 3.x unbrauchbar, auch wenn Win32s installiert ist.

- Grafikmodus : mindestens 800 * 600 Pixels (640 * 480 nicht empfohlen) und kleine Fonts.

- Ein TNC auf einer seriellen Schnittstelle des Rechners, mit irgendeinem EPROM, der über einen Terminalmodus verfügt (getestet : NordLink 2.7b und TAPR).
BayCom und ähnliche Modems werden von dieser Version nicht unterstützt (in diesem Fall ist die DOS-Version 6.6 zu verwenden).
Interne Karten (z.B. DRSI) werden hingegen von keiner Version unterstützt.

- Einen Empfänger, eingestellt auf einen Kanal auf dem Clusterverkehr stattfindet (Knoten zum Benutzer, oder zwischen zwei Knoten).

2.2    ERSTE INSTALLATION

Kopieren Sie das Archiv in das gewünschte Verzeichnis und entpacken Sie es mit PKUNZIP. Sie erhalten folgende Files :

RXCLUS71.EXE	Programm
RXC71DEU.DOC	Handbuch in deutsch
RXC71ENG.DOC	Handbuch in englisch
RXC71FRA.DOC	Handbuch in französisch
RXCMSG71.DEU	Textdatei in deutsch
RXCMSG71.ENG	Textdatei in englisch
RXCMSG71.FRA	Textdatei in französisch
RXCMSG71.ESP	Textdatei in spanish (Übersetzung: F1NGP)
RXCMSG71.ITA	Textdatei in italienisch (Übersetzung: I-121171)
RXCMSG71.NLD	Textdatei in niederländisch (Übersetzung: PA3CEF)
RXCMSG71.SWE	Textdatei in swedisch (Übersetzung: SM5KNV)
RXCMSG71.TCH	Textdatei in tschechisch (Übersetzung: OK1RR)
RXCMSG71.SVK	Textdatei in tschechisch (Übersetzung: OM3CBR)
COUNTRY.DAT	Weltländer-Datenbank
DXINFO.DAT	Beispiel DX-Datenbank
WWVINFO.DAT	Beispiel WWV-Datenbank
DXCC.RAW	Modell für DXCC.DAT (gearbeitete und bestätigte Länder)
IOTA.RAW	Modell für IOTA.DAT (gearbeitete und bestätigte IOTA’s)
TNC.INI	Beispiel Datei mit TNC Befehle am Programmstart
TNC.EXI	Beispiel Datei mit TNC Befehle am Programmende
DXCCLINK.TXT	Muster für diese optionelle Datei (siehe Abschnitt 2.9)
SEEKCALL.TXT	Muster für diese opt. Datei (siehe Abschnitt2.10)

2.3.1    UPGRADE VON DOS VERSIONEN

In diesem Fall ist es empfohlen, das Archiv in einem leeren Verzeichnis zu entpacken, damit keine Files unerwünscht überschrieben werden.

Sie sollten folgende Files von der alten Installation aufbewahren :

- DXINFO.DAT

- WWVINFO.DAT

- TNC.INI

- TNC.EXI

- DXCC.DAT	*1

- IOTA.DAT	*2

*1 : DXCC.DAT müßen Sie unbedingt aufbewahren wenn Sie Ihre gearbeiteten und bestätigten Länder in der Datei eingetragen haben. Die mitgelieferte DXCC.RAW ist in diesem Fall unnütz und darf gelöscht werden.

Zwei Prefixe müßen in Ihrer DXCC-Datenbank geändert werden : FO0 wird zu FO/C (viele FO0’s sind jetzt aus Tahiti QRV, nicht aus Clipperton) und KC6 wird zu T8.

Bei Upgrade einer älteren Version (bis 6.4 inklusiv) müßen 4 weitere Prefixe in dieser Datenbank geändert werden: 3D6 --> 3DA, KH7 --> KH7K, UA1 --> R1F und 4J (MV-Island)--> R1M. Ohne diese Anpassungen würden diese Länder nicht mehr erkannt.

Benutzen Sie nur die DXCC-Funktion von RXCLUS für diese Änderungen. DXCC.DAT darf in keinem Fall mit einem Texteditor verarbeitet werden !

Wenn Sie keine Informationen in DXCC.DAT eingetragen hatten (oder ein neuer Benutzer von RXCLUS sind) brauchen Sie nichts zu tun.

* 2 : Die IOTA.DAT hat ein neues Format. Wenn Sie Ihre persönlichen Daten in der alten IOTA.DAT (1200 Bytes lang) eingetragen hatten müßen Sie jene Datei in das neue RXCLUS Verzeichnis kopieren. Bei seinem ersten Start wird RXCLUS für Windows diese Datei automatisch in das neue Format (69600 Bytes lang) umwandeln, solange Ihre alte IOTA.DAT sowie das mitgelieferte Modell IOTA.RAW im aktiven Verzeichnis zu finden sind.

Sämtliche andere Files sind jetzt unnütz, inkl. der Konfigurationsdatei RXCLUS.CFG, da die Konfiguration jetzt im Programm selbst gemacht wird und alle Parameter im Windows Register gespeichert werden.

2.3.2    UPGRADE VON V7.0 (inkl. BETA 1 oder 2)

Auch in diesem Fall ist es empfehlenswert, das Archiv in einem leeren Verzeichnis zu entpacken. Dann sind folgende Files in Ihr RXCLUS-Verzeichnis zu kopieren :

- das Programm (.EXE)

- dieses Handbuch (.DOC)

- die Datenbankmodelle (DXCC.RAW und IOTA.RAW)

- COUNTRY.DAT

- die Sprachdateien (RXCMSG71.*)

Nun können Sie die übrigen Files des Archivs und das Verzeichnis löschen.

Beim ersten Start der neuen Version sollten Sie:

- Ihre DXCC-Datenbank öffnen und den Prefix KC6 durch T8 ersetzen.

- Optionen / Ton wählen und die Einstellung in der Kombibox im Teil "Hörbare Alarme" überprüfen. Wegen der Einführung einer zusätzlichen Wahl wurden die meisten anderen Wahlen um einen Platz verschoben.

- Ihre IOTA-Datenbank erneuern, da die mit dieser Version mitgelieferte Version vollständiger ist als diejenigen der 7.0-Versionen. Dies wird mit : Tools / IOTA DB erneuern    getan. Ihre persönlichen Daten werden dadurch nicht gelöscht. Siehe Abschnitt 3.7 für mehr Informationen zu dieser Funktion.

2.4    SPRACHENUNTERSTÜTZUNG

Seit Version 5.0 kann RXCLUS (fast) beliebige Sprache unterstützen. Dies ist Dank externen Dateien möglich, die alle nötigen Texte enthalten und beim Programmstart gelesen werden. Etwa 10 solcher Dateien werden gewöhnlich mitgeliefert (siehe Abschnitt 2.2 für eine Liste der mit dieser Version enthaltenen Sprachdateien). Alle Sprachdateien haben RXCMSGxx als Name (xx = Versionsnummer) und eine Erweiterung, welche die Sprache kennzeichnet (DEU=deutsch, ENG=englisch, FRA=französisch, usw...). Beachten Sie, daß Sprachdateien einer Version mit einer anderen Version von RXCLUS gewöhnlich nicht kompatibel sind !

Beim ersten Start benutzt RXCLUS die englische Sprachdatei. Dann können Sie in "Optionen / Sonstiges" eine andere Sprache wählen. Unnötige Sprachdateien können von der Disk entfernt werden, wenn Sie ein wenig Platz sparen möchten. Wenn Sie mehrere Sprachdateien behalten ist es möglich, die aktive Sprache zu ändern ohne das Programm wieder starten zu müssen.

Betrachten Sie bitte, daß einige Wörter aus Windows selbst entnommen werden, z. B. die Abkürzungen der Monate oder der Wochentagen. Dies hat zur Folge, daß RXCLUS 100%-ig in einer Sprache läuft nur, wenn diese Sprache derjenige von Windows selbst entspricht.

Diese Sprachendateien können editiert werden, um die Texte leicht zu verändern oder zu übersetzen. Aber Achtung : Sie dürfen keine Zeile löschen oder hinfügen, sonst wird das Programm nicht mehr starten wollen, oder wird nicht normal laufen. Änderungen sollten also nur auf einer Kopie der Originaldatei getestet werden !

Der Autor würde sich freuen, Übersetzungen dieser Textdateien in anderen Sprachen zu bekommen. Sie würden dann mit späteren Versionen mitgeliefert wenn der Übersetzer einverstanden ist, einige neue Zeilen auch zu bearbeiten.

2.5    PARAMETEREINSTELLUNG

Alle Windows Versionen von RXCLUS speichern ihre Einstellungen im Windows Register. Im Gegensatz zu DOS Versionen wird keine RXCLUS.CFG mehr benutzt. Sämtliche Einstellungen erfolgen im Programm selbst mit den Menü-Optionen.

Für einen ersten Test des Programmes sollte es genügen, die Einstellungen der seriellen Schnittstelle zu überprüfen (in Optionen / Seriell, die Startwerte sind COM 1, 9600 Bd, 8N1 und XON/XOFF Flußkontrolle) und die Sprache zu wählen (in Optionen / Sonstiges).

Wenn Sie RXCLUS weiter benutzen wollen, sind mindestens folgende Parameter einzustellen: Rufzeichen (wird für den Empfang der Talk Zeilen im connected-Modus benutzt und erscheint auf jeder Seite beim Drucken der DXCC-Liste) und geographische Koordinaten (werden für die Entfernung- und Antennenrichtungberechnungen benutzt). Es wird aber sehr empfohlen, alle Parameter zu überprüfen. Dies kann gleichzeitig dabei helfen, die Konfigurationsmöglichkeiten des Programmes zu erforschen.

2.6    TNC PARAMETER

RXCLUS benutzt zwei Files für die Konfiguration des TNCs:

- TNC.INI enthält die Befehle, die am Programmstart ausgeführt werden müssen

- TNC.EXI enthält diejenigen, die am Programmende ausgeführt werden müssen.

Beide Dateien sind optionell, d.h. RXCLUS wird auch ohne sie normal starten. In diesem Fall bleibt aber der TNC in seinem bisherigem Zustand. Dies ist kein Problem, solange alle Ihre PR-Programme mit den selben TNC-Parametern arbeiten können und wenn der TNC seine Parameter mittels einer Batterie permanent abspeichert. Sonst brauchen Sie mindestens die TNC.INI.

Die Befehle sind genauso zu schreiben, wie sie vom TNC empfangen werden müssen, außer wenn ein <Esc> Zeichen am Anfang notwendig ist (z.B. für NordLink EPROMs). In diesem Fall schreiben Sie einfach die drei Buchstaben "ESC" vor dem Befehl; sie werden vom Programm durch ein <Esc> Zeichen (ASCII #27) ersetzt. Kommentarzeilen müßen mit einer "#" in der ersten Spalte anfangen.

Für ein TNC mit TAPR-EPROM könnten Sie zum Beispiel folgende Befehle in TNC.INI setzen :

MY Ihr_Rufzeichen
MONITOR ON
FLOW ON

Mit einer TF-Eprom sind mindestens folgende Befehle erforderlich :

ESCI Ihr_Rufzeichen
ESCM USIC
ESCS 1
ESCZ 3

Wenn Sie RXCLUS ausschließlich in nicht eingeloggten Modus benutzen (z.B. SWL's) ist nur die Einschaltung der Monitor-Funktion erforderlich (MONITOR oder M Befehl), wenn dies keine feste Einstellung des TNCs ist.

Grundsätzlich haben die meisten TNC Parameter keinen Einfluß auf RXCLUS, mit folgenden Ausnahmen :

- MONITOR muß ON sein wenn Sie RXCLUS im nicht connected Modus einsetzen

- Wenn im Monitor Fenster alle Zeilen aufeinander geschrieben werden muß AUTOLF auf ON gesetzt werden (oder ESC A auf 1)

- SEHR WICHTIG : falls Sie MFILTER benutzen, um gewisse ASCII Zeichen auszufiltern, dürfen Sie auf keinen Fall die Strg-G (ASCII 7) ausfiltern, sonst kann keine DX-Ansage als solche erkannt werden und es erscheint im DX-Empfangsmodus nichts auf dem Bildschirm !

- FLOW sollte aktiviert werden (Z = 3 mit TF-EPROMs).

2.7    VERWENDUNG EINES BAYCOM MODEMS (** in dieser Version nicht unterstützt **).

Die Verwaltung der seriellen Schnittstelle ist der einzige Teil von RXCLUS, den ich nicht selbst entwickelt habe. Bei den DOS-Versionen konnte ich eine gute Einheit finden, die von DL5FBD entwickelt wurde und TNC’s sowie BayComs unterstützt. Leider gibt es im Moment nichts ähnliches für 32-Bits Windowsanwendungen. Aus diesem Grund, und auch weil ich im Moment nicht fähig bin, dies selbst zu programmieren, ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß BayComs in einer bevorstehenden Zukunft wieder unterstützt werden können.

2.8    EINTRAG IHRER GEARBEITETEN UND BESTÄTIGTEN LÄNDER

Wenn Sie möchten, daß RXCLUS Sie warnt, wenn eine Meldung ein fehlendes oder nicht bestätigtes Land betrifft (auf dem Band oder in der Betriebsart) müssen Sie Ihren Länder-stand in die DXCC-Datei eintragen.

Die DXCC.DAT-Datei darf nur mit den Funktionen von RXCLUS geändert werden, auf keinem Fall mit einem Texteditor ! Prefixe und Namen der 332 aktuellen DXCC-Länder sind schon enthalten (letzte Änderungen: ST0 enfternt, H40, FO/A, FO/M und E4 hingefügt). Sie müßen "nur" noch eintragen, ob jedes Land in CW, in SSB und auf jedem Band fehlt, schon gearbeitet wurde oder bestätigt ist. Das ist eine aufwendige Arbeit, aber denken Sie dabei an die Hilfe die diese Funktion Ihnen geben kann, um so Ihren Länderstand zu verbessern, besonders im Falle von nicht ganz so seltenen Ländern bei denen Sie oft vergessen, das sie doch noch auf einem Band fehlen !

Im Abschnitt 3.5 finden Sie eine Beschreibung der Funktionen, mit denen die Datenbank editiert werden kann und die Werte, die in den Feldern einzutragen sind.

2.9    DIE DXCCLINK.TXT-DATEI

Diese Datei macht eine richtige Länderidentifikation für maximal 100 Rufzeichen möglich, wenn die automatische Erkennung falsche Ergebnisse liefert (einige FO’s, VP8, ZK1,...).

Sie kann jetzt vom Programm selbst editiert werden, inden Sie Tools / DXCCLINK editieren wählen. Jede Zeile ist in zwei Zellen geteilt: eine für das Rufzeichen, die andere für den Prefix des DXCC-Landes, wo sich die Station befindet. Sie müßen besonders aufpassen, daß nur Hauptprefixe, d.h. diejenigen die in Ihrer DXCC-Datenbank benutzt werden, erscheinen dürfen. Andere Prefixe führen übrigens zu einer Fehlermeldung wenn Sie versuchen, die Datei zu speichern.

Die Datei kann mit “Speichern” gesichert werden, sonst können die Änderungen durch “Abbrechen” verworfen werden.

Diese Art Ländererkennung hat selbstverständlich gegenüber der automatischen Erkennung Vorrang.

2.10    DIE SEEKCALL.TXT-DATEI

Diese Datei enthält maximal 10 gesuchte Rufzeichen für die Sie einen Alarm wünschen, egal auf welchem Band und in welcher Betriebsart sie gemeldet werden.

Sie kann jetzt vom Programm selbst editiert werden, inden Sie Tools / SEEKCALL editieren wählen. Dann einfach ein Rufzeichen in jeder Zeile eintragen.

Die Datei kann mit “Speichern” gesichert werden, sonst können die Änderungen durch “Abbrechen” verworfen werden.

3. GEBRAUCHSANWEISUNG

3.1    DAS HAUPTFENSTER

In diesem Fenster erscheinen die Informationen, die von Ausserhalb empfangen werden, egal ob Sie in einem Cluster-Knoten eingeloggt sind oder nicht. Sie enthält drei Unterfenster, die verschiedene Darstellungen der ankommenden Informationen ermöglichen:

- das Monitor-Fenster zeigt sämtliche empfangene Daten. Einige Cluster-Informationen werden farblich besonders hervorgehoben dargestellt.
Wenn dieses Fenster aktiv ist erscheint am unteren Fensterrand eine Zeile, in die Text eingegeben werden kann. Die 20 zuletzt gesendeten Zeilen können mit <Strg-Up> und <Strg-Down> wieder abgerufen und editiert werden.
So kann RXCLUS wie ein herkömmliches Terminalprogramm benutzt werden, um jede Art PR-Gegenstation zu connecten. Erwarten Sie aber bitte nicht, daß RXCLUS auf anderem Gebiet, als der DX-Cluster-Nutzung, so gut wie die herkömmlichen Terminalprogramme ist: Funktionen wie Senden und Empfangen von binären Dateien oder die automatische Behandlung von 7PLUS-Files sind nicht der Zweck dieses speziellen PR-Programmes und werden nicht unterstützt.

- im DX-Fenster erscheinen nur die Cluster-Informationen (DX, WWV, ANN und Talk). Die DX-Ansagen werden gefiltert: es erscheinen nur dienigen, die Ihren Einstellungen in den Optionen entsprechen. Besonders interessante Ansagen erscheinen farblich besonders hervorgehoben.

- im Alarm-Fenster sind nur jene DX-Ansagen zu sehen, die einen Alarm ausgelöst haben, d.h. die für den DXCC oder den IOTA für Sie besonders interessant sind. Dies entspricht den Ansagen, die im Monitor- und DX-Fenster mit anderen Farben dargestellt werden.

In den Windows-Versionen von RXCLUS, im Gegensatz zu den DOS-Versionen, werden alle drei Fenster beim Eintreffen neuen Daten parallel bedient, obwohl nur ein einziges Fenster zu jeder Zeit sichtbar ist. Sie können so oft wie erwünscht zwischen den drei Fenstern umschalten ohne eine Meldung bzw. einen Alarm zu versäumen.

Eine dieser drei Fenster kann mit drei Methoden gewählt werden:

- über das Hauptmenü, dann Untermenü "Fenster"

- über die Funktionstasten: F5 (Monitor), F6 (DX) und F7 (Alarme)

- über die Symbole, die Text (Monitor), eine Antenne (DX) und eine Glocke (Alarme) darstellen.

3.2    DAS HAUPTMENÜ

Bemerkung: aus Kompatibilitätsgründen mit DOS-Versionen wurden verschiedene Abkürzungen jener Versionen übernommen, z.B. F2, F3, F4, F8, F9, F10. Niemand ist aber gezwungen, sie zu benutzen. Es ist nämlich immer möglich, die normalen Windows Abkürzungen zu benutzen, besonders Alt + unterstrichene Buchstabe im Hauptmenü.

Rubrik Datei.

Sie enthält folgende Funktionen:

- Eine Textdatei senden (Abkürzung: Strg-S), wenn das Monitor-Fenster aktiv ist. Dann wird nach einem Dateinamen gefragt.
Die Einstellung des Handshakings in Optionen / Seriell ist für diese Funktion kritisch : wenn die Flußkontrolle nicht richtig wirkt (nur die “XON/XOFF” Einstellung scheint in Windows NT richtig zu laufen), dann werden beim Senden längerer Files, Zeichen oder ganze Teile verpaßt.

- Eine Textdatei empfangen (Abkürzung: Strg-R) , wenn das Monitor-Fenster aktiv ist. Dann wird nach einem Dateinamen gefragt.
Falls die Datei schon vorhanden ist müssen Sie bestätigen, ob die Datei überschrieben werden soll oder nicht.
Dieses Logfile wird mit einem nochmaligem Strg-R geschlossen.
Wenn Sie eine mit 7PLUS kodierte Datei empfangen wollen, müßen Sie unbedingt die Umwandlung von ASCII-Zeichen in ANSI-Zeichen abschalten. Diese Funktion ermöglicht die richtige Darstellung der Zeichen mit ASCII-Nummern über 127 (z. B. “ ä ” oder “ ß ”) die von einem DOS-Programm gesendet wurden, ist aber mit 7PLUS unverträglich. Sie kann in Optionen / Sonstiges / DOS Text Umwandlung abgeschaltet werden.

- Fenster speichern. Damit kann der ganze Inhalt des Monitor-Fensters auf Disk gesichert werden.

- Fenster löschen. So kann das z.Z. aktive Fenster (Monitor, DX oder Alarm) gelöscht werden.

- RXCLUS beenden.

Rubrik DX.

Zugang zu der DX-Meldungen-Datenbank.

- Auflisten (Abkürzung: F2). Zeigt die DX-Meldungen-Datenbank und ermöglicht seine Verwaltung (siehe Abschnitt 3.4 unten).

- Suchen (Abkürzung: F4). Suche in der DX-Datenbank. Mehrere Suchkriterien können zusammengestellt werden : DX-Rufzeichen, Band (136 kHz bis 24 GHz), Bemerkung und Absender (es ist erlaubt, nur den Anfang des Rufzeichens anzugeben).

Rubrik WWV.

Abkürzung: F3. Zeigt die WWV-Datenbank und ermöglicht seine Verwaltung (siehe Abschnitt 3.4 unten).

Rubrik DXCC.

Abkürzung: F8. Zeigt die persönliche DXCC-Datenbank (gearbeitete und bestätigte Länder) und ermöglicht seine Verwaltung (siehe Abschnitt 3.5 unten).

Rubrik IOTA.

Abkürzung: F9. Zeigt die IOTA-Datei (gearbeitete und bestätigte IOTA-Referenznummern) und ermöglicht seine Verwaltung (siehe Abschnitt 3.7 unten).

Rubrik Land.

Abkürzung: F10. Zeigt Informationen über das zuletzt gemeldete Land (oder über ein anderes Land nach Eingabe seines Prefix): Name des Landes, normaler Prefix für RXCLUS, ITU- und WAZ-Zonen, Ortszeit (Sommerzeiten werden nicht berücksichtigt), geographische Koordinaten, Entfernung, Antennenrichtung (SP und LP), Sonnenaufgangs- und -Untergangszeiten.

Rubrik Fenster.

Hier wird bestimmt, welche Informationen im Hauptfenster erscheinen sollen: sämtliche empfangene Daten (Monitor-Fenster), nur Cluster-Informationen (DX-Fenster) oder nur DX-Ansagen, die einen Alarm ausgelöst haben (Alarm-Fenster).

Rubrik Befehle.

Abkürzung: Shift-F10. Zeigt alle Befehle, die den Tasten Shift-F1 bis Shift-F9 zugewiesen sind. Mit einem Doppelclick kann einer dieser Befehle gesendet werden. Die Eingabe der Befehle erfolgt in Optionen / Befehle.

Rubrik Tools.

Enthält Hilfsfunktionen zum Editieren besonderer Dateien oder zur Erneuerung von Datenbanken. Folgende Funktionen sind in dieser Version vorhanden :

- SEEKCALL editieren. Damit kann in der SEEKCALL.TXT geändert werden. Diese Datei enthält bis zu 10 Rufzeichen von gesuchten Stationen, für die Sie einen Alarm wünschen. Siehe Abschnitt 2.10 oben.

- DXCCLINK editieren. Damit kann in der DXCCLINK.TXT geändert werden. In dieser Datei kann das jeweilige DXCC-Land von bis zu 100 Stationen angegeben werden. Siehe Abschnitt 2.9 oben.

- IOTA DB erneuern. Bringt Ihre IOTA-Datenbank auf den neuesten Stand gemäß einer Modelldatei IOTA.RAW, ohne Ihre personellen Daten zu löschen. Siehe Abschnitt 3.7 unten.

Rubrik Optionen.

Zugang zur Konfiguration der Optionen.

Rubrik Info.

Zeigt ein Informationsfenster über das Programm und seinen Autor. Hier finden Sie auch den URL des Internet-Standortes wo Sie die neuen Versionen von RXCLUS finden können sowie aktuelle Informationen zu seiner Entwicklung.

3.3    KONFIGURATION DER OPTIONEN

Optionen sind in 9 verschiene Punkte unterteilt.

Serielle-Seite.

Hier werden die Parameter der seriellen Schnittstelle für die Verbindung mit dem TNC gesetzt.

DX-Seite.

In der linken Hälfte kann angegeben werden, welche Betriebsarten und Bänder Sie gar nicht interessieren, indem Sie die entsprechenden Felder ankreuzen. DX-Ansagen in jenen Betriebsarten oder auf jenen Bändern werden nur im Monitor-Fenster dargestellt (wie alle empfangene Daten), nie aber in den DX- und Alarm-Fenstern.

In der rechten Hälfte kann angegeben werden, welche Betriebsarten und Bänder Sie kaum interessieren, indem Sie die entsprechenden Felder ankreuzen. DX-Ansagen in jenen Betriebsarten oder auf jenen Bändern werden in den Monitor- und Alarm-Fenstern dargestellt, lösen aber nie einen Alarm aus (außer wenn das DX-Rufzeichen in der SEEKCALL.TXT eingetragen ist).

Ansagen-Seite.

Hier können Sie wählen, welche Cluster-Informationen (DX, WWV, ANN und Talk) im DX-Fenster erscheinen und (für DX und WWV) welche auf der Disk zu speichern sind.

Sie können zusätzlich eine Zeitgrenze setzen, um zu alte DX-Ansagen zu unterdrücken. Wenn die Differenz zwischen der Eingabezeit einer Ansage und der Computerzeit diesen Wert überschreitet (Ihre Ortszeit, wie in Optionen / Lokal eingetragen, wird dabei berücksichtigt) wird diese Ansage als reiner Text behandelt, d.h. sie erscheint nur im Monitor-Fenster und löst in keinem Fall einen Alarm aus.

Ton-Seite

Hier wird die Benutzung des Tones kontrolliert :

- “ Nutzung akustischer Meldungen ” schaltet den Ton über den eingebauten Lautsprecher im ganzen Programm ein oder aus (Soundkarten werden im Moment nicht unterstützt).

- In der Rubrik “ Hörbare Alarme ” wird bestimmt, in welchen Fällen akustische Alarme erwünscht sind: interessantes Band, interessante Betriebsart und in welchen Fällen das Band oder die Betriebsart für Sie interessant ist.

- in der Rubrik “ CW-Ton ” wird bestimmt, ob die akustische Meldungen mit einer CW-Ausgabe des Alarmes zu ergänzen sind. Weiter können das Tempo und die Tonhöhe eingestellt werden.

Lokal-Seite.

Hier werden die Parameter eingestellt, die von Ihrem Standort abhängig sind :

- Ihr Rufzeichen, das in den Titelzeilen der DXCC- und IOTA-Datenbanken angezeigt ist und auch zur Erkennung der an Sie gerichteten Talk-Zeilen benutzt wird.

- Ihre Zeitzone, die für die Berechnung der Ortszeiten von der “ Land ”-Funktion und auch ggf. für die Unterdrückung der zu alten DX-Ansagen benutzt wird.

- Ihre geographischen Koordinaten, die für die Entfernungs- und Antennenrichtungsberechnungen benutzt werden.

IOTA-Seite.

Hier wird gewählt. ob Alarme beim erscheinen einer IOTA-Referenznummer im Kommentarfeld einer DX-Ansage erwünscht sind oder nicht. Weiter kann die auf jedem Kontinent höchste erteilte Referenznummer angegeben werden. Diese Zahlen werden in der IOTA-Statistik gebraucht, um die Anzahl der nicht gearbeiteten Referenzen richtig zu berechnen.

Befehle-Seite.

Hier werden die Befehle bestimmt, die mit den Tastenkombinationen Shift-F1 bis Shift-F9 gesendet werden. TNC-Befehle, die mit einem <Esc>-Zeichen anfangen müssen, können auch hier erscheinen. Sie müssen mit den 3 Buchstaben "ESC" anfangen, die bei der Sendung der Zeile automatisch vom richtigen <Esc>-Zeichen ersetzt werden.

Sonstiges-Seite.

- "Lokales Echo" bestimmt, ob jede gesendete Zeile im Monitor-Fenster darzustellen ist.

- "DOS Text Umwandlung": wenn diese Option angekreuzt ist werden gewisse Buchstaben mit ASCII-Nummern über 127 (z. B. “ ä ” oder “ ß ”) vom erweiterten ASCII-Kode (von den DOS-Programmen benutzt) in ANSI-Kodes umgewandelt. Dies ermöglicht die richtige Darstellung solcher Zeichen beim Lesen einer Nachricht die mit einem DOS-Programm gesendet wurden. Beim Empfang von 7PLUS-Files, muß aber diese Funktion unbedingt ausgeschaltet werden sonst werden die Daten beschädigt und können nicht dekodiert werden.

- mit dem Parameter "Druckzeilen pro Seite" wird bestimmt, wieviele Zeilen beim Drucken Ihrer DXCC- oder IOTA-Datenbank auf jeder Seite erscheinen sollen.

- die drei Parameter im Teil "Gespeicherte Zeilen" bestimmen, wieviele Zeilen für jedes Fenster (Monitor, DX und Alarm) im Arbeitsspeicher aufbewahrt werden. Wenn eine dieser Grenzen erreicht wird werden die ältesten Zeilen gelöscht, damit der Speicherbedarf keine gefährlichen Werte erreichen kann, die zum Absturz des Programmes führen könnten.

- die Sprache kann zu jeder Zeit geändert werden, ohne das Programm neu starten zu müssen. In der Wahl erscheinen alle Sprachen, für die eine Sprachendatei (RXCMSGxx.*, wo xx = Versionsnummer) im RXCLUS-Verzeichnis besteht.

- in der Rubrik "Paßwort" kann ein Paßwort festgelegt werden, der für die Authentisierung bei jeder Gegenstation benutzt werden kann, die 4 oder 5 Zeichen aus dem Paßwort verlangt. In dieser Kategorie fallen mindestens: Cluster-Knoten mit AK1A-Software (für Sysops), NetRom’s, F6FBB-Boxen. Die Antwort auf eine Paßwortforderung wird mit Strg-P gesendet.

Farbe-Seite.

Die Farben, die zur Darstellung der verschiedenen Cluster-Informationen benutzt werden, sowie die Hintergrundfarben der meisten Fenster lassen sich hier ändern. Selektieren Sie die Zeile, die dem gewünschten Informationstyp entspricht und klicken Sie auf "Text" um die Farbe der Buchstaben zu wählen, oder auf "Hintergrund" um die Hintergrundfarbe zu ändern. Es ist leider unmöglich, mehrere Hintergrundfarben in einem Fenster zu benutzen, wie es in den DOS-Versionen möglich war. Aus diesem Grund erscheint der Knopf "Hintergrund" grau (inaktiv) wenn Sie die Farbe der DX, WWV, ANN oder Talk-Zeilen, oder des lokalen Echos bestimmen.

3.4    DATENBANKVERWALTUNG (DX oder WWV)

Bei Aktivierung dieses Fensters erscheinen die neuesten Informationen aus der Datenbank. Eine Zeile erscheint invertiert; es ist die aktive Information, d.h. diejenige auf die ein Befehl im Moment wirkt.

Die Verwaltungsfunktionen sind mit den Schaltern, im unteren Teil des Fensters, abrufbar :

Markieren	setzt eine Löschmarke ("^"-Zeichen in der Spalte 69) für diese Information, löscht sie aber noch nicht. Diese Marke kann entfernt werden, indem Sie ein zweites Mal diese Funktion betätigen.

Entfernen	löscht sämtliche Informationen, die eine Löschmarke enthalten.
Sie werden anschließend um eine Bestätigung gebeten.
Die alte Datenbank bleibt als .BAK bestehen.

Kürzen	löscht den Anfang der Datenbank, d.h. die Informationen, die älter als die aktive Zeile sind. Sie werden anschließend um eine Bestätigung gebeten.
Die alte Datenbank bleibt als .BAK bestehen.

3.5    VERWALTUNG DER DXCC-DATENBANK

Sehr wichtig : die DXCC.DAT darf nur im aktivierten Programm selbst editiert werden. Ein Texteditor würde diese Datei beschädigen !

In diesem Fenster sehen Sie eine Tabelle mit Ihren persönlichen Daten für jedes Land. Hier ist sichtbar, in welchen Betriebsarten und auf welchen Bändern (160-6 m + Satellit) Sie jedes Land schon gearbeitet haben, eine Bestätigung bereits erhalten oder einen Kredit von der ARRL für Ihr DXCC-Diplom erhalten haben.

Die gelbe Zelle bei der Aktivierung dieses Fensters entspricht dem Land und dem Band der zuletzt empfangenen DX-Ansage (betrifft nur 160-6 m + Satellit).

Der Buchstabe 'W' bedeutet gearbeitet (Worked), 'C' heißt bestätigt (Confirmed) und 'A' bereits von der ARRL kreditiert (Sie sind selbstverständlich nicht gezwungen, diese Möglichkeit zu nutzen). Ein Bindestrich '-' kennzeichnet fehlende Bänder und Betriebsarten. Andere Zeichen werden in diesen Feldern nicht angenommen.

Sie können folgende Funktionen für die Verwaltung der Datenbank benutzen :

<CR>	EDIT: Daten für das gewählte Land ändern. Die Tasten Pfad nach rechts/links, Home und End ermöglichen die Bewegung in allen Feldern.
In den “ Pfx ”-und “ Land ”- Feldern ist ein kleiner Editor vorhanden.
Die Edition wird entweder mit einem anderen <CR> (Änderungen behalten) oder mit <Esc> (Änderungen weglassen) geschlossen.
Mit der Maus: Doppelclick = Zeile editieren, Click auf einem Feld = dieses Feld wählen, zweiter Doppelclick auf der Zeile = Edition schließen.

<Statistik>	Zeigt eine Tabelle mit der Anzahl der Länder, die auf jedem Band und Betriebsart jeden möglichen Status ("A", "C", "W" or "-") haben.
Dann kann man eine Liste der Länder sehen, die sich hinter jeder Zahl verbergen,
z.B. alle Länder mit dem Status "-" (nicht gearbeitet) auf 10 m.
Sie sehen auch die Anzahl Ihrer gearbeiteten, bestätigten und ggf. von der ARRL kreditierten DXCC-Länder auf jedem Band und Betriebsart, und auch für das "Mixed"-DXCC.

<Drucken>	Druckt Ihre DXCC-Datenbank. Das Ziel kann entweder der Drucker oder eine Datei sein. Auf jeder Seite erscheint Ihr Rufzeichen (wird in Optionen / Lokal gesetzt) und das Datum. Die Anzahl der Druckzeilen pro Seite kann in Optionen / Sonstiges eingestellt werden.

<Hinfügen>	Fügt eine leere Zeile für ein neues Land hinzu. Sie geraten sofort in den Editier-modus. Das neue Land wird beim Verlassen der DXCC-Datenbank automatisch an den richtigen Platz der alphanumerischen Reihenfolge bewegt.

<Löschen>	Löscht das gewählte Land (nach Bestätigung).

"Deleted"-Länder : solche DXCC-Länder können auch eingetragen und als solche kennzeichnet werden, indem Sie ein ’*’ als erstes Zeichen des Namens hinfügen (z.B : *Walvis Bay). In der DXCC-Statistik können Sie wählen, ob nur aktuelle Länder, nur “deleted”-Länder oder sämtliche Länder erscheinen müssen.

Wenn Sie Daten geändert haben (sie erscheinen in rot in der normalen Konfiguration) müssen Sie beim Verlassen der DXCC-Datenbank bestätigen, ob die neue Version auf die Disk geschrieben werden soll oder nicht.

Achtung: wenn Sie bestätigen, daß die Änderungen nicht auf der Disk gespeichert werden sollen, werden SÄMTLICHE Änderungen seit dem letzten Zugang zur DXCC-Datenbank weggelassen. Wenn Sie zahlreiche Daten modifizieren müssen ist es empfehlens-wert, daß Sie regelmässig den DXCC-Modus kurzzeitig verlassen, damit Sie die Daten sichern können.

3.6    LÄNDER ODER PREFIXE HINFÜGEN

Neue Prefixe für ein Land können in COUNTRY.DAT hinzugefügt werden. Diese Datei enthält schon sämtliche ITU-Zuweisungen. Wenn trotzdem etwas fehlt kann sie mit einem beliebigen Texteditor bearbeitet werden (mit keinem Textverarbeitungsformat speichern !).

- Suchen Sie zuerst die Zeile, die die Informationen über das betroffene Land enthält (sie beginnt mit dem normalen Prefix dieses Landes)

- Fügen Sie den neuen Prefix in der Zeile vor derjenigen, die Sie eben gefunden haben, ein. Achtung: ein '#' Zeichen vor und nach jedem Prefix ist obligatorisch !

In die DXCC-Datenbank kann ein neuen Land eingefügt werden (siehe Abschnitt 3.4). Damit die Länderinformation Funktion (F10) und die automatische Erkennung der DX-Ansagen auch für dieses Land möglich ist, muß das neue Land auch in COUNTRY.DAT hinzugefügt werden. Dazu ist die selbe Syntax wie für die schon vorhandenen Länder zu benutzen:

- eine (oder mehrere) Zeile(n) mit allen Prefixen, die diesem Land zugewiesen sind
(mit '#' Zeichen vor und nach jedem Prefix)

- eine einzige Zeile mit allen Daten über dieses Land, in der Reihefolge:
normaler Prefix, Name, ITU-Zone, WAZ-Zone, Differenz UTC-Ortszeit,
nördliche Breite (S = negativ), östliche Länge (W = negativ).
Der Abstand zwischen den Spalten ist unwichtig.
Der normale Prefix muß mit demjenigen in der persönlichen DXCC-Datenbank übereinstimmen !

Länderprefixe in der DXCC-Datenbank dürfen auch geändert werden, solange die selben Änderungen in COUNTRY.DAT durchgeführt werden. Dies ist aber nicht zu empfehlen, weil Sie diesen Vorgang jedesmal wiederholten müssten, wenn Sie eine neue Version der COUNTRY.DAT erhalten, z.B. wenn ein neues Land der DXCC-Liste hingefügt wird (in diesem Fall ist eine neue COUNTRY.DAT auf meinen WEB-Seiten erhältlich).

Einige Prefixe dürfen aber nicht geändert werden, weil Sie intern von RXCLUS für die Ländererkennung speziell behandelt werden :

- 3D2, 3D2C, 3D2R

- FR, FR/G, FR/J, FR/T

- K, KG4

- SV, SY.

3.7    VERWALTUNG DER IOTA-DATENBANK

Bei der Aktivierung dieses Fensters zeigt die gelbe Zelle den persönlichen Status (siehe unten) der zuletzt gemeldeten IOTA-Referenz.

In Windows Versionen von RXCLUS werden in dieser Datenbank mehrere Informationen zu jeder Referenznummer gespeichert :

- persönlicher Status

- DXCC-Land

- Insel oder Inselgruppe

- ggf das regionale Diplom, für das diese Insel zählt

Im Status-Feld sind die selben Zeichen wie in der DXCC-Datenbank einzutragen :

- '-' bedeutet nicht gearbeitet

- 'W' bedeutet gearbeitet

- 'C' bedeutet bestätigt

- 'A' bedeutet für Ihr IOTA-Diplom kreditiert.

Die Daten dieser Datenbank wurden mit der Erlaubnis der RSGB (Radio Society of Great Britain), Herausgeber der IOTA-Diplome, übernommen. Obwohl die Namen sämtlicher schon aktivierten Insel und Inselgruppen inbegriffen sind stellen diese Daten nur einen kleinen Teil derjenigen, die im "RSGB IOTA Directory and Yearbook" stehen, dar. Gemäß den RSGB Regeln muß jeder IOTA-Teilnehmer sich zuerst ein persönliches Exemplar dieses Handbuches beschaffen, wo sämtliche Regeln zum IOTA Programm zu finden sind. Dieses Handbuch kann über folgende Adresse bezogen werden: RSGB Sales, Lambda House, Cranborne Road, Potters Bar, Herts, EN6 3JE, England. Auf dem Internet: http://www.rsgb.org/books/awards.htm. Eine deutschsprachige Fassung ist bei DK1RV erhältlich.

Wenn Sie die Suche nach IOTA-Ansagen in Optionen / IOTA aktiviert haben, wird die IOTA-Datenbank benutzt um zu bestimmen, wenn einen Alarm ausgelöst werden muß.

Sie bemerken rasch, daß zahlreiche IOTA-Referenzen im Moment keiner Insel-gruppe zugeteilt sind, z.B. SA-100. Dies ist eine Folge der Tatsache, daß die Datei so erstellt wurde, daß sie neue IOTA-Referenzen ohne jede Änderung annehmen kann, solange die Regeln für das IOTA Diplom mehr oder weniger unverändert bleiben. Deshalb braucht keine neue Referenz hinzugefügt werden. Vergessen Sie nicht die z.Zt. nicht zugeteilten Nummern und ändern Sie den Status, wenn Sie eine neue Gruppe gearbeitet haben.

In der IOTA-Seite der Optionen ist die höchste zugeteilte Nummer auf jedem Kontinent einstellbar. Dies hat keine Auswirkung auf die IOTA-Datei, wird aber von der Statistik- Funktion (siehe unten) gebraucht, um eine richtige Anzahl fehlender Gruppen zu berechnen, indem die noch nicht zugeteilten Nummern nicht beachtet werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung :

<Strg-F>	Direkte Verschiebung zu einer beliebigen Referenznummer.
Nur gültige Referenznummern können eingegeben werden.

<CR>	EDIT: Umschaltung zwischen Anzeige (am Start immer aktiv) und Editmodus.
Falls Sie etwas geändert haben, werden Sie beim Verlassen des Editmodus gefragt, ob die Änderungen auf Disk gespeichert werden sollen oder nicht.

<Statistik>	Anzeige einer Statistik mit der Anzahl Referenzen und jedem möglichen Status
('-','W','C' oder 'A') auf jedem Kontinent.
Für die Berechnung der Anzahl fehlenden Referenzen (Status '-') werden die Parameter in Optionen / IOTA berücksichtigt.
Mit <CR> oder einem Doppelmausclick kann die Liste der Referenzen angezeigt werden, die hinter jeder Zahl stecken.

Sie sehen auch eine Liste der IOTA Diplome, die Sie im Moment beantragen könnten. Falls Sie IOTA-Diplome zum ersten Mal erhalten möchten, müssen Sie sich zuerst ein persönliches Exemplar des IOTA-Verzeichnisses beschaffen. Die originale Version in englisch ist beim RSGB erhältlich und die deutsche Version bei DK1RV. In diesem Heft finden Sie dann alle nötigen Informationen zum IOTA Programm und jeder Inselgruppe.

<Drucken>	Druckt in einem kompakten Format den Status jeder Inselgruppe.
Mit 10 Referenznummern pro Druckzeile paßt die ganze Liste auf nur 2 Seiten.
Die Anzahl Druckzeilen pro Seite kann in Optionen / Sonstiges eingestellt werden.

4. BEHANDLUNG EINIGER PROBLEME

4.1    PROBLEME BEIM PROGRAMMSTART

4.1.1	Meldung in englisch : " File not found : RXCMSGxx.xxx, can’t start RXCLUS ".

Die Sprachendatei der gewählten Sprache ist im RXCLUS Verzeichnis nicht mehr vorhanden. Kopieren Sie jene Datei aus dem Original-Archiv ins RXCLUS Verzeichnis.

4.1.2	Meldung in englisch: "Missing line(s) in RXCMSGxx.xxx, can’t start RXCLUS".

Die erwähnte Sprachendatei ist nicht vollständig. Vielleicht haben Sie sich beim Editieren der Datei geirrt ? Kopieren Sie jene Datei aus dem Original-Archiv ins RXCLUS Verzeichnis.

4.1.3	Das Programme kann am Start "einfrieren",    wenn es Befehle in der TNC.INI gibt.
	Sonst sollte das Programm ohne Probleme starten und funktionieren.

Sie haben eine materielle Flußkontrolle (CTS/RTS oder DTR) in Optionen / Seriell eingestellt aber Ihr serielles Kabel übermittelt nicht alle Signale, die dazu erforderlich sind. Deshalb wartet das Programm auf eine Antwort die nie kommt.

Es gibt zwei Lösungen:

- wählen Sie die XON/XOFF Flußkontrolle oder, falls alles anderes scheitert, keine Flußkontrolle (in diesem Fall muß mit Datenverluste bei der Übermittlung längerer Files gerechnet werden !).

- benutzen Sie ein Kabel, das sämtliche notwendigen Kontrollsignale übermittelt.

4.2    EMPFANGSPROBLEME

4.2.1	Cluster Informationen sind im Monitor Fenster sichtbar, erscheinen jedoch im
	DX-Fenster nicht. Zusätzlich werden nie DX-Alarme ausgelöst.

Überprüfen Sie den TNC-Parameter MFILTER. Er ist wahrscheinlich so eingestellt, daß die Strg-G (ASCII Zeichen Nr 7) ausgefiltert werden. RXCLUS braucht die Strg-G, um die Cluster- Informationen erkennen zu können.

4.2.2	Das TNC beantwortet Ihre Befehle, aber die auf der QRG vorhandenen
	Übertragungen werden nicht angezeigt.

Setzen Sie den TNC Parameter MONITOR auf ON.

4.2.3	Das TNC antwortet nicht.

- Die Parameter der seriellen Schnittstelle sind in Optionen / Seriell nicht richtig eingestellt.
Überprüfen Sie alle Parameter. Die Wahl der Handshaking ist oft kritisch, probieren Sie alle Möglichkeiten.

- Ihr TNC wird von RXCLUS nicht unterstützt (DRSI,...), siehe Abschnitt 2.1.
Beachten Sie auch, daß BayCom oder ähnliche Modems von dieser Version von RXCLUS nicht unterstützt werden. In diesem Fall müßen Sie die DOS Version 6.6 benutzen.

4.2.4	In Monitor-Modus erscheinen alle Zeilen übereinander.

Setzen Sie den TNC-Parameter AUTOLF auf ON.

4.2.5	Nach dem Programmstart müßen Sie <Return> drücken, sonst erscheint nichts
	am Bildschirm.

Setzen Sie den TNC-Parameter FLOW auf ON (bei TF EPROMs: Z auf 1 oder 3 setzen).

4.3    PROBLEME MIT DEN DATENBANKEN

4.3.1	Falsche Entfernung- und Azimutberechnungen.

Ihre geographische Koordinaten sind in Optionen / Lokal falsch oder gar nicht eingestellt.

4.3.2	Einige Länder werden nicht als fehlend oder nicht bestätigt angezeigt, obwohl die Daten
	in DXCC.DAT richtig sind.

- Einige Länder, die den selben Prefix benutzen, können leider nicht unterschieden werden, z.B. VP8 (5 DXCC Länder). Sie können die DXCCLINK.TXT Datei benutzen, damit gewisse Rufzeichen richtig behandelt werden (siehe Abschnitt 2.9).

- Überprüfen Sie, daß der in der DXCC-Datenbank benutzte Prefix der selbe ist wie derjenige, der in COUNTRY.DAT als normaler Prefix definiert ist (befindet sich am Anfang derjenigen Zeile, die auch die Koordinaten des betroffenen Landes enthält).

4.3.3	Die DXCC-Datenbank wird auf eine komische Weise (schräg) angezeigt.

- Sie benutzen eine DXCC.DAT, die von einer sehr alten Version (6.2 oder älter) erstellt wurde. Es gibt ein Hilfsprogramm DXCC6263.EXE, um sie auf das heutige Format umzustellen (in dem RXCLUS-Archiv nicht mehr geliefert, aber beim Autor erhältlich!).

- Sie haben die DXCC.DAT mit einem Texteditor bearbeitet. In diesem Fall wird die Datei beschädigt weil unerwüschte <CR> und <LF> Zeichen hingefügt werden.

4.4    PROBLEME BEIM SENDEN EINER DATEI

4.4.1	Bei Senden einer Textdatei werden Teile der Datei nicht (oder falsch) gesendet.

Die in Optionen / Seriell gewählte Flußkontrolle funktioniert nicht.
Bei NT-Systeme scheint nur die XON/XOFF-Flußkontrolle zu wirken.
Bei Windows 95/98-Systeme sollte jede Art Flußkontrolle brauchbar sein, solange Ihr TNC dafür auch konfiguriert ist und (für materielle Flußkontrollen) das serielle Kabel alle notwendigen Kontrollsignale übermittelt.

5. VERTEILUNG VON RXCLUS

- Auf den PR-Mailboxen: neue Versionen werden gewöhnlich in IBM @ EU eingespielt, mit PKZIP gepackt und mit 7+ codiert. Wegen der Grösse dieses Programmes und des geringen Durchsatzes des PR-Netzes in vielen Regionen wird aber manchmal eine kleinere Verteilungszone gewählt (z.B. IBM@DL). Aus dem selben Grund ist eine Einspielung @WW nicht denkbar.

- Auf dem Internet: RXCLUS und aktuelle Informationen zu seiner Entwicklung finden Sie auf folgendem URL:

http://homepage.iprolink.ch/~rchalmas

Benutzer von DOS und Windows 3.x, oder von BayCom Modems, können diese Version von RXCLUS nicht benutzen. Sie können die DOS-Version 6.6a runterladen. Jene Version wird aber nicht mehr entwickelt.

- Auf Disk: RXCLUS kann zu jeder Zeit direkt vom Autor erhalten werden (Anschrift: siehe unten). Bitte einen selbstadressierten Briefumschlag und die folgende Anzahl IRC's beifügen (inkl. Porto und ein 1.44 MB Disk) :

Europa und Länder am Mittelmeer (Post 1. Klasse) :	3
Übersee (Post 2. Klasse) :	3
Übersee (Post 1. Klasse) :	4

(1 IRC weniger wenn Sie eine formatierte Disk mitsenden).

6. ENDBEMERKUNGEN

Dieses Programm wurde sorgfältig getestet. Es kann aber nicht versprochen werden, daß es unter allen denkbaren Bedingungen und mit jeder Hardware einwandfrei funktionieren wird. Alles wurde gemacht, damit keine Schäden durch die Verwendung dieses Programmes entstehen. Der Autor lehnt aber jede Verantwortung ab, falls Datenverluste oder irgendwelche anderen Schäden wegen eines unbemerkten Softwarefehlers trotzdem vorkommen sollten.

RXCLUS gehört zur "Freeware" Kategorie. Es darf für nicht kommerzielle Zwecke frei benutzt werden. Kopien dürfen erstellt werden, solange alle Dateien der originalen Distribution inbegriffen sind (am besten sollte das originale Archiv kopiert werden), die Urhebervermerke nicht geändert oder entfernt werden und keine anderen Spesen als der Preis des Datenträgers und ggf. das Porto verrechnet werden.

Verbesserungsvorschläge sowie Übersetzungen der Textdateien sind jederzeit willkommen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Empfang der DX-Ansagen !

Robert CHALMAS, HB9BZA
Postfach 1225
1227 Carouge/GE
SCHWEIZ
FAX +41 22 820 05 06

Sysop DX-Cluster HB9IAC-8
MYBBS: HB9IAP
email: rchalmas@iprolink.ch