PROTUS

VERSIONES 1.2 (DOS) Y 3.1 (WINDOWS)

Software para el control de acceso a sistemas BBS RADIO tipo FBB

Manual para la instalación y Gestión

Revisión 9/10/96

© EB5AGF,  Jesús

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS

COPYRIGHT ©

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN

ARCHIVOS UTILIZADOS POR EL SISTEMA

MODOS DE ACCESO

FICHERO CONFIG.PRT

FICHERO USUARIOS.PRT

TEXTOS DE PRESENTACION

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

ENVIO DEL LOG AL SYSOP

MENSAJES DE ERROR

VERSION WINDOWS

HISTORIAL

| © EB5AGF, Jesús | Cartagena |  | 9-10-1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX25: EA5RCB.EAMU.ESP.EU |  | IP: 44.133.030.006 |  |

Software para el filtrado de conexiones en BBS radio tipo F6FBB.

Requisitos:

Versión 1.2 (DOS): FBB v5.15b o superior - Procesador 80286 o  superior.

Versión 3.1 (WIN) : FBB v7.00 o superior   - Procesador 80386 o superior.

Características

- Control independiente de cada puerto mediante 12 modos diferentes de acceso.

- Algoritmo password md2 incorporado.

- Password tipo tabla incorporada.

- Posibilidad de enviar la respuesta insertada en una cadena más amplia de caracteres aleatorios.

- Distinción de SSID en gestión de indicativos.

- Posible gestión del puerto consola.

- Posible protección con password del intercambio de mensajería entre BBS.

- Comunicación de eventualidades por mensajería a 3 indicativos definibles como SysOp de conexiones independientes del general.

- Posibilidad de envío de texto solo a usuarios de libre acceso informándoles de la inmediata implantación del sistema password.

- Posibilidad de enviar un texto a usuarios excluidos.

- Posibilidad de definir un texto de presentación.

- Textos de exclusión/información/presentación definibles como globales o independientes para cada puerto.

- Fichero log de registro de respuestas al password incorrectas.

- Fichero log con registro de intentos de conexión no autorizada.

- Envío de los ficheros registro al SysOp en mensajería.

- Posibilidad de situar los ficheros de configuración en el directorio SYSTEM del FBB para una más cómoda edición.

Copyright ©

Este software ha sido diseñado para radio afición.

El uso, instalación o aplicación del mismo para fines profesionales, comerciales u otros que no sean los propios de la radio afición quedan totalmente prohibidos.

No esta permitida ningún tipo de acción o modificación con respecto a los originales de  los ficheros ejecutables o librerías DLL que contiene este paquete.

La distribución de este paquete es libre siempre que se haga completa. Puesto que el autor ha pasado muchas de sus horas libres programándolo sin cobrar por ello, no considera adecuado y por tanto no queda autorizado, el que se pidan compensaciones económicas por la simple distribución del mismo.

El programa ha sido comprobado en profundidad sin encontrar errores aparentes. En cualquier caso, el autor no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar en aquellos ordenadores donde se instale. Actúa a tu propio riesgo. Antes de su distribución, el soft ha estado funcionado como versión beta sin presentar problemas, en las BBS EA5RCB (Cartagena) EA5CEE (Elche) , EB5IXH (Murcia) y EB5IVB (El Algar) desde Septiembre de 1995.

Su funcionamiento también ha sido verificado bajo la reciente versión de FBB para Windows (WinFBB 7.00) trabajando en el sistema operativo Windows95.

El autor:                       Jesús, EB5AGF

INTRODUCCIÓN

En el excelente programa de BBS creado por F6FBB, el control del acceso al BBS se deja como una opción mediante un programa externo. Seguramente, esto fue debido a que su autor penso que la necesidad de tal control seria mínima en un entorno lleno de compañerismo y buena voluntad como es el de la radioafición.

Aunque esa es la nota dominante, desgraciadamente cada vez es más frecuente el ver como determinadas personas, aprovechando la facilidad para cambiar el indicativo en los programas terminal de packet, emiten señales con distintivos ajenos, intentando seguramente con ello, aumentar su creencia de que dominan la informática o imitar a otros "hackers". Por regla general, el objetivo de estos individuos, son las BBSs. En ellas y escondidos bajo otros distintivos, pueden enviar mensajería a toda la red que con su indicativo (en el caso de los que lo tienen), no harían. Otro atractivo suele ser el de leer la mensajería ajena.

Con el único objetivo que el de proteger la identidad de los usuarios y evitar que los mensajes no deseados sean creados en nuestro sistema, es para lo que se debe instalar un filtro de conexiones, dejando a un lado razones políticas o preferencias personales.

Los modos básicos suelen ser dos:

- Los usuarios que así lo deseen y se lo pidan al SysOp tendrán su acceso protegido mediante password. El resto, tendrá  entrara de forma libre y normal.

- El acceso al BBS esta cerrado a menos que los usuarios que así lo deseen se pongan en contacto con el SysOp para que les otorgue un código de acceso.

Este paquete de software, permite otros además de los modos antes indicados, definibles independientemente para cada uno de los puertos.

Se ha pretendido incluir el mayor numero posible de funciones útiles para un S radio, sin embargo, no es una obra completa ni perfecta. Cualquier sugerencia o comentario (constructivo), ser  bien recibido.

Gracias por la confianza aportada en el software:

El autor:        Jesús, EB5AGF

INSTALACIÓN

El contenido de este paquete de software  es el siguiente:

| C_FILTER.EXE | Filtro ejecutable para DOS |
| --- | --- |
| C_FILTER.DLL | Filtro librería para Windows |
| CONFIG PRT | Configuración general |
| USUARIOS.PRT | Configuración de usuarios |
| MESLIBRE.PRT | Texto enviado a usuarios |
| MESEXCLD.PRT | Texto enviado a excluidos |
| INFO.PRT | Texto enviado a no declarados |
| PROTUS.DOC | Documentación en formato MS Word 7.0 |
| PROTUS.TXT | Documentación en formato texto |

Si no posees todos los ficheros, el paquete no es el original y deberás desconfiar totalmente y abstenerte de instalarlo, pues podría estar infectado de virus.

Los pasos a seguir para la instalación son:

- Crear un directorio llamado PROTUS dentro del directorio principal del bbs, es decir, aquel en el que se encuentra el archivo INIT.SRV de configuración del BBS. En la instalación por defecto es C:\FBB Para ello, deberás introducirte en el desde el raíz con CD FBB y utilizar el comando MD PROTUS para crearlo.

- Copiar todos los ficheros de extensión PRT y cualquier nombre al directorio antes creado.	 Si los archivos están en el disco A: utiliza:																					COPY A:*.PRT C:\FBB\PROTUS

- Copiar el ejecutable C_FILTER.EXE y C_FILTER.DLL al principal del FBB o a cualquier directorio incluido en la variable de entorno PATH del sistema operativo, por ejemplo, el directorio BIN donde se encuentra el fichero SERV.EXE.																				COPY A:C_FILTER.* C:\FBB

- El fichero ejecutable tiene este nombre porque se ha de llamar así necesariamente para que el software FBB lo reconozca.

- El  árbol es:

C:

|____DOS

|

|____FBB

|____PROTUS	{  PROTUS.*

|____SYSTEM

|____MAIL

|____BIN	{  C_FILTER.EXE , C_FILTER.DLL

|____...

|

...

- Si quieres utilizar los ficheros USUARIOS.PRT y CONFIG.PRT en el directorio SYSTEM del FBB, tendrás que declarar una variable de entorno indicando el camino a este directorio, por ejemplo:

SET PROTUS=C:\FBB\SYSTEM

Si se declara esta variable, entonces necesariamente AMBOS ficheros, deberán estar en el directorio así especificado.

Esta orden deber  incluirse en el fichero AUTOEXEC.BAT para que este siempre presente al arrancar el ordenador.

¡Atención!: NO tendrá  efecto si declaramos la variable anterior con una salida al os tipo "shell" (ALT+F9) desde el FBB porque se carga otro interprete de comandos.

El filtrado de conexiones ya puede funcionar, pero antes deberás de configurar los                ficheros CONFIG.PRT y USUARIOS.PRT de acuerdo con los puertos de tu BBS y los códigos de acceso de tus usuarios.

ARCHIVOS UTILIZADOS POR EL SISTEMA

A continuación se reproduce una relación de todos los ficheros adicionales que este filtro de conexiones puede llegar a utilizar y su aplicación. No siempre serán necesarios todos, dependerá de la configuración en cada caso.

| ARCHIVO | FUNCION | NECESARIO |
| --- | --- | --- |
| CONFIG.PRT | Configuración general | Siempre |
| USUARIOS.PRT | Claves de acceso de usuarios | Si los usuarios utilizan claves de acceso o modos particulares de acceso |
| MESLIBRE.PRT | Texto informativo a usuarios | Si queremos avisar de un próximo cambio en el acceso |
| INFO.PRT | Texto a usuarios no declarados cuando el sistema es cerrado. | Solo si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| INTRO.PRT | Texto enviado a modo de presentación | Si queremos enviar un texto a modo de presentación |
| MESEXCLD.PRT | Texto enviado a usuarios excluidos | Solo si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| MESNOPAS.PRT | Texto enviado cuando se responde incorrectamente a la clave de acceso | Solo si se quiere definir uno distinto al interno |
| LOGEXCLD.PRT | Log registro con intentos de conexión de indicativos excluidos | El programa lo crea y actualiza si esta activada la opción en CONFIG.PRT |
| LOGNOPAS.PRT | Log registro con las respuestas incorrectas a la petición de password. | El programa lo crea y actualiza si esta activada la opción en CONFIG.PRT |
| ERROR.PRT | Registro del ultimo error ocurrido en la ejecución del programa. | El programa lo crea al ocurrir un error |

Cualquiera de los ficheros MESLIBRE.PRT, LIBRE.PRT, INTRO.PRT y MESEXCLD.PRT son utilizados para todos los puertos excepto si se ha definido un texto diferente para uno de ellos. Por ejemplo para el puerto 2: MESLIB2.PRT,  INFO2.PRT, INTRO2.PRT y MESEXC2.PRT . Si alguno de los textos no esta definido para un puerto en particular y es requerido, se busca y utiliza el general.

MODOS DE ACCESO

Este programa gestiona independientemente cada puerto y en cada uno se puede elegir entre 12 modos distintos de acceso.

Al final del fichero de configuración CONFIG.PRT se han de incluir los puertos radio del BBS (los mismos que se han declarado en PORT.SYS del FBB) junto con el modo de acceso por defecto para cada uno de ellos. El modo de acceso por defecto es la acción que tendrá lugar cuando el usuario que conecta no esta registrado en el fichero de usuarios USUARIOS.PRT . Si el usuario estuviese declarado en este ultimo, la acción seria la indicada en él.

Si alguno de los puertos no se declara, se entiende que sobre el no se quiere ejercer ninguna acción de control y el filtro de conexión permitir  el acceso normal al BBS.

Las posibilidades son:

- MODO 1: LIBRE

A los usuarios no declarados en USUARIOS.PRT se les permitir  un acceso libre al BBS por este puerto.

En este modo el puerto esta normalmente abierto y solo se les requiere un password a aquellos usuarios que así lo hayan solicitado al SysOp.

Existe la posibilidad, si as¡ se indica en el par metro 4§ de CONFIG.PRT, de enviar a los usuarios el contenido del fichero

MESLIBRE.PRT antes de darles entrada normal al BBS. En este archivo se puede incluir un texto en el que se informe de la inmediata implantación del sistema PASSWORD para que se pongan en contacto con el SysOp.

La ventaja de este m‚todo con respecto a incluir dicha información en uno de los ficheros de presentación del FBB (ESPAÑOL.ENT y ESPAÑOL.NEW), es además de que así estos quedan libres para otras posibles eventualidades, el que solo se les

envía a los usuarios que aún no dispongan de password, no teniendo

que soportar los que si la tienen, la misma presentación una y otra vez.

Si se quiere un texto distinto para uno o varios puertos específicos, pueden utilizarse ficheros de la forma MESLIB1.PRT para el puerto 1, MESLIB2.PRT para el puerto 2, etc... Si no se encuentran para un puerto, se utilizar  el global MESLIBRE.PRT

- MODO 2: MENSAJE Y DESCONEXION

A los usuarios no declarados en USUARIOS.PRT se les informa como conseguir el password y se les desconecta.

En este modo por el puerto solo se permite acceder a  aquellos usuarios que ya se hayan puesto en contacto con el SysOp  y tengan su password.

El fichero de texto que se envía antes de la desconexión recibe el nombre INFO.PRT y en el se puede dar la información necesaria para contactar con el SysOp.

Si se quiere un texto distinto para uno o varios puertos específicos, pueden utilizarse ficheros de la forma INFO1.PRT para el puerto 1, INFO2.PRT para el puerto 2, etc... Si no se encuentran para un puerto, se utilizar  el global INFO.PRT

- MODO 3: EXCLUIDO

Todos los usuarios no declarados en USUARIOS.PRT son desconectados de este puerto.

En este modo el puerto esta normalmente cerrado y solo acceden aquellos indicativos que el SysOp declare.

Existe la posibilidad, si así se indica en el parámetro 5º de CONFIG.PRT, de enviar a los usuarios el contenido del fichero MESEXCLD.PRT antes de desconectarles. En este archivo se puede indicar que el puerto es uso exclusivo para trafico de mensajería entre BBSs.

Si se quiere un texto distinto para uno o varios puertos específicos, pueden utilizarse ficheros de la forma MESEXC1.PRT para el puerto 1, MESEXC2.PRT para el puerto 2, etc... Si no se encuentran para un puerto, se utilizar  el global MESEXCLD.PRT

- MODO 4: PASSWORD FIJA

Tras el prompt de solicitud de password, el usuario deber  responder con una palabra fija.

Este m‚todo es utilizado en las BBSs telefónicas siendo  seguro porque normalmente nadie monitoríza la línea telefónica que nos conecta con la BBS. En las BBSs radio, el acceso se hace en frecuencias compartidas por muchos usuarios, entre los cuales se podría encontrar alguno de mala voluntad que con solo monitorizar nuestra respuesta, tendría en sus manos la forma de conectar con nuestro indicativo.

No es aconsejable el uso cotidiano de este m‚todo, sin embargo se incorpora para utilizarlo como acceso para BBS o cuando el puerto no es radio, bien sea telefónico o conexión por cable.

La respuesta puede ir insertada en una cadena m s larga de caracteres aleatorios.

Ej:

Si la respuesta es  : Xi2uO

Podría ser dada como: afjIAGpA019Xi2uOhgauiq155jgal

- MODO 5: PASSWORD NORMAL

Al usuario se le dan 5 números que corresponden al orden que ocupan 5 caracteres de la frase clave que anteriormente ha acordado con el SysOp. Deber  responder con los 5 caracteres correspondientes a esos números de orden.

Es el método más utilizado actualmente y para el que tienen posibilidad de gestión automática la mayoría de los programas terminal.

La respuesta puede ir insertada en una cadena m s larga de caracteres aleatorios.

Ej:

Si la respuesta es  : Xi2uO

Podría ser dada como: afjIAGpA019Xi2uOhgauiq155jgal

- MODO 6: PASSWORD MD2

Además de los 5 números tradicionales se envían 10 caracteres entre corchetes.

El usuario podrá contestar con el método normal o con 32 caracteres resultantes de pasar los 10 entre corchetes por el algoritmo md2.

El declarar este método no implica que el usuario tenga que usar siempre md2, también puede contestar normalmente a los 5 primeros números.

Este método ofrece mucha más seguridad que el anterior, puesto que al no contestar con parte de las letras de la password, sino una serie de caracteres resultado de un algoritmo, al "monitorizante de turno" no le servir  de nada apuntar nuestro trafico.

La gestión automática de este sistema esta implantada en programas como TstHost.

Si se responde por el método normal, el programa lo detectará automáticamente y la respuesta puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios como en los modos anteriores.

- MODO 7: PASSWORD TABLA

Es semejante al sistema de password anterior, pero se utiliza una clave distinta para cada día del mes.

Es contenida en un fichero externo situado en el directorio PROTUS con nombre el indicativo del  usuario y de extensión .TBL

Ej: EB5AGF.TBL

En caso de ser especifica para un SSID, este seguir  al indicativo.

Ej: EB5AGF4.TBL  (para EB5AGF-4)

En dicho fichero han de incluirse en cada línea, el día del mes la clave correspondiente a ese día.

Ej:

1  FAKJLafljkaflAGJKLAGAJLKFjklajlkal¤jk

2  afjklJKLAJ180kl¤gag¤ljk1ioJIOAAJ1050

3  flaskjja02897yaAKJLGnzbojagfjklaajkjk

...

...

Si un día no esta definido, el acceso es el declarado por defecto en CONFIG.PRT para nuevos usuarios.

La respuesta puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios.

Ej:

Si la respuesta es  : Xi2uO

Podría ser dada como: afjIAGpA019Xi2uOhgauiq155jgal

- MODO 8: BBS

Solo tienen acceso libre aquellos indicativos que hayan sido declarados BBS en el FBB con el comando EU. El resto de conexiones son tratadas como excluidos.

Este modo es útil para aquellos puertos dedicados exclusivamente al forward entre BBSs.

Si fuese necesario, puede darse acceso por el puerto as¡ definido a otros indicativos con solo validarles el indicador BBS en el FBB aunque realmente no lo sean, pues este indicador no implica necesariamente intercambio de mensajería, siendo necesario para esto incluir un bloque con el indicativo en los ficheros de forward.

A los indicativos que no tienen acceso en este modo, es decir, aquellos que no son BBS, se les considera excluidos, enviándoseles si la opción correspondiente está  activada el contenido del fichero MESEXCLD.PRT , siendo en este caso útil utilizar uno especifico para ese puerto como MESEXC2 (si el puerto fuese el 2), indicando en el mismo el uso del puerto y la frecuencia del de acceso para usuarios.

Como los indicativos declarados BBS de este modo tienen acceso libre, cualquiera podría utilizarlos para crear mensajes no deseados en nuestro sistema. Sin embargo, seria algo extraordinario el que un BBS con el que mantenemos intercambio

de mensajería, se conectase al nuestro y crease un mensaje aquí. Por tanto, para que el control mediante password en el resto de los puertos no sea en vano, deberemos controlar los mensajes creados por los indicativos a los que damos acceso libre.

Esto es posible de forma automática gracias al fichero REJET.SYS del FBB. En ‚l deberemos dejar en modo mantenido (HOLD) o directamente rechazarlos (REJET) todos aquellos mensajes cuyos expedidores sean los indicativos de libre acceso y que se hayan creado en nuestro sistema. Un ejemplo:

# Ejemplo de REJET.SYS

#

# acción   tipo       de     @bbs   para       bid          tamaño

R        *    EA5AAR    *         *      *EB5AGF    0

H       *      EB5AXY    *         *      *EB5AGF    0

R        *    EA5GNU    *         *      *EB5AGF    0

#

#			           ^                                     ^

#			       BBS con las                  *INDICATIVO

#		 que se mantiene forward         de este BBS

- MODO 9: PASSWORD TIPO FLEXNET

El modo 9 es similar al sistema de password para validación del modo SysOp en nodos FlexNet.

Un numero de 5 cifras ha de ser conocido tanto por el BBS como por el usuario. El numero de 5 cifras se declara en el fichero USAURIOS.PRT del mismo modo que los otros tipos de password pero utilizando el nuevo modo 9.

Al solicitar conexión, la BBS presenta junto al prompt 5 cifras generadas al azar que se operar n con nuestra clave numérica también de 5 cifras, de la forma siguiente:

Numero dado por la BBS:   AGFBBS_PASSWORD> 96584

Numero clave personal :   51432

Operación:      9 * 5 = 45

6 * 1 =  6

5 * 4 = 20

8 * 3 = 24   +

4 * 2 =  8

----

103

Deberemos responder por tanto con el número 103 y la BBS nos proporcionar acceso al sistema. En caso contrario nos desconectará hasta nuevo intento de conexión.

Este sistema presenta la ventaja de consistir en cálculos sencillos que pueden hacerse sin necesidad de programas adicionales.

- MODO 10: PASSWORD FORWARD BBS

- Permite definirle un password a otras BBS tipo FBB con las que mantenemos forward.

- Tras establecer una conexión para intercambio de mensajería, los sistemas comprobaran la veracidad de los indicativos mediante la solicitud y respuesta de forma automática de una password tipo MD2, similar al modo 6. Al emplearse este tipo de clave, la seguridad es muy alta y no decrece al ir aumentando el numero de conexiones como ocurre con el sistema password convencional de 5 números.

- La BBS que conecta o a la que conectamos para forward, ha de tener instalado igualmente el software PROTUS para que la validación pueda llevarse a cabo.

- Actualmente, únicamente las versiones de FBB iguales o superiores a la 7.00 (WinFBB) permiten la posibilidad de responder automáticamente a la clave, aunque todas incluida la 5.15c pueden solicitarla. En cualquier caso, y en previsión de futuras versiones para DOS de FBB superiores a la 5.15c que dispongan de esta función, la versión 1.2 de PROTUS en DOS, equivalente a la presente 3.1 para entorno Windows, incorpora también posibilidad de responder.

- MODO 11: ACCESO RESTRINGIDO  (Solo WinFBB 7.00 y superiores)

- El usuario tiene acceso a la BBS en modo GUEST, es decir, con las mimas limitaciones que un puerto declarado en GUEST en el PORT.SYS pero con la capacidad de poder activárselo ó quitárselo a determinados usuarios por determinados puertos.

- MODO 12: MANTENER MENSAJES EN HOLD (Solo WinFBB 7.00 y superiores)

- El usuario puede hacer un uso libre de la BBS excepto para enviar mensajes, los cuales quedan retenidos en HOLD.

FICHERO CONFIG.PRT

Este fichero puede residir en el directorio SYSTEM del FBB para su fácil edición desde consola como se explica al final de este apartado.

Es el fichero de configuración del filtro. Su formato es el siguiente:

Cualquier línea con el carácter  #  en su primera columna es interpretada como una línea de comentario y no es procesada.

###############################################################

#	           {PROTUS-3.1}                    ###          Fichero de configuración        #

###############################################################

#

# Indicativo de el/los SysOp de conexiones (Máximo 3 indicativos).

EB5AXY EA5ADJ

#

Los indicativos arriba declarados son los autorizados a gestionar el filtrado de forma remota mediante mensajería y ser los destinatarios de los posibles mensajes enviados por el filtro comunicando incidencias.

La posibilidad de declarar indicativos diferentes al SysOp indicado en el INIT.SRV del FBB, permite delegar el control del acceso a alguien encargado exclusivamente de esa función.

# Numero de intentos antes de desconectar (1-5).

3

#

A	programas como TPK o TSTHOST les es suficiente una sola petición para responder correctamente al password. Sin embargo, otros programas como BayCom, necesitan enviar primero manualmente las letras "sy" para que el programa reconozca el siguiente envío del BBS como la petición de password, gastándose así un intento. Para adaptarse a todas las posibles necesidades, el numero de reintento antes de desconectar puede definirse entre 1 y 5.

Si se supera este numero de intentos y no se ha respondido correctamente, se envía el texto: **** IDENTIFICACION INCORRECTA - ACCESO DENEGADO  . Si se desea otro diferente, este se definirá en el fichero MESNOPAS.PRT dentro del directorio PROTUS.

# Prompt para pedir el password al usuario.

PASSWORD>

#

El comando anterior se utiliza para personalizar el prompt de petición de password enviado antes de los números. Puede ser necesario en algunos programas o solo para dar un toque de originalidad.

# Mensaje al conectar usuarios de libre acceso informando de

# próxima implantación del password en este BBS.  (OK,NO)

OK

Si el parámetro anterior toma el valor OK, a los usuarios con acceso libre se les envía el contenido del fichero MESLIBRE.PRT antes de conectarles al BBS.

#

# Mensaje informando forma de obtener el password a usuarios

# no declarados antes de desconectarles.    (OK,NO)

OK

Si el par metro anterior toma el valor OK, a los usuarios excluidos se les envía el contenido del fichero MESEXCLD.PRT antes de desconectarles del BBS.

# Fichero registro de indicativos que intentan conectar sin

# tener acceso.     (OK,NO)

OK

Cuando declaramos un OK en el parámetro anterior, cada vez que algún indicativo excluido o no declarado en USUARIOS.PRT estando el BBS en modo cerrado, intenta conexión, es registrado junto a la hora, fecha y puerto en el fichero LOGEXCLD.PRT

# Fichero registro de indicativos que fallan el password

# transcurrido el máximo numero de intentos.

OK

Cuando declaramos un OK en el par metro anterior, son registrados en el fichero PROTUSLG.NOP junto con la hora, fecha y puerto, aquellos indicativos que transcurrido el máximo de intentos, no contestan adecuadamente a su propia password.

#

# Puertos activos en el BBS y su modo de acceso por defecto.

#    PUERTO   MODO

#    ------------   ---------

1       2

2       1

3       3

4       2

5       5

#

Los puertos declarados son aquellos sobre los que se quiere ejercer alguna acción con el filtro. El numero coincide con el que define el puerto en el fichero PORT.SYS de FBB.

El modo por defecto hace referencia a la acción a tomar con aquellos indicativos no declarados en el fichero de usuarios USUARIOS.PRT, puede tomar los valores:

#  1  Þ  ACCESO LIBRE

#  2  Þ  MENSAJE Y DESCONEXION

#  3  Þ  EXCLUIDO

#  8  Þ   BBS

# 11 Þ  ACCESO RESTRINGIDO                             (Solo WinFBB 7.00 o superior)

# 12 Þ  MANTENER MENSAJES EN HOLD              (Solo WinFBB 7.00 o superior)

#

#				Fin del fichero de configuración

###############################################################

Si se declara la variable de entorno PROTUS en el DOS, este fichero podrá  residir en el directorio SYSTEM del FBB y hacer así mas fáciles las modificaciones desde consola mediante el editor incluido en FBB que toma este directorio por defecto.

En la variable se ha de especificar la ruta completa de nuestro directorio SYSTEM, la misma que hemos declarado en el parámetro 5º del INIT.SRV pero sin la contrabarra \ al final. Un ejemplo común:          SET PROTUS=C:\FBB\SYSTEM

Si declaramos esta variable, entonces necesariamente los ficheros CONFIG.PRT y USUARIOS.PRT (ambos) han de estar en este directorio.

Es importante que añadamos esta línea en el AUTOEXEC.BAT para que este presente siempre que el sistema se reinicialice.

FICHERO USUARIOS.PRT

Este fichero puede residir en el directorio SYSTEM del FBB para su fácil edición desde consola como se explica al final de este apartado.

Es el fichero donde se declaran indicativos sobre los que se quiere ejercer algún tipo de acción, el tipo de esta y el password en su caso.

Su estructura es la siguiente:

Cualquier línea con el carácter  #  en su primera columna es interpretada como una línea de comentario y no es procesada.

###############################################################

#		 {PROTUS-3.1}                 ###                Fichero de usuarios              #

###############################################################

# Cada bloque tiene el siguiente formato:

#	INDICATIVO

#	PUERTO   MODO    PASSWORD (Max. 245 caracteres)

#

#

# El par metro "modo" puede tomar los valores:

#	1   Þ  ACCESO LIBRE

#	2   Þ  MENSAJE Y DESCONEXION

#	3   Þ  EXCLUIDO

#	4   Þ  PASSWORD FRASE

#	5   Þ  PASSWORD NORMAL

#	6   Þ  PASSWORD MD2

#	7   Þ  PASSWORD TABLA        (No disponible en versión beta)

#	8   Þ  BBS

#	9   Þ  PASSWORD TIPO FLEXNET

#  10 Þ  PASSWORD FORWARD BBS

#  11 Þ  ACCESO RESTRINGIDO                       (Solo WinFBB 7.00 o posterior)

#  12 Þ  MANTENER MENSAJES EN HOLD       (Solo WinFBB 7.00 o posterior)

#

#				Válido el comodín * en indicativo y puerto.

##################################################################

Si un indicativo no declarado en este fichero intenta acceder por un puerto, se llevara se llevara a cabo la acción por defecto indicada en el fichero de configuración CONFIG.PRT .

#

EA5AAR

2	1    BZNBZ¥A¥JIFJIO¥

#

4	1

3	2

1	6    HOaiqjfvnba¤fawiaffajifwiaafjkfjafowwfaoij

--------

Se pueden incluir tantos bloques como indicativos se quiera gestionar.

En cada bloque podrán definirse tantos puertos como los que se quiera controlar para ese indicativo.

Si un indicativo intenta acceder por un puerto no declarado en su bloque en este fichero, se llevara a cabo la acción indicada por defecto para ese puerto en el fichero CONFIG.PRT .

EB5AXY

3	3

2	1

1	5    SOYYOMISMO

--------

EA5GNU

1	1

2   3

4   4    ABRETESESAMO

--------

Cada bloque de indicativo debe finalizar con una línea formada por varios guiones, incluso el último bloque.

EC*

*   3

--------

También se pueden utilizar comodines con el símbolo del  asterisco  *  . En el ejemplo superior se excluye a los EC de todos los puertos, ya que se han supuesto todos de VHF y seria un absurdo su conexión.

#

#     Fin del fichero de usuarios.

###############################################################

Es posible declaración del mismo indicativo con diferentes SSID en bloques distintos del USUARIOS.PRT que pueden estar dispuestos en cualquier orden. Esto permite diferentes passwords y modos de acceso para el mismo indicativo pero con diferente SSID.

Ej:

EB5AGF-2

1 3

3 1

--------

EB5AGF

* 2

--------

EB5AGF-3

1 5 QPUIOTAGJAABIBALBANAGJSKGGJAA

--------

Si un indicativo se conecta con un SSID que no esta definido para ese puerto, se busca el mismo indicativo sin SSID. Si tampoco estuviese definido, se toma la acción definida por defecto para ese puerto en el CONFIG.PRT .

Es posible la gestión del puerto consola con las mismas posibilidades que los demás. Se utiliza como puerto 0.

Para ejercer cualquier acción sobre él, es necesario (al igual que para el resto de puertos), declarar el modo por defecto en CONFIG.PRT . En USUARIOS.PRT puede incluirse en los bloques de usuarios o si se quiere asignar una password general, valida para cualquier indicativo que acceda, ha de declararse un bloque con el indicativo CONSOL.

Ej:

EB5AGF

0 4 PasswordDeEb5agfEnConsola

1 3

2 1

--------

CONSOL

0 4 PasswordTipoFraseGeneralEnConsola

--------

Si se declara la variable de entorno PROTUS en el DOS,

este fichero podrá  residir en el directorio SYSTEM del FBB y hacer así mas fáciles las modificaciones desde consola mediante el editor incluido en FBB que toma este directorio por defecto.

En la variable se ha de especificar la ruta completa de nuestro directorio SYSTEM, la misma que hemos declarado en el par metro 5§ del INIT.SRV pero sin la contrabarra  \  al final.

Un ejemplo común:          SET PROTUS=C:\FBB\SYSTEM

Si declaramos esta variable, entonces necesariamente

los ficheros CONFIG.PRT y USUARIOS.PRT (ambos) han de estar en este directorio.

Es importante que añadamos esta línea en el AUTOEXEC.BAT para que este presente siempre que el sistema se reinicialice.

Pueden utilizarse passwords de hasta 245 caracteres de longitud para cualquiera de los tipos. Cuanto mayor sea el numero de caracteres, mayor ser  la seguridad en cualquiera de los modos, pero el limite puede venir impuesto por el programa terminal

del usuario encargado de enviar la respuesta.

TEXTOS DE PRESENTACION

Es posible el envío del contenido de un fichero a modo de texto de presentación.

La utilidad es similar a los .ENT utilizados en el directorio de lenguaje de la BBS, pero con la ventaja de poderse definir uno diferente para cada puerto. No es enviado a los indicativos declarados como BBS o SYSOP.

El fichero que ha de situarse en el directorio PROTUS, con nombre INTRO.PRT si se utiliza genérico e INTRO1.PRT, INTRO2.PRT, ... para los específicos de cada puerto.

Si se encuentra, es enviado.

ACTIVACION/DESACTIVACION

Comandos directos -ON y -OFF para activar y desactivar el filtro.

Ej:			C_FILTER -ON       Þ     Activa

C_FILTER -OFF     Þ     Desactiva

Puede activarse o desactivarse totalmente el filtrado a distancia o desde consola mediante el comando DOS del FBBDOS:

Ej:			DOS C_FILTER -ON

DOS C_FILTER -OFF

o también en el CRON.SYS con una línea X o D a una determinada hora.

A pesar de estar desactivada cualquier acción del filtro, el identificador {PROTUS-XX} seguirá  estando presente en las conexiones.

ENVIO DEL LOG AL SYSOP

Si tenemos activadas las correspondientes opciones en el fichero de configuración CONFIG.PRT, cuando alguien sin password intenta acceder o cuando algún indicativo, quizá s porque no esta siendo usado por su titular, falla su propia clave, se registran los datos de la conexión en los ficheros LOGEXCLD.PRT y  LOGNOPAS.PRT respectivamente.

Si la situación se repite frecuentemente, estos ficheros pueden crecer de tamaño rápidamente y puede significar una tarea añadida para el SysOp el editarlos desde consola y luego borrarlos.

Una opción incorporada en este filtro, permite que de forma automática y a una hora prefijada, el contenido de estos ficheros sea enviado al SysOp de conexiones a diario y después borrados los ficheros log del disco.

Para conseguir esto, hemos de llamar al ejecutable C_FILTER con la opción -LOG y opcionalmente con un indicativo.

Si se especifica este indicativo dejando un espacio tras la cadena -LOG , entonces los ficheros de registro son enviados a ese indicativo, en otro caso, se envían al primero de los tres indicativos declarados como SysOps de conexiones en CONFIG.PRT .

Si queremos automatizar este proceso y que se repita sin nuestra intervención a diario, hemos de incluir lo siguiente en el fichero CRON.SYS de FBB:

IF H 8

X C_FILTER -LOG EB5AGF

ENDIF

En este ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana, el contenido de los ficheros log es enviado al indicativo EB5AGF.Por supuesto, esta misma operación se puede efectuar en

el momento de la depuración incluyendo en nuestro fichero de procesamiento por lotes (APPEL.BAT por defecto), la instrucción siguiente dentro del bloque   :suite

C_FILTER -LOG EB5AGF

MENSAJES DE ERROR

Siempre que le sea posible, el software informar  al SysOp del sistema o a los SysOps de conexiones de cualquier error detectado.

Dado que el SysOp puede llevar la gestión de forma remota o no estar presente en el momento de la generación del problema, la mejor forma de comunicación con este en un BBS, es mediante mensajería.

Sin embargo, el filtro ha sido diseñado para que aunque el error se repita, no hacérselo saber al SysOp más que una vez para no saturar el sistema de mensajería innecesaria.

En cualquier caso, y especialmente útil cuando el error impide al programa acceder a la mensajería, siempre se genera en el directorio de PROTUS un fichero llamado PROTUS.ERR que contiene información sobre el problema.

Si se produce un error, el filtro actúa respecto al usuario según el tipo de error, pero si se trata de un fallo critico, el programa deja acceder normalmente como si no estuviese presente.

VERSION WINDOWS

La 3.0ß fue la primera versión explícitamente para Windows.

Como consecuencia de ello, el código fuente ha tenido que sufrir grandes reformas para seguir manteniendo las prestaciones de la anterior versión 1.1 para DOS. Con el nuevo formato DLL se aprovechan mejor las prestaciones del software FBB para entorno Windows al poderse comunicar con el filtro de conexiones directamente. Con esto se consigue aumentar la eficiencia del filtrado de conexiones, disminuyendo de forma notable el tiempo de acceso al BBS hasta hacerlo más comparable a una función incorporada en el propio WFBB que a un programa externo.

Sigue siendo valida la llamada desde el CRON.SYS para el envío del LOG en mensajes o la conexión/desconexión. Se ha de llamar al programa a una determinada hora con los comandos X C_FILTER (opciones) o D C_FILTER (opciones), sin indicar         extensión. En algunos sistemas ejecutando WFBB 7.00a se han detectado problemas con esta función al parecer debidos a esta versión de WFBB.

El programa ha sido optimizado para aprovechar el juego de instrucciones del procesador 80386 por lo que ya no funciona en maquinas 286 o XT.

¡Muy importante! Por limitaciones del propio WFBB, los ficheros de texto enviados a los usuarios como entrada o exclusión, no deben exceder de 12 líneas con 80 caracteres máximo.

El fichero C_FILTER.DLL ha de situarse en el directorio BIN de FBB, el principal de FBB o cualquier otro incluido en el PATH del DOS.

Puede seguir utilizándose la versión para DOS (C_FILTER.EXE) . WFBB la utilizará si eliminamos o renombramos del directorio BIN el fichero C_FILTER.DLL pero no se garantiza el funcionamiento correcto de todas las funciones bajo todas las configuraciones. A su vez, se ha detectado un error en WFBB cuando utiliza filtros de conexiones para DOS.  La respuesta a la password dada por el usuario es pasada al filtro siempre en mayúsculas por lo que si en el USUARIOS.PRT tenemos claves con caracteres en minúscula, nunca podrán ser respondidas correctamente. Esto no ocurre utilizando la versión .DLL ni utilizando la versión .EXE en el FBB para DOS (5.15c).

El objetivo principal de esta versión es su funcionamiento bajo el entorno Windows con las mismas prestaciones que la versión DOS. Nuevas funciones y mejoras podrán ser añadidas en futuras versiones.

Simultáneamente a la disponibilidad de la versión Windows, la documentación también puede encontrarse en formato MS Word 7.0

HISTORIAL

- v 1.0  (26/8/1995)

¾  Versión no distribuida.

¾  8 modos de acceso.

¾  Gestión password tipo MD2 incorporada.

¾  Probada ampliamente en EA5RCB BBS (Cartagena) y EB5IXH BBS (Murcia).

- v 1.1  (20/5/1996)

- Versión no distribuida.

- Optimizado para aprovechar el juego de instrucciones del procesador 80286 y superiores. Ya no funciona en XT.

- Grandes modificaciones para conseguir un código más estable y eficiente.

- Los mensajes de error proporcionan mayor información.	Ahora incluyen indicativo con SSID y puerto.

- Nuevos modos de acceso para WinFBB 7.00 y superiores:

- Restringido  (Modo 11)

- Los mensajes se mantienen en HOLD  (Modo 12)

- La respuesta a un password de tipo normal o frase puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios.

- Implementada nueva password tipo tabla  (Modo 7)

- Los mensajes de exclusión y bienvenida pueden ser específicos para cada puerto.

- Distinción de SSID en validación de indicativos.

- Gestión del puerto consola con las mismas posibilidades que los demás.

- Pseudo-password para BBS haciendo forward    (Modos 9 y 10).

- La versión anterior no siempre enviaba los mensajes de error a todos los SysOps de conexiones declarados en CONFIG.PRT .  Corregido.

- Bajo WinFBB la password tipo MD2 no funcionaba. Solucionado.

- Posible conexión simultánea del mismo indicativo con diferente SSID.

- Incorporado posible envío de un fichero como texto de presentación.

- v1.2 (DOS) / v3.1 (WINDOWS)      (25/9/1996)

- Primera versión .DLL especifica para Windows y WinFBB (PROTUS 3.1)                    La versión D.O.S es así mismo actualizada como PROTUS 1.2

- Nuevo modo de acceso. Modo 10. Permite establecer un password real para el intercambio de forward entre BBS. Los sistemas responden de forma automática en modo MD2

- Nuevo modo de acceso. Modo 9. Sistema de password similar al de validación del modo SysOp en nodos FlexNet

- Detectados problemas en la utilización del indicativo colectivo CONSOL para su uso desde el puerto consola. En los ficheros LOG no era registrado el indicativo real. Corregido.

- La frase enviada cuando se sobrepasa el máximo numero de intentos sin haber respondido correctamente a la password ahora puede definirse en el fichero MESNOPAS.PRT . Si no se encuentra, el texto por defecto interno es enviado.

¾ Versión 3.1 beta probada en EA5CEE BBS (Elche)

- Se prevé que próximas versiones puedan incluir:

- Gestión remota total del filtro por parte del SysOp remoto mediante mensajería.

- Posibilidad de que los usuarios se cambien su password.

- Fichero de lenguaje externo.